Tema 4: Lógica combinacional modular

Decodificadores

- Activa una salida a 1 en función del valor binario de las entradas.

  - Para n entradas puede tener 2^n salidas.

- Se puede incluír una entrada adicional de validación (ENA) tal que el programa solo funciona si esta entrada está en alta o en baja según se defina.

- Un decodificador de n entradas se puede considerar un generador de mintérminos de n variables. Entonces, se puede realizar una función mediante decodificadores.

- También se puede considerar un generador de maxtérminos. Se niegan las salidas y se reemplaza el OR con un NAND-

Redes de decodificadores

- Mediante el uso de las entradas de ENA, se puede crear una entrada que elija entre distintos decodificadores. De esta forma, se puede crear, por ejemplo, un decodificador 3 a 8 utilizando dos decodificadores 2 a 4.

- También es posible utilizar un decodificador que seleccione la entrada ENA que activar de varios decodificadores, permitiendo crear redes más grandes.

Codificadores

- En cada momento sólo hay una entrada activa. Asigna un código de salida a cada entrada.

  - Al hacer la tabla de valores, en los lugares con varias entradas activas la salida será una indeterminación.

- Codificadores con prioridad: Permite que haya más de una entrada activa simultáneamente. La salida será el código asociado a la entrada de mayor prioridad.

  - Se añade a la tabla de verdad una salida ‘GS’ que se activa si cualquiera entrada es 1 y una salida ‘E0’ que se activa sólo en el caso 0000.

Multiplexores

- Multiplexor: Dispone de 2^n entradas, n señales de control y 1 salida.

- Permite seleccionar la entrada que se utiliza mediante las señales de control.

- Na tabla de verdad, as entradas que non están seleccionadas actualmente polo interruptor márcanse con X, indeterminación.

- Logo, a saída depenerá só do valor que non ten unha indeterminación, aquel que está seleccionado polo multiplexor.

- Demultiplexor: envía el valor binario de su entrada a la salida seleccionada con la línea del selección. Idéntico al multiplexor pero realiza la función inversa, al permitir seleccionar la salida.

  - Os valores das salidas serán, por exemplo, Q0 = S1’ * S0’ * A,donde S son as lineas de selección e Q as salidas.

Funciones mediante multiplexores

- Cualquier función de conmutación de n variables se puede representar con un multiplexor de 2^n a 1.

- Las entradas de la función se conectan a las entradas de control del MUX

- Cada entrada de datos xi del multiplexor recibe valor 0 si ‘i’ no es un mintérmino de la función, 1 si sí lo es.

- Ejemplo: F= m(0,1,3,5,6)

- Si el multiplexor tiene menos señales de control que variables la función, se expresa la salida en función de la variable.

Circuitos aritméticos

- Semisumador: Permite sumar dos bits de entrada y produce 2 bits de salida: suma(S) y acarreo (C)

  - Se pueden incluír más bits de entrada y más de salida para sumar números de varios bits. El bit de acarreo siempre será 1.

- Sumador completo: 3 entradas: permite sumar 2 bits de entrada y uno de acarreo.

  - Sumador de acarreo enlazado: Cada sumador realiza la suma en paralelo. El acarreo se propaga en serie de un sumador a otro.

    - Cada sumador completo realiza una suma y genera un acarreo que se transmite al siguiente.

    - Los tiempos de retardo se acumulan.

  - Sumador de acarreo anticipado: Calculanse en paralelo os valores Pi = Ai XOR Bi e Gi = Ai^Bi,. Circuito máis complexo pero máis eficiente.

Comparadores

- Compraran dos números activando la salida que corresponda (<, >, =)

  - No se expresa el = como salida, pues este es el caso en el que no se cumple ninguna de las salidas

  - (A>B) = (A3>B3) + (A3=B3)*(A2>B2) + (A3=B3) * (A2=B2) * (A1>B1)

    - A3>B3 = A3*¬B3

    - A3=B3 =

- En logisim existen de complemento a 2 o en binario, hasta 8 bits.

- Donde un dígito más significativo es mayor o menor, los demás bits menos significativos ya no se consideran y se marcan como indeterminaciones.