Tema 5: Sistemas secuenciales

Conceptos básicos

- Las salidas producen una memoria, la cual se vuelve a conectar a las entradas e influirá en las puertas lógicas.

- La memoria almacena el estado del sistema.

  - Estado: Almacenamiento de una situación del sistema

- Utilizan una señal periódica de reloj (CLK)

  - Cuando la señal se activa se denomina ‘flanco de subida’, cuando baja es ‘flanco de bajada’.

  - Algunos sistemas se activarán solo con la CLK en alto y otros en bajo.

Tipos de sistemas

- Asíncrono: cambia de estado en cualquier momento en que cambien las señales de entrada

- Síncrono: Sólo cambia de entrada en los instantes que marca la señal de reloj.

  - Un sistema secuencial síncrono es un autómata: sistema electrónico capaz de tratar información

  - El modelo matemático de un sistema secuencial síncrono se llama ‘máquina de estados finitos’.

Representaciones de sistemas

- Se puede representar mediante un diagrama de estados  o tabla de estados:

- Además hay dos formas de modelarlos: como máquina de Moore o máquina de Mealy

Máquina de Mealy

- La salida depende del estado actual y la entrada.

  - Similar en funcionamiento a un ascensor

  - La función ‘f’ devuelve el próximo estado.

  - Suponiendo que el estado del sistema cambia en el flanco positivo:

    - En el resto del ciclo, la salida si cambia si cambian las entradas. Sin embargo, no cambia el estado ni se accede a la memoria.

Máquina de Moore

- La salida sólo depende del estado actual.

  - Las entradas modifican el valor del estado, del cual depende directamente la salida.

Representaciones de un autómata de Mealy

- Primero, se realiza la tabla de estados o transición.

- Luego, se realiza el esquema que relaciona los cambios de estado y la salida que se produce en cada movimiento.

Representaciones de un sistema de Moore

- La salida está dentro de la bola

Biestables

- Biestable (tambien llamado flipflop): Circuito que consiste en un elemento de memoria capaz de almacenar un bit.

- El nombre proviene de sus dos estados posibles. En todos habrá salidas que vuelven a las entradas, creando un ciclo estable.

Biestables tipo RS

- Dos entradas R y S y dos salidas, Q y Q’ una siendo la negación de la otra. Ejemplo:

- S fija a 1, R fija a 0. Si no se activa ninguna, se preserva la salida anterior.

- Si es sincronizado por nivel, de S y R, existiría una entrada CLK (reloj) conectada con puertas AND o NAND.. El circuito funciona de forma normal cuando CLK sube. +

  - Si es ‘sincronizado por flanco positivo’ se activa cuando CLK está subiendo. Si es por flanco negativo, cuando CLK baja.

- Tienen una combinación de entradas prohibida: el 1,1. Es por esto que no se suelen usar.

Biestables tipo JK

- Dos entradas de datos, J y K. Además, dos entradas de puesta a 1 (preset) y puesta a 0 (clear).

- Estas entradas son asíncronas: funcionan independientemente del reloj.

- Funcionamiento similar a un RS, pero el 1,1 invierte la salida anterior.

- Ejemplo sincronizado por flanco negativo:

- Se considera que (preset) se realiza cuando PR=0. Es por esto que la combinación de entradas 0,0 está prohibida: se está realizando el preset y el clear simultáneamente.

  - Es necesario indicar que la entrada es prohibida e incorrecta. Para esto se marca que Q = Q’ = 1

Biestables tipo D

- Única entrada de datos D, con las entradas de PR y CL.

- En cada flanco de reloj, Q toma el valor de D.

Biestables tipo T

- Única entrada T además del CLK. T sólo es relevante cuando CLK=1.

- T invierte la salida previa.

Tabla de verdad de los biestables

- Biestable RS: R fija la salida a 0, S fija la salida a 1. No pueden ser 1 ambas a la vez. Si ambas son 0, Q se mantiene igual.

- Biestable JK: J fija la salida a 1, K fija la salida a 0. Ambas a la vez invierten Q. Si ambas son 0, Q se mantiene igual.

- Biestable D: En cada flanco de reloj, Q toma el valor de D.

- Biestable T: En cada flanco de reloj, si T=1, se invierte el valor de Q.

Biestables maestro-esclavo tipo D

- Aprovechan todo el ciclo de la señal del reloj. Combinamos dos biestables activos por nivel. Dependiendo de la CLK, estará activo uno o el otro, pero no ambos.

Síntesis de circuitos secuenciales síncronos

- A partir de la descripción de la función del circuito, obtener su esquema más sencillo.

- Pasos a seguir:

  - Planteamiento del problema

  - Obtención del grafo (diagrama de estados).

  - Obtenció y simplificación de la tabla de estados inicial

  - Asignación de codificación binaria a los estados y obtención de la tabla de transición

  - Obtención de las ecuaciones de salida del sistema y ecuaciones de entrada de cada biestable.

  - Realización del circuito.

Ejemplo autómata de Mealy: Secuencia 101

- Diseñar mediante un autómata de Mealy un circuito que roporcione en su salida un valor alto cuando en su línea se haya presentado 101.

- Se definen los estados como q1->’1’,  q2->’10’ y q3, -> ‘101’. q0 es el estado base.

  - La salida sólo es 1 cuando han acabado las comprobaciones y se sabe que el número contiene 101.

  - Se realiza una tabla de estados, relacionando cada combinación de estado actual+entrada con la salida y estado final que produce.

  - Viendo la tabla se sabe que q1 y q3 son idénticos. Entonces se puede eliminar q3 y cambiar todas las referencias a él por qa. Repetimos la tabla, ahora con 3 estados:

- Obtenemos la tabla de estados inicial a partir de la tabla de estados simplificada.

- Esta tabla contiene la misma información que la previa, pero definiendo los estados como números de 2 bits almacenados en dos variables.

- A partir de esta tabla se obtienen las expresiones de las salidas mediante Karnaugh.

  - Cada salida física se implementa en función de las entradas (e) y los estados (Q1 y Q2).

- Decidir el tipo de biestables y calcular sus funciones de entrada. Habrá tantos biestables por variables de estado, en este caso 2 (Q0  y Q1).

  - Para obtener las funciones partimos de la tabla previa.

  - Observamos la tabla de verdad de los biestables (ver arriba). A partir de esta tabla, realizamos las tablas de Karnaugh de cada uno de los biestables.

  - En este ejemplo elegimos los biestables JK.

- Observamos la tabla del biestable y la tabla de estados simplificada.

- Comprobamos el cambio de estado necesario realizar para cada entrada, y la combinación de entradas del biestable JK que causa este cambio.

  - Por ejemplo, en nuestro sistema, para la entrada 0, el estado 0 0 se transforma en 0 0. Para realizar el cambio 0→0 se utiliza la combinación de entradas 0 X en el biestable 0 y también 0 X en el biestable 1.

  - Para la entrada 0, el estado 0 1 se transforma en 1 0. Para el cambio 0→1 el biestable toma 1 X, y para el 1→0 toma X 1. Entonces, el biestable 0 toma 1 X y el biestable 1 toma X 1.

  - Entonces, obtenemos todos los valores de los biestables para cada combinación de estado actual y próximo, y entrada.

  - Para simplificar, realizamos la tabla de Karnaugh de cada una de las partes del biestable (J1, J0, K1, K0). Obtenemos que K1=1,K0=e’,  J1=Q0*e’, J0=e.

- Una vez tenemos las entradas de cada biestable, las conectamos en el circuito.

Ejemplo autómata de Moore: Secuencia 111

- Enunciado: Circuito que recibe por entrada datos en serie y detecta secuencias de 3 o más 1s consecutivos (detecta 111)

- En este caso existe una sóla entrada y una sola salida.

- q0 es el estado inicial, q1 es al recibir 1, q2 es al recibir 11 y q3 es al recibir 111.

- Escribimos la tabla de estados. A diferencia de en Mealy, la salida actual y el estado siguiente se representan en columnas distintas. En este caso no es posible simplificar la tabla, por lo que la representamos con los 4 estados.

- Al ser un autómata de Moore, la salida no varía con la entrada, sólo con el estado actual.

- Obtenemos las ecuaciones de salida del sistema. Escribimos la función de salida en función del estado actual y la simplificamos con Karnaugh. En este caso obtenemos que s = Q1Q0.

- Obtenemos las funciones de entrada de los biestables. En este caso escogemos biestables tipo D, y necesitaremos 2. Sean D1 y D0.

- El valor del biestable D es 1 cuando el estado siguiente es 1, sin importar el estado anterior. Entonces, D1 y D0 copiarán los valores de Q1(t+1) y Q0(t+1), respectivamente.

- A partir de la tabla anterior realizamos los diagramas de Karnaugh. Las funciones simplificadas serán  D0 = (Q0’ + Q1)*e,  D1 = (Q1 + Q0) + e.

- A partir de esta función realizamos el circuito:

- El CLK no se tiene en cuenta  como variable durante la elaboración del ejercicio pero se añade después.

Simplificación de tabla de estados

- Dos estados qi y qj se dice que son equivalentes (qi/qj) si y sólo si para cada combinación de entradas se cumple:

  - Las señales de salida correspodnientes son las mismas

  - Los siguientes estados correspondientes también son equivalentes.

- Pasos a seguir:

  - Dividir la tabla en grupos de estados actuales tales que estados actuales tengan las mismas salidas ante las mismas entradas.

    - Nombramos cada grupo con una letra (A,B,C)

  - Para cada estado actual se escribe el grupo de los estados próximos.

  - Si en algún grupo hay algún estado que no lleva a los mismos grupos en el próximo estado, los estados del grupo no son equivalentes entre sí. Entonces, dividimos el grupo en otros grupos más pequeños.

  - Repetimos el proceso hasta conseguir una tabla en la que todos los estados del mismo grupo tengan los mismos ‘grupos de estados próximos’.

  - Reescribimos la tabla de transición, tomando como nuevos estados los grupos que hemos definido.