Tema 6: Lógica secuencial modular

Registros

- Los registros se usan para almacenar una serie de bits.

- Se pueden construir como una secuencia de biestables.

  - En este caso, los biestables no están conectados entre sí, pero todos usan la misma señal de reloj.

  - Cada biestable almacena un bit, este sistema almacena 3. Estos bits se devuelven por las salidas Q2, Q1 y Q0.

Registros de desplazamiento

- En un registro de desplazamiento, la salida de cada biestable está conectada como entrada del siguiente.

- Ejemplo:registro de desplazamiento a la derecha con entrada serie con biestables tipo D.

  - Para realizar este biestable con desplazamiento a la izquierda, se conectaría la salida de cada biestable a la entrada del biestable de su izquierda.

  - Para realizar un biestable que permita cambiar entre estos dos sentidos, se utiliza un multiplexor que permita cambiar entre la salida del biestable de la izquierda o el de la derecha.

- Estos circuitos funcionan de la siguiente forma (siendo desplazamiento a la derecha y en serie): con cada señal de reloj, la entrada D0 actual se almacena en el biestable más de la izquierda, y las señales ya existentes se pasan una posición a la derecha.

  - Por ejemplo, si los valores actuales son 1010 y la entrada es un 1, pasan a ser 1101.

Registros con carga en paralelo

- A diferencia de los ejemplos previos, en este caso se cargan todos los bits al mismo tiempo a través de las entradas Preset (PR), que son asíncronas y activas en baja.

- (en logisim la entrada PRESET está situada en la parte inferior del biestable)

- La señal de borrado CLR es también asíncrona y activa en baja.

- Cada biestable tiene su propia entrada que permite asignarle su valor directamente. Por lo demás es idéntico, con cada señal de reloj avanzando los dígitos una posición a la derecha.

Registros con carga en serie o paralelo

- A la entrada de cada biestable hay un multiplexor de dos entradas:

  - Si SH\LD=1 se activa el desplazamiento a la derecha en serie. A cada biestable entra la salida del anterior y al primero el que haya en la entrada SER.

  - Si SH\LD = 0 se activa la carga en paralelo. En el siguiente flanco positivo del reloj, cada biestable toma su respectivo valor D0, D1, D2, D3.

Registro de desplazamiento universal

- Permite realizar carga en serie o en paralelo, y desplazamiento a la izquierda o a la derecha, así como mantenimiento de los valores.

  - Las operaciones se seleccionan mediante las señales de control S1 y S0:

- Esquema

- Valores de (S0,S1):  0(0,0) mantiene, 1(0,1) izquierda, 2(2,0) derecha y 3(1,1) carga en paralelo.

Contadores

- Un contador es un circuito secuencial que cuenta el número de estados por los que pasa.

- El número de estados por los que pasa se denomina módulo. Por ejemplo, al existir 8 números binarios con 3 bits, un contador binario de 3 bits es de módulo 8.

- Si la cuenta es en binario, se trata de un contador binario.

- Si la misma señal del reloj va a todos los biestables, se trata de un contador síncrono.

  - De lo contrario, es un contador asíncrono, como el siguiente:

Contadores binarios asíncronos

- No va la misma señal de reloj a todos los biestables, sino que están conectados en cadena, por lo que no todos cambian de estado simultáneamente. Ejemplo:

  - (ascendientes con biestables T, módulo 8)

- Con cada pulso de reloj se avanza un número: 000, 001, 010, 011, 100…, 111, 000…

- La señal de reloj es la salida negada del anterior: cada bit se pone a 1 cuando el bit de su derecha se pone a 0. Ejemplo: 001 → 010.

- Debido a esto, se trata de un biestable ascendente.

- De estar conectada la señal de reloj con la salida sin negar, sería un biestable descendiente.

    - (descendiente con biestables JK)

Contadores módulo 10 asíncronos

- Para contar 10 estados son necesarios 4 bits.

- Además, para resetear el contador después del 9, utilizamos una puerta NAND con las 4 salidas de los biestables que vaya conectada a los bits de Reset.

Contadores binarios síncronos

- Al ser síncronos, la misma señal de reloj va a todos los biestables, y todos cambian de estado a la vez.

- Ejemplo: Contador síncrono binario ascendiente de módulo 4 (2 bits)

- Al ser un biestable JK, el segundo biestable cambia de estado (avanza 1) si se activa la señal de reloj y el previo bit es un 1. Entonces, 01 → 10.

Diseño de contadores binarios síncronos

- Diseñamos un contador binario síncrono módulo 8 que sea ascendente y descendente. Creamos una entrada que indica si es ascendente o descendente.

- Las entradas de los biestables se encuentran mediante su tabla de verdad, de la misma forma que con cualquier circuito secuencial.

- A partir de esta tablas obtenemos las entradas simplificadas de los biestables. Al resultar complejas, realizamos el circuito mediante un decodificador.

Contador Johnson

- Contador síncrono de desplazamiento, pues los biestables están unidos como en un registro de desplazamiento, pero la salida negada del último va conectada a la entrada del primero.

- Con 5 biestables se cuentan 10 estados, pero no es binario (no cuenta números binarios ordenados, sino la siguiente sucesión

Conexión de contadores en cascada

- Para conseguir contadores de módulo alto se pueden conectar varios pequeños.

- De ser asíncronos, se econectan del mismo modo que estén conectados entre sí los biestables de dentro de los contadores.

- De ser síncronos, se usa la señal ‘fin de cuenta’ como señal de habilitación del contador siguiente.

  - Al ser síncronos, tienen todos la misma señal de reloj.