Tema 2: Sistemas de numeración, aritmética y códigos

Operaciones en binario

- Suma: Comenzando por la derecha y propagando el acarreo hacia la izquierda (1+1) = (10)

- Resta: Exige un prestamo en la columna de bits a la izquierda a la restada (en el caso de 0-1)

- Producto: Como en decimal, desplazando cada producto parcial una posición a la izquierda.

- Desbordamiento: Se produce cuando el resultado de una operación necesita un número de bits mayor que el de los operandos

Codificación de números binarios con signo

- Signo-magnitud: El bit más a la izquierda es el bit del signo, 1 negativo y 0 positivo.

  - Los bits de magnitud son el número sin signo.

  - Con n bits se pueden representar números en el intervalo {-(2n-1 -1), (2n-1 -1)}

  - Ej.: -16 = 110000

- Complemento a 1: El bit más a la izquierda es el bit del signo. Además, los números negativos son el complemento a 1 del correspondiente número positivo: intercambia los 0 y los 1.

  - Mismo intervalo que signo-magnitud

  - Dos representaciones posibles para el 0: 0000(+0) o 1111(-0)

  - Ej.: -16 = 101111

- Complemento a 2: El bit a la izquierda es el signo, los números negativos son el complemento a 2 del positivo:

  - Para calcular el complemento a 2 de un binario N de n bits, se calcula la diferencia 2^n-N y se toman los n bits más a la derecha.

    - Para los números que no son los extremos del intervalo de representación, se puede hacer el complemento a 1 y sumar 1.

    - Para los extremos del intervalo (ej. -16) se hace el complemento a 1, se suma 1 y sobra un bit a la izquierda que se elimina.

    - Ej.: -16 = 110000

  - Intervalo: {-(2n-1), (2n-1 -1)} (1 número negativo más que signomagnitud)

  - 0 sólo tiene una representación, 0. Non existe o -0.

- NOTA: Para C1 y C2, los positivos son iguales que en signo magnitud.

Operaciones en distintas notaciones

- Complemento a 2

  - Suma: Se expresa cada operando en notación C2 y se suma igual que en binario, suprimiendo el acarreo final.

    - NOTA: Se deben expandir los sumandos (con 0s a la izquierda de ser positivos, o con 1s de ser negativos) para que tengan el mismo nº de bits que requiere la solución. Esos bits expandidos NO se suprimen.

  - De ser una resta, se opera como una suma con distintos signos.

  - Producto: Se expresan los números en positivo, se multiplica como si fuesen decimales y luego se cambia el signo del resultado para que coincida. De ser positivo se añade un 0 a la izquierda.

- Complemento a 1:

  - Suma: Se suma igual que en binario. El acarreo final se suma en el bit de la derecha (pero no el desbordamiento).

- Signo-magnitud:

  - Suma: Si son del mismo signo, se suman sólo los bits de magnitud. Si son de distinto signo, se coloca el número mayor (valor absoluto) encima y se restam. Luego se añade el bit del signo.

    - Como alternativa, se puede convertir a C1 los sumandos y luego volver a SM.

    - Ejemplo: 7-8 = 11000-00111 = 10001 = -1

Sistema de numeración octal

- Sistema de numeración posiciónal de base 8, con 8 dígitos.

  - Para convertir de octal a decimal, se multiplica cada dígito por 8^su posición.

  - De decimal a octal: convertir el decimal a binario, y de binario ao octal

  - Para convertir de octal a binario: convertir cada cifra individualmente, luego unirlas.

  - De binario a octal: Agrupar las cifras de 3 en 3 y convertirlas a octal.

    - Se comienza a agrupar desde el punto, tanto si hay decimales como no

Sistema de numeración hexadecimal

- Sistema de numeración posiciónal de base 16, con 16 dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

  - Para convertir de hexadecimal a binario, se sustituye cada dígito por los 4 bits correspondientes.

  - Para convertir de binario a hexadecimal, se agrupan los bits en 4 y se convierten a hexadecimal.

Codificación en BCD

- Paso directo de un número decimal a BCD: se analiza cada cifra del número decimal, se convierte a binario usando 4 bits y luego se vuelven a unir.

  - Ejemplo (51): 5 = 0101, 1=0001, 51=01010001

- Para sumar en BCD, se suman las cifras por separado.

  - Si la suma de los dígitos decimales es <=9 la suma es correcta.

  - Si es >9, habrá desbordamiento. Para corregirlo se suma 6 en binario al resultado final.

    - Ejemplo: 5+5 => 0101 + 0101 = 1010 + 0110 =>0001 0000=> 10

Códigos con paridad

- Códigos redundantes con un bit que indica si el número es par o impar. Se pueden usar para encontrar errores de 1 bit de distancia.

- Distancia mínima: número de bits que diferencian dos palabras distintas. Con distancia mínima=2 se detectan errores de 1 bit.

Códigos Hamming

- Código con distancia mínima 3 con paridad par (si se indica paridad impar, las combinaciones deberán tener un número de 1s impar).

- Ejemplo: Codificar las cifras del 0 al 9 en binario, pero con las posiciones 1,2 y 4 del número siendo bits de paridad.

- P1 es la paridad de M3,M5 y M7

- P2 es la paridad de M3,M6 y M7

- P4 es la paridad de M5,M6 y M7

- Si el código es correcto, el número de 1s en las combinaciones [P1,M3,M5,M7],  [P2,M3,M6 y M7], [P3,M5,M6 y M7] debe ser par. De no serlo, conocemos que hay un error.

  - Los números de 1s en los conjuntos [P1,M3,M5,M7] y los otros conjuntos son los bits de comprobación de paridad C1, C2 y C4. Ci=1 si es impar, Ci=0 si es par.

  - Para un mensaje de tamaño m, se requieren k+m<=2k-1 bits de paridad.  (en este caso, k=3 y m=4, lo cual cumple que 3+4<=7)

Códigos Hamming SEC/DED

- Código de distancia mínima = 4 que permite corrección de errores simples (en 1 bit) y detección de errores dobles.

- Para 4 bits de mensaje añade 3 bits de paridad y 1 bit de paridad total PT, que es la paridad de todos los demás bits del código.

- Situaciones posibles:

  - No hay error si PT=0 y todos los Ci=0

  - Error doble si PT=0 pero algún Ci=1

  - Error simple si PT=1 y algún Ci=1 (en ese caso, se puede localizar donde está el error por el Ci) o si CT=1 y todos los Ci=0 (error en el CT)

Otras codificaciones

- Codificación en exceso a 3: Se obtiene sumando 3 al número en BCD

- Código Grey: Código usado en Karnaugh, dígitos con distancia 1, sin peso

  - De binario a Grey:A cada bit se le suma el de su izquierda, sin acarreos

  - De Grey a binario: El primer bit queda igual, luego a cada bit de Grey se le suma el de su izquierda en binario.

Tema 3: Análisis y síntesis de circuitos lógicos combinacionales

Fundamentos del álgebra de Boole

- Conjunto A con dos operaciones binarias (+, *), equivale a (OR, AND) que verifica los postulados siguientes:

  - Es un conjunto cerrado

  - Elementos neutros (a+0=a, a*1=a)

  - Elemento complementario (a+ā=0, a*ā=1)

  - Conmutatividad (a+b=b+a, a*b=b*a)

  - Asociatividad (a+[b+c]=[a+b]+c, a*[b*c]=[a*b] *c, )

  - Propiedad distributiva (a*(b+c) = ab+ac)

- Teoremas:

  - a+a=a, a*a=a

  - a+1=1, a*0=0

  - a+ab=a, a(a+b)=a

  - a+āb=a+b, a(ā+b) = ab

  - ab+aЂ=a, (a+b)(a+Ђ)=a                              ¬

  - ¬(a+b) = ¬a*¬b, ¬(a*b) = ¬a+¬b

  - ab+aЂc = ab+ac

  - (a+b)(a+Ђ+c) = (a+b)(a+c)

Funciones booleanas

- Funciones de n variables que toman valor 0 o 1 y cuyas salidas toman también valores 0 o 1

- Se representan mediantes tablas de verdad o formas algebraicas

  - Forma algebraica: F(X2,X1,X0) = X2*X0 + X2*X1

- Función incompletamente especificada: Si para alguna entrada la salida es de valor desconocido o irrelevante.

  - Ejemplo: una función cuya entrada es la tirada de un dado de 6 caras requiere 3 variables, sin embargo, para el valor 1112 = 710, la salida es irrelevante.

- Expresiones equivalentes: Expresiones algebraicas que representan la misma función

- Formas suma de productos (SOP): Expresión donde se realiza el OR de términos AND de la función.

  - Mintérmino (mi): número binario representado por los dígitos del término producto que contiene todas las variables de la función SOP

- Forma POS: AND de términos OR, producto de sumas.

  - Maxtérmino (Mi): Lo mismo aplicado a los sumandos de la función POS.

  - ¬mi = Mi , ¬Mi = mi

- Formas canónicas:

  - Forma SOP o POS única para la función.

  - Cada término AND o OR incluye a todas las variables de la función una sola vez negadas o sin negar

  - Cada término AND o OR aparece una única vez en la expresión

- Literales: Cada una de las variables que aparece en un término suma o término producto

- Obtener función SOP a partir de tabla:

| a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Forma SOP: f(a,b,c) = m0 + m2 = ∑m(0,2) = ¬a*¬b*¬c + ¬a+b+¬c

Donde hay 0s se escribe ¬a, donde hay 1 se escribe a.

Forma POS: f(a,b,c) = M1*M3*M4*M5*M6*M7 = ∏M(1,3,4,5,6,7)

= (a+b+¬c)*(a+¬b+¬c)........

Donde hay 0s se escribe a, donde hay 1 se escribe ¬a.

Donde hay una indiferencia, se puede expresar como mintérmino o maxtérmino.

Simplificación de expresiones lógicas

- Aplicar álgebra de Boole y leyes de De Morgan

  - Ejemplo: F(A,B,C) = B*(A+C)+ABC = B*(A+C)

- Analizar las adyacencias mediante diagramas de Karnaugh

  - Dos estados de entrada son adyacentes cuando entre ellos solo cambia una de las variables.

| b \ a | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

  - Ejemplo: tabla de Karnaugh de ab + a¬b:

Dos valores adyacentes se agrupan, resultando en que ab + a¬b = a

- Obtener función a partir de tabla de Karnaugh:

| ab \ c | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | X |
| 01 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | X |

Para obtener la fórmula SOP, nos fijamos en los implicantes de 1s:

f(a,b,c) = b*¬c + a*b

Para obtener la fórmula POS, nos fijamos en los implicantes de 0s y escribimos la inversa de la fórmula correspondiente.

f(a,b,c) = (b) * (a + ¬c)

- En una tabla de Karnaugh, las indeterminaciones (representadas con X) se pueden considerar como 0s o 1s para poder expandir los implicantes todo lo posible.

Puertas lógicas

- Circuitos que realizan funciones lógicas básicas.

| Puerta | Símbolo | Puerta | Símbolo |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT |  |  |  |
| AND |  | NAND |  |
| OR |  | NOR |  |
| EXOR |  | NEXOR |  |

- XOR: a⊕b = ¬a*b + a*¬b (a ou b, pero non ambas).

  - ¬(a⊕b) = ¬a⊕b = a⊕¬b

  - a⊕0 = a

  - a*(b⊕c) = (a*b)⊕(a*c)

- Las leyes de De Morgan demuestran que ¬(A+B) = ¬A*¬B, por lo que una puerta NOR es equivalente a una AND con las entradas complementadas.

- Además, ¬(A*B) = ¬A+¬B, por lo que una puerta NAND equivale a una OR con las entradas complementadas.

Conjuntos completos de puertas

- Aquel con el que se puede implementar cualquier función lógica.

  - AND y NOT

  - OR y NOT

  - NAND

  - NOR

- Con una puerta NAND, se puede crear cualquier otra puerta lógica:

  - AND: negando la NAND

  - OR: Conectando dos NAND a otra NAND

  - NOT: conectando las dos entradas de la NAND entre sí para crear una única

- Lo mismo con una NOR:

  - AND: Conectando dos NOR a otra NOR

  - OR: Negando la NOR

  - NOT: mismo método previo

Tema 4: Lógica combinacional modular

Decodificadores

- Activa una salida a 1 en función del valor binario de las entradas.

  - Para n entradas puede tener 2^n salidas.

- Se puede incluír una entrada adicional de validación (ENA) tal que el programa solo funciona si esta entrada está en alta o en baja según se defina.

- Un decodificador de n entradas se puede considerar un generador de mintérminos de n variables. Entonces, se puede realizar una función mediante decodificadores.

- También se puede considerar un generador de maxtérminos. Se niegan las salidas y se reemplaza el OR con un NAND-

Redes de decodificadores

- Mediante el uso de las entradas de ENA, se puede crear una entrada que elija entre distintos decodificadores. De esta forma, se puede crear, por ejemplo, un decodificador 3 a 8 utilizando dos decodificadores 2 a 4.

- También es posible utilizar un decodificador que seleccione la entrada ENA que activar de varios decodificadores, permitiendo crear redes más grandes.

Codificadores

- En cada momento sólo hay una entrada activa. Asigna un código de salida a cada entrada.

  - Al hacer la tabla de valores, en los lugares con varias entradas activas la salida será una indeterminación.

- Codificadores con prioridad: Permite que haya más de una entrada activa simultáneamente. La salida será el código asociado a la entrada de mayor prioridad.

  - Se añade a la tabla de verdad una salida ‘GS’ que se activa si cualquiera entrada es 1 y una salida ‘E0’ que se activa sólo en el caso 0000.

Multiplexores

- Multiplexor: Dispone de 2^n entradas, n señales de control y 1 salida.

- Permite seleccionar la entrada que se utiliza mediante las señales de control.

- Na tabla de verdad, as entradas que non están seleccionadas actualmente polo interruptor márcanse con X, indeterminación.

- Logo, a saída depenerá só do valor que non ten unha indeterminación, aquel que está seleccionado polo multiplexor.

- Demultiplexor: envía el valor binario de su entrada a la salida seleccionada con la línea del selección. Idéntico al multiplexor pero realiza la función inversa, al permitir seleccionar la salida.

  - Os valores das salidas serán, por exemplo, Q0 = S1’ * S0’ * A,donde S son as lineas de selección e Q as salidas.

Funciones mediante multiplexores

- Cualquier función de conmutación de n variables se puede representar con un multiplexor de 2^n a 1.

- Las entradas de la función se conectan a las entradas de control del MUX

- Cada entrada de datos xi del multiplexor recibe valor 0 si ‘i’ no es un mintérmino de la función, 1 si sí lo es.

- Ejemplo: F= m(0,1,3,5,6)

- Si el multiplexor tiene menos señales de control que variables la función, se expresa la salida en función de la variable.

Circuitos aritméticos

- Semisumador: Permite sumar dos bits de entrada y produce 2 bits de salida: suma(S) y acarreo (C)

  - Se pueden incluír más bits de entrada y más de salida para sumar números de varios bits. El bit de acarreo siempre será 1.

- Sumador completo: 3 entradas: permite sumar 2 bits de entrada y uno de acarreo.

  - Sumador de acarreo enlazado: Cada sumador realiza la suma en paralelo. El acarreo se propaga en serie de un sumador a otro.

    - Cada sumador completo realiza una suma y genera un acarreo que se transmite al siguiente.

    - Los tiempos de retardo se acumulan.

  - Sumador de acarreo anticipado: Calculanse en paralelo os valores Pi = Ai XOR Bi e Gi = Ai^Bi,. Circuito máis complexo pero máis eficiente.

Comparadores

- Compraran dos números activando la salida que corresponda (<, >, =)

  - No se expresa el = como salida, pues este es el caso en el que no se cumple ninguna de las salidas

  - (A>B) = (A3>B3) + (A3=B3)*(A2>B2) + (A3=B3) * (A2=B2) * (A1>B1)

    - A3>B3 = A3*¬B3

    - A3=B3 =

- En logisim existen de complemento a 2 o en binario, hasta 8 bits.

- Donde un dígito más significativo es mayor o menor, los demás bits menos significativos ya no se consideran y se marcan como indeterminaciones.

Tema 5: Sistemas secuenciales

Conceptos básicos

- Las salidas producen una memoria, la cual se vuelve a conectar a las entradas e influirá en las puertas lógicas.

- La memoria almacena el estado del sistema.

  - Estado: Almacenamiento de una situación del sistema

- Utilizan una señal periódica de reloj (CLK)

  - Cuando la señal se activa se denomina ‘flanco de subida’, cuando baja es ‘flanco de bajada’.

  - Algunos sistemas se activarán solo con la CLK en alto y otros en bajo.

Tipos de sistemas

- Asíncrono: cambia de estado en cualquier momento en que cambien las señales de entrada

- Síncrono: Sólo cambia de entrada en los instantes que marca la señal de reloj.

  - Un sistema secuencial síncrono es un autómata: sistema electrónico capaz de tratar información

  - El modelo matemático de un sistema secuencial síncrono se llama ‘máquina de estados finitos’.

Representaciones de sistemas

- Se puede representar mediante un diagrama de estados  o tabla de estados:

- Además hay dos formas de modelarlos: como máquina de Moore o máquina de Mealy

Máquina de Mealy

- La salida depende del estado actual y la entrada.

  - Similar en funcionamiento a un ascensor

  - La función ‘f’ devuelve el próximo estado.

  - Suponiendo que el estado del sistema cambia en el flanco positivo:

    - En el resto del ciclo, la salida si cambia si cambian las entradas. Sin embargo, no cambia el estado ni se accede a la memoria.

Máquina de Moore

- La salida sólo depende del estado actual.

  - Las entradas modifican el valor del estado, del cual depende directamente la salida.

Representaciones de un autómata de Mealy

- Primero, se realiza la tabla de estados o transición.

- Luego, se realiza el esquema que relaciona los cambios de estado y la salida que se produce en cada movimiento.

Representaciones de un sistema de Moore

- La salida está dentro de la bola

Biestables

- Biestable (tambien llamado flipflop): Circuito que consiste en un elemento de memoria capaz de almacenar un bit.

- El nombre proviene de sus dos estados posibles. En todos habrá salidas que vuelven a las entradas, creando un ciclo estable.

Biestables tipo RS

- Dos entradas R y S y dos salidas, Q y Q’ una siendo la negación de la otra. Ejemplo:

- S fija a 1, R fija a 0. Si no se activa ninguna, se preserva la salida anterior.

- Si es sincronizado por nivel, de S y R, existiría una entrada CLK (reloj) conectada con puertas AND o NAND.. El circuito funciona de forma normal cuando CLK sube. +

  - Si es ‘sincronizado por flanco positivo’ se activa cuando CLK está subiendo. Si es por flanco negativo, cuando CLK baja.

- Tienen una combinación de entradas prohibida: el 1,1. Es por esto que no se suelen usar.

Biestables tipo JK

- Dos entradas de datos, J y K. Además, dos entradas de puesta a 1 (preset) y puesta a 0 (clear).

- Estas entradas son asíncronas: funcionan independientemente del reloj.

- Funcionamiento similar a un RS, pero el 1,1 invierte la salida anterior.

- Ejemplo sincronizado por flanco negativo:

- Se considera que (preset) se realiza cuando PR=0. Es por esto que la combinación de entradas 0,0 está prohibida: se está realizando el preset y el clear simultáneamente.

  - Es necesario indicar que la entrada es prohibida e incorrecta. Para esto se marca que Q = Q’ = 1

Biestables tipo D

- Única entrada de datos D, con las entradas de PR y CL.

- En cada flanco de reloj, Q toma el valor de D.

Biestables tipo T

- Única entrada T además del CLK. T sólo es relevante cuando CLK=1.

- T invierte la salida previa.

Tabla de verdad de los biestables

- Biestable RS: R fija la salida a 0, S fija la salida a 1. No pueden ser 1 ambas a la vez. Si ambas son 0, Q se mantiene igual.

- Biestable JK: J fija la salida a 1, K fija la salida a 0. Ambas a la vez invierten Q. Si ambas son 0, Q se mantiene igual.

- Biestable D: En cada flanco de reloj, Q toma el valor de D.

- Biestable T: En cada flanco de reloj, si T=1, se invierte el valor de Q.

Biestables maestro-esclavo tipo D

- Aprovechan todo el ciclo de la señal del reloj. Combinamos dos biestables activos por nivel. Dependiendo de la CLK, estará activo uno o el otro, pero no ambos.

Síntesis de circuitos secuenciales síncronos

- A partir de la descripción de la función del circuito, obtener su esquema más sencillo.

- Pasos a seguir:

  - Planteamiento del problema

  - Obtención del grafo (diagrama de estados).

  - Obtenció y simplificación de la tabla de estados inicial

  - Asignación de codificación binaria a los estados y obtención de la tabla de transición

  - Obtención de las ecuaciones de salida del sistema y ecuaciones de entrada de cada biestable.

  - Realización del circuito.

Ejemplo autómata de Mealy: Secuencia 101

- Diseñar mediante un autómata de Mealy un circuito que roporcione en su salida un valor alto cuando en su línea se haya presentado 101.

- Se definen los estados como q1->’1’,  q2->’10’ y q3, -> ‘101’. q0 es el estado base.

  - La salida sólo es 1 cuando han acabado las comprobaciones y se sabe que el número contiene 101.

  - Se realiza una tabla de estados, relacionando cada combinación de estado actual+entrada con la salida y estado final que produce.

  - Viendo la tabla se sabe que q1 y q3 son idénticos. Entonces se puede eliminar q3 y cambiar todas las referencias a él por qa. Repetimos la tabla, ahora con 3 estados:

- Obtenemos la tabla de estados inicial a partir de la tabla de estados simplificada.

- Esta tabla contiene la misma información que la previa, pero definiendo los estados como números de 2 bits almacenados en dos variables.

- A partir de esta tabla se obtienen las expresiones de las salidas mediante Karnaugh.

  - Cada salida física se implementa en función de las entradas (e) y los estados (Q1 y Q2).

- Decidir el tipo de biestables y calcular sus funciones de entrada. Habrá tantos biestables por variables de estado, en este caso 2 (Q0  y Q1).

  - Para obtener las funciones partimos de la tabla previa.

  - Observamos la tabla de verdad de los biestables (ver arriba). A partir de esta tabla, realizamos las tablas de Karnaugh de cada uno de los biestables.

  - En este ejemplo elegimos los biestables JK.

- Observamos la tabla del biestable y la tabla de estados simplificada.

- Comprobamos el cambio de estado necesario realizar para cada entrada, y la combinación de entradas del biestable JK que causa este cambio.

  - Por ejemplo, en nuestro sistema, para la entrada 0, el estado 0 0 se transforma en 0 0. Para realizar el cambio 0→0 se utiliza la combinación de entradas 0 X en el biestable 0 y también 0 X en el biestable 1.

  - Para la entrada 0, el estado 0 1 se transforma en 1 0. Para el cambio 0→1 el biestable toma 1 X, y para el 1→0 toma X 1. Entonces, el biestable 0 toma 1 X y el biestable 1 toma X 1.

  - Entonces, obtenemos todos los valores de los biestables para cada combinación de estado actual y próximo, y entrada.

  - Para simplificar, realizamos la tabla de Karnaugh de cada una de las partes del biestable (J1, J0, K1, K0). Obtenemos que K1=1,K0=e’,  J1=Q0*e’, J0=e.

- Una vez tenemos las entradas de cada biestable, las conectamos en el circuito.

Ejemplo autómata de Moore: Secuencia 111

- Enunciado: Circuito que recibe por entrada datos en serie y detecta secuencias de 3 o más 1s consecutivos (detecta 111)

- En este caso existe una sóla entrada y una sola salida.

- q0 es el estado inicial, q1 es al recibir 1, q2 es al recibir 11 y q3 es al recibir 111.

- Escribimos la tabla de estados. A diferencia de en Mealy, la salida actual y el estado siguiente se representan en columnas distintas. En este caso no es posible simplificar la tabla, por lo que la representamos con los 4 estados.

- Al ser un autómata de Moore, la salida no varía con la entrada, sólo con el estado actual.

- Obtenemos las ecuaciones de salida del sistema. Escribimos la función de salida en función del estado actual y la simplificamos con Karnaugh. En este caso obtenemos que s = Q1Q0.

- Obtenemos las funciones de entrada de los biestables. En este caso escogemos biestables tipo D, y necesitaremos 2. Sean D1 y D0.

- El valor del biestable D es 1 cuando el estado siguiente es 1, sin importar el estado anterior. Entonces, D1 y D0 copiarán los valores de Q1(t+1) y Q0(t+1), respectivamente.

- A partir de la tabla anterior realizamos los diagramas de Karnaugh. Las funciones simplificadas serán  D0 = (Q0’ + Q1)*e,  D1 = (Q1 + Q0) + e.

- A partir de esta función realizamos el circuito:

- El CLK no se tiene en cuenta  como variable durante la elaboración del ejercicio pero se añade después.

Simplificación de tabla de estados

- Dos estados qi y qj se dice que son equivalentes (qi/qj) si y sólo si para cada combinación de entradas se cumple:

  - Las señales de salida correspodnientes son las mismas

  - Los siguientes estados correspondientes también son equivalentes.

- Pasos a seguir:

  - Dividir la tabla en grupos de estados actuales tales que estados actuales tengan las mismas salidas ante las mismas entradas.

    - Nombramos cada grupo con una letra (A,B,C)

  - Para cada estado actual se escribe el grupo de los estados próximos.

  - Si en algún grupo hay algún estado que no lleva a los mismos grupos en el próximo estado, los estados del grupo no son equivalentes entre sí. Entonces, dividimos el grupo en otros grupos más pequeños.

  - Repetimos el proceso hasta conseguir una tabla en la que todos los estados del mismo grupo tengan los mismos ‘grupos de estados próximos’.

  - Reescribimos la tabla de transición, tomando como nuevos estados los grupos que hemos definido.

Tema 6: Lógica secuencial modular

Registros

- Los registros se usan para almacenar una serie de bits.

- Se pueden construir como una secuencia de biestables.

  - En este caso, los biestables no están conectados entre sí, pero todos usan la misma señal de reloj.

  - Cada biestable almacena un bit, este sistema almacena 3. Estos bits se devuelven por las salidas Q2, Q1 y Q0.

Registros de desplazamiento

- En un registro de desplazamiento, la salida de cada biestable está conectada como entrada del siguiente.

- Ejemplo:registro de desplazamiento a la derecha con entrada serie con biestables tipo D.

  - Para realizar este biestable con desplazamiento a la izquierda, se conectaría la salida de cada biestable a la entrada del biestable de su izquierda.

  - Para realizar un biestable que permita cambiar entre estos dos sentidos, se utiliza un multiplexor que permita cambiar entre la salida del biestable de la izquierda o el de la derecha.

- Estos circuitos funcionan de la siguiente forma (siendo desplazamiento a la derecha y en serie): con cada señal de reloj, la entrada D0 actual se almacena en el biestable más de la izquierda, y las señales ya existentes se pasan una posición a la derecha.

  - Por ejemplo, si los valores actuales son 1010 y la entrada es un 1, pasan a ser 1101.

Registros con carga en paralelo

- A diferencia de los ejemplos previos, en este caso se cargan todos los bits al mismo tiempo a través de las entradas Preset (PR), que son asíncronas y activas en baja.

- (en logisim la entrada PRESET está situada en la parte inferior del biestable)

- La señal de borrado CLR es también asíncrona y activa en baja.

- Cada biestable tiene su propia entrada que permite asignarle su valor directamente. Por lo demás es idéntico, con cada señal de reloj avanzando los dígitos una posición a la derecha.

Registros con carga en serie o paralelo

- A la entrada de cada biestable hay un multiplexor de dos entradas:

  - Si SH\LD=1 se activa el desplazamiento a la derecha en serie. A cada biestable entra la salida del anterior y al primero el que haya en la entrada SER.

  - Si SH\LD = 0 se activa la carga en paralelo. En el siguiente flanco positivo del reloj, cada biestable toma su respectivo valor D0, D1, D2, D3.

Registro de desplazamiento universal

- Permite realizar carga en serie o en paralelo, y desplazamiento a la izquierda o a la derecha, así como mantenimiento de los valores.

  - Las operaciones se seleccionan mediante las señales de control S1 y S0:

- Esquema

- Valores de (S0,S1):  0(0,0) mantiene, 1(0,1) izquierda, 2(2,0) derecha y 3(1,1) carga en paralelo.

Contadores

- Un contador es un circuito secuencial que cuenta el número de estados por los que pasa.

- El número de estados por los que pasa se denomina módulo. Por ejemplo, al existir 8 números binarios con 3 bits, un contador binario de 3 bits es de módulo 8.

- Si la cuenta es en binario, se trata de un contador binario.

- Si la misma señal del reloj va a todos los biestables, se trata de un contador síncrono.

  - De lo contrario, es un contador asíncrono, como el siguiente:

Contadores binarios asíncronos

- No va la misma señal de reloj a todos los biestables, sino que están conectados en cadena, por lo que no todos cambian de estado simultáneamente. Ejemplo:

  - (ascendientes con biestables T, módulo 8)

- Con cada pulso de reloj se avanza un número: 000, 001, 010, 011, 100…, 111, 000…

- La señal de reloj es la salida negada del anterior: cada bit se pone a 1 cuando el bit de su derecha se pone a 0. Ejemplo: 001 → 010.

- Debido a esto, se trata de un biestable ascendente.

- De estar conectada la señal de reloj con la salida sin negar, sería un biestable descendiente.

    - (descendiente con biestables JK)

Contadores módulo 10 asíncronos

- Para contar 10 estados son necesarios 4 bits.

- Además, para resetear el contador después del 9, utilizamos una puerta NAND con las 4 salidas de los biestables que vaya conectada a los bits de Reset.

Contadores binarios síncronos

- Al ser síncronos, la misma señal de reloj va a todos los biestables, y todos cambian de estado a la vez.

- Ejemplo: Contador síncrono binario ascendiente de módulo 4 (2 bits)

- Al ser un biestable JK, el segundo biestable cambia de estado (avanza 1) si se activa la señal de reloj y el previo bit es un 1. Entonces, 01 → 10.

Diseño de contadores binarios síncronos

- Diseñamos un contador binario síncrono módulo 8 que sea ascendente y descendente. Creamos una entrada que indica si es ascendente o descendente.

- Las entradas de los biestables se encuentran mediante su tabla de verdad, de la misma forma que con cualquier circuito secuencial.

- A partir de esta tablas obtenemos las entradas simplificadas de los biestables. Al resultar complejas, realizamos el circuito mediante un decodificador.

Contador Johnson

- Contador síncrono de desplazamiento, pues los biestables están unidos como en un registro de desplazamiento, pero la salida negada del último va conectada a la entrada del primero.

- Con 5 biestables se cuentan 10 estados, pero no es binario (no cuenta números binarios ordenados, sino la siguiente sucesión

Conexión de contadores en cascada

- Para conseguir contadores de módulo alto se pueden conectar varios pequeños.

- De ser asíncronos, se econectan del mismo modo que estén conectados entre sí los biestables de dentro de los contadores.

- De ser síncronos, se usa la señal ‘fin de cuenta’ como señal de habilitación del contador siguiente.

  - Al ser síncronos, tienen todos la misma señal de reloj.

Implicante: conjunto formado por celdas adyacentes

Implicante primo: aquel que no está contenido en otro implicante

Implicante primo esencial: aquel que además cubre un mintérmino que no puede cubrir ningún otro.