Sistemas electrónicos

Señales

- Señales analógicas: traducción a señal eléctrica de alguna magnitud física  externa. Pueden tomar cualquier valor.

  - Pueden ser continuas (analógica pura) o discretas en el tiempo.

  - Sensibles al ruido, sistemas con pocos componentes (ej:un nudo funciona como sumador analógico), difíciles de automatizar

- Señales digitales: discretas en tiempo e intensidad: toman ‘0’ y ‘1’.

  - Robustez al ruido, muchos componentes, fáciles de automatizar

    - 0-0.5V → 0,    3-5V → 1. Permite corregir errores

Sistemas electrónicos

- Destinado a extraer, almacenar, transportar o procesar información.

- Amplificadores: incrementan la intensidad de una señal

- Filtro: eliminan las señales no deseadas (ruido)

- Osciladores y conformadores de onda: generan/cambian forma de señal

- Conversores: cambian dominio de señal (digital/analógica)

Amplificadores

- (Vs:entrada, V0:salida)

- Tres parámetros:

  - Ganancia (A): Relación entre amplitud de entrada y salida

  - Impedancia de entrada / salida (Ri / Ro): Modelan pérdidas producidas en la entrada y la salida

    - Rs es parte de la fuente y produce pérdidas, que se intentan modelar con Ri. VRI = VsRiRi + Rs

    - Ro modela las pérdidas producidas en RL, que representa el componente conectado a la salida del amplificador.

    - VoVs. Si Ri>>Rs y Ro<<RL, VoVs

      - A es la ganancia en tensión en circuito abierto

- Tipos:

  - Amplificador de tensión: Resistencia R0 en serie. Ri alto, Ro bajo en serie

  - Amplificador de corriente: Resistencia R0 en paralelo. Ri bajo, Ro alto en paralelo

  - Amplificador de transconductancia: Toman tensión de entrada y modifican corriente de salida. Ri alto, Ro alto en paralelo

  - Amplificador de transresistencia: toman corriente y modifican salida. Ri bajo, Ro bajo en serie

Amplificador operacional

- Amplificador de tensión con ganancia de 2x105

- Idealmente, Ri=inf,   R0=0.

Amplificador operacional con retroalimentación negativa

- Se conecta la salida a la entrada inversora (-). Parte de la salida se sumará (es negativa, por lo que se reduce) a la entrada.

  - Permite evitar llegar al ‘límite’ de tensión del amplificador

- Configuración inversora: Vi en parte negativa

  - Si se trata de un amplificador ideal, 		Ri=inf, Ix=Iy=0.

  - Además, dado que Av0=inf, y Vx = V0/A, Vx=0. Se conoce como cortocircuito virtual.

  - Si Ix=0, entonces I1 = I2.

  - Resultado: . La señal de salida estará invertida.

- Configuración no inversora: Vi en parte positiva

  - Por cortocircuito virtual, Vx=Vi(!=0)

Variantes de circuitos operacionales (inversora)

- Sumador inversor: Utiliza el principio de superposición para sumar varias tensiones y luego invertir y amplificar el resultado.

  - Si todas las resistencias son iguales a R4, la suma será directa (pero cambiada de signo)

  - Para crear un sumador no inversor se añade un inversor al final.

- Restador:

  - Invierte Vi1, súmalle Vi2 e despois invirte o resultado (un inversor e un sumador inverso)

  - .

- Derivador: Se sustituye la primera resistencia por un condensador

  - La salida es la derivada de la entrada multiplicada por RC

- Integrador: Se sustituye la segunda resistencia por un condensador

Variantes de circuitos operacionales (no inversora)

- Seguidor de tensión: Sin resistencias R2 ni R1. Mantiene la tensión constante (Vi=Vo)

Osciladores

- Sistema que oscila entre dos estados.

  - Biestable: Presenta dos salidas estables(ej: comparador, puerta lógica)

  - Astable: Oscila entre dos valores de salida, ninguno estable (ej: CLK)

  - Monoestable: Presenta un estado estable y otro inestable que se mantiene un tiempo limitado (ej: alarma)

- Se pueden implementar con amplificadores operacionales con realimentación positiva

Amplificador operacional con realimentación positiva (biestables)

- Se conecta la entrada no inversora (+) a la salida

- Parte de la salida se suma a la entrada, llevando a una conf. inestable

- I1=I2, pero no hay principio de cortocircuito virtual.

  - .

  - Vx aumenta continuamente hasta saturar el  amplificador. Funciona como un biestable.

    - Si el amplificador se satura con 15V, la señal de salida alterna entre 15V y -15V.

- Conf. inversora: Se conecta vi a la parte negativa, y la toma de tierra a la positiva (R1 sigue en la parte positiva).

Histéresis

- Los sistemas biestables que usan histéresis permiten aumentar la resistencia al definir um umbral mínimo para cambiar la salida.

  - Si la salida actual es 15V, para realizar el cambio de estado será necesario que vx=0V. Esto se produce sólo cuando vi=-15V. Entonces, el umbral será de -15V, y los cambios menores serán ignorados.

  - Cuando la salida pasa a ser de -15V, por el mismo proceso son necesarios 15V en la entrada.

Astables

- Circuito biestable con un lazo RC (resistencia y condensador)

- La carga y descarga del condensador representa el cambio entre estados inestables

Monoestable

- El condensador se carga hasta cierto punto (limitado por el diodo, no llega al máximo) y permanece cargado (valor estable)

- Una vez se recibe una señal de entrada que reduce la tensión en C y descarga el condensador, produciendo que conmute A y se vuelva a cargar. (valor inestable)

Señal eléctrica

- Cualquier función periódica (ej: la de la señal eléctfica) se puede aproximar mediante una suma ponderada de términos sinusoidales (a*sen(w*t)), denominada serie de Fourier

- En corriente alterna, se considera que v(t) = Vm*sen(ωt). Entonces:

  - En una resistencia: i(t) = Imsen(ωt)

  - En un condensador: i(t) = Imsen(ωt + π2)

  - En una bobina:         i(t) = Imsen(ωt - π2)

  - NOTA: ω = 2*pi*f

- Debido a la presencia de condensadores, la ganancia del amplificador puede variar con la frecuencia, por ejemplo, disminuyendo drásticamente para ciertas frecuencias.

  - Aprovechando esto se pueden realzar o atenuar frecuencias concretas, creando filtros.

Filtros

- Permite realzar o atenuar determinadas frecuencias para reducir el ruido

- |Av(f)| = VoVi.  En decibelios,  |Av(f)| = 20*log|VoVi|.

- Tipos de filtros:

  - Pasa baja: |Av| alto para frecuencias por debajo del umbral, 0 para frecuencias altas

  - Pasa alta: |Av| 0 para frecuencias por debajo del umbral

  - Pasa banda: |Av| alto para frecuencias dentro de un intervalo

  - Rechazo de banda: |Av| 0 para frecuencias dentro de un intervalo

- Los filtros pasivos utilizan bobinas, que son difíciles de integrar y producen poca ganancia. Los filtros activos utilizan amplificadores operacionales.

- Ambos tipos de filtros afectan también a la fase de la señal de entrada, lo cual puede llevar a errores que se deben corregir.

  - El desfase es proporcional a la frecuencia de entrada

Especificaciones de un filtro

- Frecuencia de corte superior (fH): Frecuencia a partir de la cual se atenúa la frecuencia (caida en ganancia en tensión de 3 dB)

- Frecuencia de corte inferior (fL): Frecuencia antes de la cual se atenúa la frecuencia (caida en ganancia en tensión de 3 dB)

- Rizado: Variación máxima de la ganancia en banda pasante

- Atenuación: Caída en ganancia de una frecuencia fA concreta respecto a la ganancia en la banda pasante.

Conversores A/D  (Analógica→digital) aka ADC

- La señal analógica se pasa antes por una etapa de muestreo y retención

  - El circuito de muestreo contiene un conmutador que se cierra durante una fracción del período de reloj.

  - Con el conmutador cerrado se lee la señal, cuando está abierto se mantiene el previo valor muestreado

  - Se toman algunos valores concretos a lo largo de un período de tiempo

- La señal de entrada se representa en binario con N bits. La amplitud se divide en 2N zonas, representadas por N bits.

- Resolución del conversor (∆): max(VA) / 2N

  - Cuanta mayor sea N, menor será la pérdida.

  - El error máximo será la mitad de la resolución.

Conversores D/A  (Digital→analógica) aka DAC

- La entrada será una palabra digital de n bits d1, d2, …, dn

- Se pueden usar para reconstruir una señal analógica que ha sido convertida a digital para utilizarla.

  - La salida será vo = D*Vref, donde D es el valor decimal de la entrada en binario y Vref la tensión de referencia usada para la reconstrucción de la señal analógica.

  - Respecto a la señal analógica original se produce un error de cuantización < ∆/2.

    - ∆ = 2-n*Vref

- Se suele seguir con una etapa de filtrado para aproximar mejor la señal de salida.

- Homer Simpson

na foto os polos de Vx están ao reves

Un inversor  sería un amplificador operacional con realimentación negativa en configuración inversora con dos resistencias de igual valor R (A=(-R/R)=-1)

basicamente porque a resistencia que está na entrada do amplificador é moi grande asi que a corriente en vez de pasar por ahí pasa toda por I2. por eso I1=I2. e como en ningun dos dous polos do amplificador, a diferencia de tensión entre ambos polos do ampf é 0. na configuracion inversora o polo positivo está en terra, asi que eso significa que vx=0. na confiruacion non inversora, o polo positivo está conectado a vi, polo que vx=vi

esto non hai que sabelo UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO