Transistor

Transistor bipolar

- Creamos una unión PN y añadimos otro semiconductor tipo P, produciendo 2 diodos enfrentados

- Polarizamos uno en directa y otro en inversa

  - En el diodo en directa se produce un trasvase de portadores de donde son mayoritarios a donde son minoritarios, en el otro no ocurre nada

- Dopamos el semiconductor de la izquierda más. Esto produce que e el nº de huecos sea mayor y que se produczca mayor flujo de huecos que electrones. Los huecos pasan al semiconductor del medio y se recombinan.

- Ahora, hacemos que el semiconductor del medio sea más estrecho. Ahora, en lugar de recombinarse, la mayoría de huecos que llegan al medio continúan y son arrastrados al semiconductor de la derecha.

  - Con estos cambios, en lugar de no producirse nada en el transistor en inversa, ahora se produce una corriente que fluye por los terminales laterales.

- El dispositivo creado se denomina transistor bipolar (BJT)

  - Las tres regiones que posee se denominan base, emisor y colector. La corriente que se aplica sobre la base permite regular el flujo de corriente entre emisor y colector.

  - El transistor bipolar se puede utilizar para crear dispositivos como amplificadores o inversores

Estructura MOS I

- Partimos de un semiconductor intrínseco y se dopa para hacerlo extrínseco.

- Situamos en la parte de arriba una capa de óxido, y encima una capa metálica denominada puerta

- Si aplicamos una tensión VG sobre la puerta, el semiconductor reaccionará según el signo y valor de la tensión:

  - VG<0: Se deposita carga negativa sobre la puerta y se induce positiva al otro lado. El material se carga de forma similar a un condensador

  - VG>0: Se deposita carga positiva sobre la puerta.

    - Se debería inducir carga negativa al otro lado, pero al ser semiconductor tipo P, no se puede compensar por completo, produciendo un campo eléctrico que repelerá los huecos del semiconductor.

    - Aparece una capa de vaciamiento de carga iónica negativa desde la superficie del semiconductor.

  - Si sigue aumentando VG, aumentará el campo eléctrico y se comenzarán a romper enlaces, por lo que la concentración de electrones libres aumenta.

    - Estos electrones se acumularán bajo la puerta,  compensando parcialmente la carga. Se denomina modo de inversión.

Transistor MOS

- Tomamos una estructura MOS y dopamos ambos lados de la puerta para crear dos regiones semiconductoras de tipo N. La de la izquierda se denomina fuente y la de la derecha se denomina drenador.

  - Equivalente a dos diodos conectados en sentidos opuestos

- En este circuito no fluye corriente entre la fuente y el drenador, a no ser que se aplique un potencial lo suficientemente alto a la puerta. (VG > VTH)

  - Si se aplica este potencial, aparece un canal entre el drenador y la puerta por los electrones mencionados en el modo de inversión.

- De esta forma, se produce un efecto de transistor. El dispositivo se denomina Transistor NMOS

  - Abierto  funciona como un interruptor abierto. Cerrado funciona como una resistencia de valor RON.

  - Un Transistor PMOS es idéntico pero con la puerta invertida.

- La corriente entre fuente y drenador sigue la siguiente fórmula: ID=f(W/L)

  - Siendo W la anchura del canal y L la longitud.

Métricas de calidad

Fiabilidad y robustez III

- La curva VTC (voltage transfer characteristic) representa Vo respecto a Vi para un componente. Permite describir el comportamiento ideal y real de un componente.

- VOH: Nivel alto de salida

- VOL: Nivel bajo de salida

- VIL: Valor máximo de entrada interpretado como 0

- VIH: Valor mínimo de entrada interpretado como 1

  - VIL y VIH se consiceran como los puntos con pendiente -1

- NML: Margen de ruido en baja: VIL-VOL

- NMH: Margen de ruido en alta: VOH-VIH

- Cuanto mayores sean los márgenes de ruido, más robusto será el circuito.

Inversor CMOS

- VOH = VDD (voltaje de alimentación), VOL=0. Márgenes de ruido elevados

- Rn = Kn*Ln/Wn, Rn = Kp*Lp/Wp,

  - Es decir, la resistencia ofrecida es dir.prop. a la longitud del transistor e inversamente a la anchura. K es una constante propia del transistor.

Velocidad

- Retardo de propagación alta-baja(tpHL): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor alto hasta que la salida conmuta en un 50%.

- Retardo de propagación baja-alta(tpLH): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor bajo hasta que la salida conmuta en un 50%.

- Se define el retardo de propagación como tp = (tpHL+tpLH)/2

Retardo en un circuito

- La capacidad CL representa la capacidad de salida de este inversor sumada a las capacidades de entrada de todas las puertas a la que va conectada.

- La carga y descarga de CL, como si fuese un condensador, determinará los retardos del circuito. Sustituyendo en la fórmula, obtenemos:

  - tPLH = ln(2)RPCL

  - tPHL = ln(2)RNCL

- Buscamos que los retardos sean simétricos, por lo que buscaríamos que Rp=Rn=R. Entonces,

- Conclusiones:

  - tp es directamente proporcional a CL, y CL aumentará cuanto más puertas lógicas estén conectadas (y cuanto mayor sea su CI)

    - Definimos fan-out como el nº de puertas conectadas a la salida de la puerta conectada. A mayor fan-out, mayor retardo.

  - tp es también directamente proporcional a R, por lo que debemos minimizarla. Para esto:

    - Debemos minimizar Ln y Lp (llegado cierto punto es imposible)

    - Maximizar Wn y Wp (sin embargo, aumentar W también aumenta la CO del transistor, por lo que dependerá del caso si merece la pena aumentar W o no)

Ejemplo: Obtener retardos de un inversor

- Sea un inversor CMOS con carga CL=200pF. Dadas las especificaciones, calcular los retardos.

- Se debe asegurar que sea simétrico (Rp=Rn). Se consideran los valores mínimos de L posibles y se calcula el W necesario para asegurar la simetría.

  - Lp=LN=1μm,  Wn=10μm,  Wp=30μm. Para estas dimensiones, RN=Rp=1.5K

- Se calculan las capacidades con las expresiones dadas.

- Teniendo en cuenta que RN=RP, conocemos que tp=tPHL=tPLH = ln(2)*R*(CO+CL).

Consumo de potencia

- Potencia media: Marca principalmente la vida de la batería

- Potencia instantánea (picos de potencia): determina el diseño del cableado y afecta a los márgenes de ruido y a la fiabilidad de resistencia

Consumo de un circuito II

(potencia dinámica, 90%)	(potencia de cortocircuito, 8%)   (potencia estática, 2%)

- Para disminuir el consumo de potencia dinámica (transición entre estados), se deben disminuir CL (fanout), VDD (tensión de alimentación) y fo (frecuencia)

- La potencia de cortocircuito (transición entre estados, cuando hay corriente entre alimentación y tierra) depende principalmente del fanout: cuanto mayor sea el fanout, menor será la potencia (cuanto más fanout mejor, es inverso a en la potencia dinámica)

  - Aun así es mejor fanout pequeño porque PD es más significativa

- La potencia estática (fugas) depende principalmente del proceso de fabricación

Inversores en cascada

- La unión de dos inversores CMOS es útil por su propiedad regenerativa: permite que una señal perturbada converja al nivel de tensión normal

- En ocasiones, utilizar varios inversores también permite reducir los retardos, pues puede ser más fácil cargar paso a paso una capacidad CL que cargarla de golpe en un único paso (ejemplo de escalar muro/subir con escaleira)

  - Si para un inversor CL >> CO, tp=tPHL=tPLH=ln2RCL.

    - Aumentar W para este transistor aumentará su CO (lo cual no es demasiado relevante) pero también aumentará su CI, perjudicando al resto del circuito.

    - La CL de un inversor k es COk + CI(k+1)

- Por lo tanto, en lugar de modificar su W añadimos otros dos inversores, tales que el segundo es s veces más grande que el primero y el tercero es s2 veces más grande que el primero.

- Si el escalado es ideal,

- Sumamos sus tiempos de retardo. Para N inversores, asumiendo un escalado ideal,

- Para calcular el nº de escalones N que minimiza el retardo, derivamos la expresión en función de N. Asumiendo pequeño el retraso de la primera etapa, obtenemos:

- (N: nº de etapas óptimo)

- En una situación real tomaremos s y N enteros, y no se cumplirá que el escalado sea ideal. Se redondeará N al número entero más próximo .

  - Se suele tomar s entre 2 y 4.

Oscilador en anillo

- Un lazo cerrado de un número impar de inversores proporciona un oscilador digital.

Circuitos lógicos combinacionales

Lógica CMOS complementaria IV

- Extensión del inversor CMOS. Permite construír funciones lógicas.

- Constituido por dos bloques de transistores:

  - Pull-Up Network (PUN): Bloque superior de transistores PMOS

  - Pull-Down Network (PDN): Bloque inferior de transistores NMOS

- Al crear funciones lógicas con tecnología CMOS:

  - Una conexión en serie en el bloque PMOS corresponde con una en paralelo en el bloque NMOS, y viceversa

    - Tras elaborar uno de los bloques, el otro será una copia con las conexiones en serie cambiadas por paralelo y viceversa. Se recomienda empezar por el bloque N.

  - Las puertas en lógica complementaria incluyen una inversión, por lo que la salida será negada

- Al leer una función lógica a partir de un circuito, se lee la parte NMOS, se considera en serie →AND y en paralelo →OR, y se niega la función completa final.

Implementación puertas lógicas

- Transistores NMOS en serie o PMOS en paralelo implementan  (parcialmente) una función NAND

- Transistores NMOS en paralelo o PMOS en serie implementan (parcialmente) una función NOR

Implementación puertas lógicas pero ben feita

- Se añaden transistores adicionales que vayan a tierra, garantizando que la salida se fija a 0 cuando es necesario.

- Puerta NAND: 				Puerta NOR:

Ejemplo:

- Bloque P en parte superior, N en inferior

- Se realiza la función por partes:

Retardos de propagación

- Tomando como referencia la siguiente puerta NMOS de dos entradas:

- El retardo de propagación dependerá de la transición que se produzca:

  - Ambas entradas de baja a alta: tpLH 0.69 * Rp/2 *CL

    - Debido a que hay dos resistencias en paralelo, proporcionando dos vías para cargar el condensador, por lo que es más rápido.

  - Una entrada de baja a alta: tpLH 0.69 * Rp *CL

  - Ambas entradas de alta a baja: tpHL 0.69 * Rp*2 *CL

- Conclusión:

  - Añadir transistores en serie ralentiza el circuito.

  - Las entradas más lentas deben estar próximas al nodo de salida.

Dimensionado de transistores para obtener retardos simétricos

- Partimos de que todos los transistores  tienen s=1.

- Se busca que los retardos sean simétricos, y similares en los peores casos a los del inversor.

- Calculamos los peores casos de retardo tanto para 0→1 como para 1→0, estudiando tpLH y tHL en los caminos más largos (con mayor resistencia entre los puntos)

  - Ejemplo: En el siguiente circuito, el peor caso ‘0’-->’1’ (parte superior PMOS) es el camino que toma C,B,D en serie.

  - R=RD+RB+RC=(2R/s)+(2R/s)+(2R/s)= 6R/s

- Calculamos, para cada resistencia, el valor de s que hace que la resistencia sea igual a R. En el caso anterior, C,B y D toman aumento s=6.

- Una vez se calculan los peores casos absolutos, se consideran los peores casos que involucran a cada transistor, hasta tener el escalado de todos.

  - Ejemplo: Calcular sA en la parte PMOS. RpA+RpD<=R. El valor mínimo de sA que cumple esto es s=3.

- En este caso, se pueden tomar aumentos distintos (entre paréntesis) que resultan en la misma resistencia, pero es más eficiente

  - Si se colocan los elementos de menor capacidad más próximos a la fuente, se reducen los retardos.

Fan-out / Fan-in

- Fan-out: Número de puertas conectadas a la salida de una puerta

- Fan-in: Número de puertas conectadas a la entrada de una puerta

  - Afecta significativamente a tpHL, con una función cuadrática en el peor caso.

  - Se deben evitar conectar más de 4 puertas a la entrada de una puerta

Lógica de transistor de paso complementaria (CPL) II

- Se obtiene simultáneamente la complementaria de cada salida

- Las puertas básicas tienen todas la misma estructura, sólo cambian las entradas

- Inconvenientes:

  - Las NMOS transfieren un ‘0’ fuerte y un ‘1’ débil

    - Siendo VTh la tensión umbral del transistor y VDD la tensión en caso de ‘1’, en caso de ‘1’ la la salida del transistor será VDD-VTh. Dependiendo de los márgenes de ruido del inversor, este valor puede no ser reconocido como ‘1’. Se pierde un valor de VTH en cada transistor.

  - PMOS transfiere un ‘1’ fuerte y un ‘0’ débil

- Soluciones:

  - Usar transistores con VTH=0 (non é boa! sensibles ao ruido!)

  - Utilizar un lazo de realimentación I: En caso de ‘1’, se activa un transistor que conoecta VDD con la salida del transistor a corregir, fijando la tensión a VDD y evitando pérdidas.

    - Ejemplo: AND/NAND en CPL con realimentación

  - Usar puertas de transmisión:

    - Combinando los dos tipos de transistores, se complementan. En caso de ‘1’ lógico funciona el PMOS, en caso de ‘0’ el NMOS. De esta forma, se evitan las pérdidas.

    - Ejemplo de uso: multiplexo. Si S=’1’ F=A, si S=’0’ F=B.

- Nota: esta peza, por si misma, funciona como un inversor creo

Circuitos lógicos secuenciales

Tipos de registros

- Latches: se activan con reloj en alta/reloj en baja. (sensible a nivel)

  - La señal cambia al estar en modo transparente (normalmente, reloj en HIGH) y se mantiene estable en modo hold (norm, reloj en LOW)

  - Inconveniente: En un mismo ciclo de modo transparente, si es demasiado largo, podría cambiar el valor varias veces, produciendo un valor incorrecto.

- Registros/flipflops: Sensibles a los flancos (flanco positivo/negativo). Se construyen mediante latches. Son más útiles.

Biestable mediante inversores

- El acoplamiento cruzado de dos inversores da lugar a un circuito biestable (dos estados estables)

- Requiere intervención exterior para cambiar el valor del estado. Dos estrategias:

  - On-line: Introduce un cambio entre los inversores mientras está en funcionamiento

  - Off-line: Pausa el mecanismo temporalmente, introduce el valor deseado y lo reanuda.

Ejemplo:Latch SR (On-line)

Q = ¬(RCK + Q)

Latches off-line

- Se cambia de estado rompiendo el lazo de realimentación, mediante un multiplexor

- (en imagen) un latch negativo, transparente cuando el reloj está en baja.

  - Un latch positivo sería intercambiando 0 y 1, y sería transparente con el reloj en alta.

- Se puede implementar un multiplexor mediante puertas de transmisión:

  - Es necesario pasar la señal de reloj a ambas partes de la puerta de transmisión. De esta forma, los distintos ciclos quedan bien separados y no se produce ninguna indeterminación donde ambos inversores están conectados uno con el otro, produciendo un sistema inestable cuya salida dependería de sus retardos.

Flipflop disparado por flanco (master-slave)

- Compuesto por dos latches, siendo uno master y otro slave. El S tomará como entrada la salida del M.

- Ejemplo:

  - Siendo M transparente en clk=0 y S transparente en clk=1

  - El resultado es que la salida de S sólo cambia en flanco de subida.

Caracterización de flipflop I

- Sean tpd_inv los retardos de los inversores y tpd_txx los retardos de las puertas de transmisión

- Tiempo de set-up (tsu) - Tiempo anterior al flanco positivo para el que los datos D deben ser válidos.

  - 3*tpd_imv + tpd_tx

- Tiempo de mantenimiento (thold) tiempo posterior al flanco positivo que debe mantenerse la entrada D. Suele ser 0.

- Retardo de propagación (tprop): Tiempo que tarda QM en propagarse a Q

  - tpd_inv + tpd_tx (sólo un inversor, se considera que el inversor I4 ya ha sido pasado antes de empezar a contar tprop)

- Registro dinámico: Utilizan condensadores cuya carga almacena el dato guardado. Sin embargo, mantienen el dato sólo temporalmente debido a fugas.

  - tsu = tpd_tx,   tc-q= 2tpd_inv + tpd_tx

Clock Skew I

- Fenómeno observado en circuitos síncronos, donde CLK y ¬CLK no cambian de valor simultáneamente, por lo que las señales de reloj no llegan al mismo tiempo a los componentes.

  - Solapamiento 1-1: Existe un instante donde ambas son 1

  - Solapamiento 0-0: Existe un instante donde ambas son 0

- Para crear un registro insensible al clock-skew, se puede crearlo sin utilizar ¬CLK. Otra alternativa:

Memoria de estado sólido

Celda RAM estática (SRAM) III

- La señal ‘WORD’ indica si se lee la celda representada o no.

- Cada una de las celdas almacena un bit en memoria

- Para leer, primero se precarga BIT y ¬BIT a 1.

  - De esta forma, cuando se activan los transistores (cuando WORD=’1’) si la señal interna es un 1 se leerá un 1 (no cambia), y si es un 0 el ‘1’ lógico de BIT se descargará al contactar con tierra y se convertirá en 0. De cualquier forma, BIT tomará el valor de C1 y ¬BIT el de C2.

  - Este proceso se denomina ‘descarga condicional’. Al producirse, temporalmente fluye corriente por C2 por lo que, si tenía un 0, durante un momento su valor pasará a ‘1’ y luego se corrige. Esto puede ser un follón bien grande, debido a que durante ese momento se varía la entrada de C1.

  - Denominamos VIL al valor de tensión máximo que se produce en el follón. Para minimizarlo, requerimos que la resistencia de TW sea mucho mayor que la ofrecida por T4

- Para escribir, se precarga el dato a escribir en BIT y su negado en ¬BIT.

  - Se activa WORD. El proceso es el mismo que en la lectura, produciéndose descarga condicional, y C1 toma el mismo valor que BIT.

  - En la transición ‘1’-->’0’, se produce otro follón. Para minimizar el efecto del follón, la resistencia de T3 debe ser mucho mayor que la de TW (en este caso, queremos que a variación de tensión sea grande para que si se detecte o cambio, que antes queríamos evitar.

Celda RAM dinámica (DRAM)

- Utiliza un condensador para almacenar la memoria.

- Escritura: Se carga Cs activando WL y poniendo  el valor correcto en BL

- Lectura: Se precarga BL y se activa WL. Así, se distribuye la carga entre CS y CBL, por lo que BL toma el valor de Cs.

  - Sin embargo, al hacer esto se destruye lo almacenado en Cs.

Diferencias DRAM/SRAM

- Las celdas DRAM tienen una línea de acceso (BL) en contraste con las SRAM

- La operación de lectura en DRAM es destructiva, requiere operaciones adicionales

  - Además, requiere una capacidad adicional para almacenar el dato, y también un amplificador sensor II por bitline para la distribución de carga

- La memoria SRAM tiene más transistores (más costosa)

Circuitos periféricos

- Amplificador sensor

- Decodificador de filas

- Decodificador de colimnas

Amplificador sensor

- Es necesario en las DRAM, y aumenta el rendimiento de las SRAM.

- Se coloca entre BL y la salida, estando conectado a una fuente VDD/2

  - Si VBL>VDD/2,  VOUT=VDD

  - Si VBL<VDD/2,  VOUT=VDD

Decodificadores

- Reducen el número de líneas de selección.

- N palabras → K=log2N líneas de selección

- Idealmente, se busca que nºcolumnas=nºfilas

Memorias CAM

- Operación Match: devuelve 0 si el dato no está en la celda

  - El dato a buscar se pasa en las líneas bit

  - Si el dato no está en la celda, N3 ON, por lo que match=0

- Una memoria contiene varias celdas CAM, agrupadas en palabras. Una serie de celdas CAM permiten buscar una palabra completa. Ejemplo: búsqueda de 0101

N viene de que el canal es un semiconductor tipo N,

Tener en cuenta que N impar invertirá la entrada. Si el dispositivo que se optimiza es un inversor, se debe dejar N impar.

nota: 1 m = 10³ mm = 10⁶ μm = 10⁹ nm = 10¹² pm = 10¹⁵ fm

En la implementación con NMOS, en los estados donde la salida de la función debería ser 1, se conecta F con VDD.En el caso de la implementación con PMOS,  no está garantizado que cuando F=0 la salida se baje.

Se toma 2R porque, habitualmente, Rp=2RN. Non ten que ver co de arriba de alto/bajo.

En algunos ejercicios, se indica el valor del retardo (ej: retardos menores de 1 ns)

todo esto do follón non está nas traspas nin idea de se entra. o tipo doulle muitisima importancia

nos exámenes si ten entrado. igual o queres explicar mellor do que está ahora porque non sei eu se che dará por ben esto de follón