Métricas de calidad

Introducción

- Para caracterizar una familia lógica, se utiliza el inversor como modelo, por ser el componente más sencillo.

- Tomamos por ejemplo un inversor CMOS, para analizar las características generales de la tecnología CMOS.

- En un inversor CMOS,   Vi=1 → Vo=0,      Vi=0 → Vo=1.  Sin embargo, ‘0’ y ‘1’ representan valores reales de voltaje.

  - Se suele tomar 5V para el 1 y 0V para el 0.

Fiabilidad y robustez III

- La curva VTC (voltage transfer characteristic) representa Vo respecto a Vi para un componente. Permite describir el comportamiento ideal y real de un componente.

- VOH: Nivel alto de salida

- VOL: Nivel bajo de salida

- VIL: Valor máximo de entrada interpretado como 0

- VIH: Valor mínimo de entrada interpretado como 1

  - VIL y VIH se consiceran como los puntos con pendiente -1

- NML: Margen de ruido en baja: VIL-VOL

- NMH: Margen de ruido en alta: VOH-VIH

- Cuanto mayores sean los márgenes de ruido, más robusto será el circuito.

Inversor CMOS

- VOH = VDD (voltaje de alimentación), VOL=0. Márgenes de ruido elevados

- Rn = Kn*Ln/Wn, Rn = Kp*Lp/Wp,

  - Es decir, la resistencia ofrecida es dir.prop. a la longitud del transistor e inversamente a la anchura. K es una constante propia del transistor.

Coste

- Determinado por el número y tamaño de transistores

- A mayor tamaño, mayor probabilidad de fallo

Velocidad

- Se puede medir lo que tarda en variar la salida:

  - Tiempo de bajada (tf): Tiempo que tarda la salida en bajar del 90% al 10%

  - Tiempo de subida (tr): Tiempo del 10% al 90%

- Sin embargo, es más útil considerar el tiempo completo que tarda desde recibir una entrada a producir una respuesta.

  - Retardo de propagación alta-baja(tpHL): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor alto hasta que la salida conmuta en un 50%.

  - Retardo de propagación baja-alta(tpLH): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor bajo hasta que la salida conmuta en un 50%.

  - Se define el retardo de propagación como tp = (tpHL + tpLH)/2

Retardo en un circuito

- En la conmutación LH el condensador se carga.

  - La capacidad CL representa la capacidad de salida de este inversor sumada a las capacidades de entrada de todas las puertas a la que va conectada.

- Carga de condensador:

- Sustituimos V=VDD, Vo(tPLH) = vDD/2. Obtenemos tPLH = ln(2)RPCL

- En la conmutación HL el condensador se descargará.

- Con el mismo proceso obtenemos tPHL=ln(2)RNCL

- Conclusiones:

  - Buscamos que los retardos sean simétricos, por lo que buscaríamos que Rp=Rn=R. Entonces,

  - tp es directamente proporcional a CL, y CL aumentará cuanto más puertas lógicas estén conectadas (y cuanto

  - mayor sea su CI)

    - Definimos fan-out como el nº de puertas conectadas a la salida de la puerta conectada. A mayor fan-out, mayor retardo.

  - tp es también directamente proporcional a R, por lo que debemos minimizarla. Para esto:

    - Debemos minimizar Ln y Lp (llegado cierto punto es imposible)

    - Maximizar Wn y Wp (sin embargo, aumentar W también aumenta la CO del transistor, por lo que dependerá del caso si merece la pena aumentar W o no)

Ejemplo: Obtener retardos de un inversor

- Sea un inversor CMOS con carga CL=200pF. Dadas las especificaciones, calcular los retardos.

- Se debe asegurar que sea simétrico (Rp=Rn). Se consider<an los valores mínimos de L posibles y se calcula el W necesario para asegurar la simetría.

  - Lp=LN=1μm,  Wn=10μm,  Wp=30μm. Para estas dimensiones, RN=Rp=1.5K

- Se calculan las capacidades con las expresiones dadas.

- Teniendo en cuenta que RN=RP, conocemos que tp=tPHL=tPLH = ln(2)*R*(CO+CL).

Consumo de potencia II

- Potencia media: Marca principalmente la vida de la batería

- Potencia instantánea (picos de potencia): determina el diseño del cableado y afecta a los márgenes de ruido y a la fiabilidad de resistencia

- Se diferencia entre potencia estática (consumida en situación estable) y potencia dinámica (consumida en transición entre estados).

  - En tecnología CMOS, la principal es la dinámica.

  - Existe también la potencia de cortocircuito, producida en transición de estados cuando temporalmente hay paso de corriente entre alimentación y terra.

Consumo de un circuito

(potencia dinámica, 90%)	(potencia de cortocircuito, 8%)   (potencia estática, 2%)

- Para disminuir el consumo de potencia dinámica, se deben disminuir CL (fanout), VDD (tensión de alimentación) y fo (frecuencia)

- La potencia de cortocircuito depende principalmente del fanout: cuanto mayor sea el fanout, menor será la potencia (cuanto más fanout mejor, es inverso a en la potencia dinámica)

  - Aun así es mejor fanout pequeño porque PD es más significativa

- La potencia estática (fugas) depende principalmente del proceso de fabricación

Inversores en cascada

- La unión de dos inversores CMOS es útil por su propiedad regenerativa: permite que una señal perturbada converja al nivel de tensión normal

- En ocasiones, utilizar varios inversores también permite reducir los retardos, pues puede ser más fácil cargar paso a paso una capacidad CL que cargarla de golpe en un único paso (ejemplo de escalar muro/subir con escaleira)

  - Si para un inversor CL >> CO, tp=tPHL=tPLH=ln2RCL.

    - Aumentar W para este transistor aumentará su CO (lo cual no es demasiado relevante) pero también aumentará su CI, perjudicando al resto del circuito.

    - La CL de un inversor k es COk + CI(k+1)

  - Por lo tanto, en lugar de modificar su W añadimos otros dos inversores, tales que el segundo es s veces más grande que el primero y el tercero es s2 veces más grande que el primero.

    - Si el escalado es ideal,

    - Sumamos sus tiempos de retardo. Para N inversores, asumiendo un escalado ideal,

    - Para calcular el nº de escalones N que minimiza el retardo, derivamos la expresión en función de N. Asumiendo pequeño el retraso de la primera etapa, obtenemos:

    - (N: nº de etapas óptimo)

    - En una situación real tomaremos s y N enteros, y no se cumplirá que el escalado sea ideal. Se redondeará N al número entero más próximo .

      - Se suele tomar s entre 2 y 4.

Ejemplo: Optimizar inversor con cadena de inversores

- Dado un inversor (con las características del ejemplo previo), calcular el número óptimo de inversores que encadenar.

- Se calcula mediante la fórmula previa. Obtenemos N=7.55 y s=2.718, por lo que redondeamos a N=7 y s=3.

  - Podemos comprobar, experimentalmente, otros valores de N (5 o 9) y comprobar que ambos producen un tP mayor que N=7, por lo que 7 es el valor óptimo.

Oscilador en anillo

- Un lazo cerrado de un número impar de inversores proporciona un oscilador digital.

Biestable

- Un lazo cerrado de un número par de inversores proporciona una salida estable.

- La salida será siempre 0 o 1, y no varía si no se produce interferencia externa.

homer simpson

definición de margenes de ruido, retardos de propagacion, tipos de potencia, fórmula de cadena inversores (solo a do logaritmo e a de s) e frecuencia de oscilador

Tener en cuenta que N impar invertirá la entrada. Si el dispositivo que se optimiza es un inversor, se debe dejar N impar.

nota: 1 m = 10³ mm = 10⁶ μm = 10⁹ nm = 10¹² pm = 10¹⁵ fm