Circuitos lógicos secuenciales

Tipos de registros

- Latches: se activan con reloj en alta/reloj en baja.

  - La señal cambia al estar en modo transparente (normalmente, reloj en HIGH) y se mantiene estable en modo hold (norm, reloj en LOW)

  - Inconveniente: En un mismo ciclo de modo transparente, si es demasiado largo, podría cambiar el valor varias veces, produciendo un valor incorrecto.

- Registros/flipflops: Sensibles a los flancos (flanco positivo/negativo). Se construyen mediante latches. Son más útiles.

Biestable mediante inversores

- El acoplamiento cruzado de dos inversores da lugar a un circuito biestable (dos estados estables)

- Requiere intervención exterior para cambiar el valor del estado. Dos estrategias:

  - On-line: Introduce un cambio entre los inversores mientras está en funcionamiento

  - Off-line: Pausa el mecanismo temporalmente, introduce el valor deseado y lo reanuda.

Latch SR

Q = ¬(RCK + Q)

Latch JK

Latches off-line

- Se cambia de estado rompiendo el lazo de realimentación, mediante un multiplexor

- (en imagen) un latch negativo, transparente cuando el reloj está en baja.

  - Un latch positivo sería intercambiando 0 y 1, y sería transparente con el reloj en alta.

- Se puede implementar un multiplexor mediante puertas de transmisión:

  - Es necesario pasar la señal de reloj a ambas partes de la puerta de transmisión. De esta forma, los distintos ciclos quedan bien separados y no se produce ninguna indeterminación donde ambos inversores están conectados uno con el otro, produciendo un sistema inestable cuya salida dependería de sus retardos.

Flipflop disparado por flanco (master-slave)

- Compuesto por dos latches, siendo uno master y otro slave. El S tomará como entrada la salida del M.

- Ejemplo:

  - Siendo M transparente en clk=0 y S transparente en clk=1

  - El resultado es que la salida de S sólo cambia en flanco de subida.

Caracterización de flipflop I

- Sean tpd_inv los retardos de los inversores y tpd_txx los retardos de las puertas de transmisión

- Tiempo de set-up (tsu) - Tiempo anterior al flanco positivo para el que los datos D deben ser válidos.

  - 3*tpd_imv + tpd_tx

- Tiempo de mantenimiento (thold) tiempo posterior al flanco positivo que debe mantenerse la entrada D. Suele ser 0.

- Retardo de propagación (tprop): Tiempo que tarda QM en propagarse a Q

  - tpd_inv + tpd_tx (sólo un inversor, se considera que el inversor I4 ya ha sido pasado antes de empezar a contar tprop)

- Registro dinámico: Utilizan condensadores cuya carga almacena el dato guardado. Sin embargo, mantienen el dato sólo temporalmente debido a fugas.

  - tsu = tpd_tx,   tc-q= 2tpd_inv + tpd_tx

Clock Skew I

- Fenómeno observado en circuitos síncronos, donde CLK y ¬CLK no cambian de valor simultáneamente, por lo que las señales de reloj no llegan al mismo tiempo a los componentes.

  - Solapamiento 1-1: Existe un instante donde ambas son 1

  - Solapamiento 0-0: Existe un instante donde ambas son 0

- Para crear un registro insensible al clock-skew, se puede crearlo sin utilizar ¬CLK. Otra alternativa:

homer simpson

- diferencia registro sensible a nivel/sensible a flanco

- identificación de un registro:

  - escritura on-line/offline

  - sensible a nivel/flanco

  - registro estático/dinámico

- tiempo de setup, propagacion y mantenimiento

- clock skew