4 - Electrónica de estado sólido

Teoría de bandas

- Átomos de silicio: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 (4e- en valencia)

- Cuando los átomos están alejados, la estructura de bandas no se ve afectada

- Al aproximarse, los orbitales 3p y 3s se deforman, creando orbitales híbridos 3sp inestables

- Al aproximarse más y formar un enlace covalente, el orbital sp se divide en dos bandas:

  - Banda de valencia: Aloja a los electrones del enlace

  - Banda de conducción: Disociación de la banda original

    - Los electrones requieren energía para pasar de banda de valencia a conducción (Gap de energía)

Electrones y huecos

- Cuando un electrón pasa a la banda conductiva, deja en la banda de valencia una ausencia de carga negativa (hueco), que actúa como aporte de carga positiva.

- Tanto los e- de la banda conductiva como los huecos en la banda de valencia se desplazan, en sentidos opuestos y a distintas velocidades (el e- más rapido)

Generación

- Proceso por el cual un electrón de la capa de valencia alcanza suficiente energía para pasar a la de conducción

- Puede ocurrir por:

  - Generación térmica: proceso interno causado por la red cristalina

  - Fotogeneración: producida por la transferencia de luz

Recombinación

- Proceso por el cual un electrón vuelve a la capa de valencia ocupando un hueco y liberando energía

  - La energía se libera en forma de calor y radiación en forma de luz

Tipos de semiconductores !!

- Sea n la concentración de electrones en la capa de conducción y p la de huecos en la capa de valencia. Sea ni la concentración intrínseca !

- Semiconductores intrínsecos: n=p=ni

  - El movimiento de electrones se produce por generación, principalmente térmica

  - Se comporta como aislante a bajas temperaturas

- Semiconductores extrínsecos: n≠p,  pero n*p=ni2

  - Tipo P: p>>n

    - Se introducen átomos con un electrón menos que el del semiconductor. Ejemplo: silicio + boro

    - NA≃p → n=ni2NA, en cm-3

  - Tipo N: n>>p

    - Se introducen átomos con un electrón más que el del semiconductor. Ejemplo: silicio + fósforo

    - ND:Concentración de átomos añadidos, átomos/cm3

    - ND≃n,  p=ni2ND, en cm-3

Corriente en semiconductores !!!

- Corriente de arrastre: Causada por una diferencia de potencial o presencia de un campo eléctrico.

  - Jn=σnE,   Jp=σpE

  - Conductividad(σn,p): conductividad de electrones y huecos, respectivamente.

    - σn = q(nμn), σp = p(nμp)

    - μn,p: movilidad Ide electrones y huecos, respectivamente

  - Resistividad(ρ):  σ-1

- Corriente de difusión: Causada por la tendencia de las partículas a distribuirse de regiones de alta densidad hacia regiones de baja concentración.

  - Jp = -qDpdpdx,    Jn = qDndndx.

5 - Diodo

Unión PN (en equilibrio) !

- Surge del contacto entre un semiconductor de tipo P y uno tipo N

- Se produce un fuerte desnivel debido al número elevado de huecos en el uno y de electrones libres en el otro

  - Los electrones se desplazan a ocupar los huecos, produciendo recombinación masiva en el centro, denominado zona de vaciamiento

- Cerca de la frontera se genera un campo eléctrico por la diferencia de carga, que se opone a la difusión de más carga movil.

  - La corriente de difusión y la de arrastre tienen valores muy próximos (Jd=Ja)

  - Esta oposición crea una barrera de potencial, denominada potencial de contacto. Los portadores mayoritarios no pueden pasar la barrera hacia el lado donde son minoritarios.

Polarización inversa

- Aplicamos un potencial externo al diodo, del mismo signo que el potencial de contacto.

- Los electrones libres en la parte N se acercan al polo + externo, por lo que la carga positiva en la zona de la frontera aumenta.

- Luego, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de Vext, por lo que pasan a depositarse en el semiconductor P, donde se produce recombinación y alcanzan la zona de vaciamiento.

- Los huecos y electrones que aparezcan en la zona de vaciamiento  serán trasladados a la región donde son mayoritarios por efecto del campo eléctrico. Este corriente es conocida como corriente de saturación en inversa (Is)

- Is toma un valor muy pequeño y es consecuencia de la diferencia de Ja>Jd

Polarización directa !

- Electrones libres viajan desde la fuente hacia la zona N hasta alcanzar la zona de vaciamiento

- Estos electrones ayudan a disminuír la carga iónica depositada, disminuyendo el potencial de contacto.

- Debido a esto, más electrones atraviesan la zona de vaciamiento y pasan a la zona P.

- Esto aumenta drásticamente el valor de la corriente de difusión: Ja<Jd

Modelos circuitales

- Si se trata de un diodo ideal, se ignora en el circuito.

- Si es de tensión de despegue, se comprueban las distintas posibilidades (ON/OFF), y se comprueba si existen contradicciones.

  - Vd < Vγ → Diodo en OFF. Id=0. Se comporta como circuito abierto.

  - Vd = Vγ → Diodo en ON. Causa una caída de tensión de valor Vγ.

- Si varios diodos están en serie, para estar en ON deben estarlo todos simultáneamiente.

Ejemplo modelos circuitales

- V=5V, R=1K. Calcular V e I del diodo en:

- Modelo aproximado / de tensión de despegue (Vγ=0.65V) V

  - Primero se determina si el diodo está en OFF o ON.

  - Si está en OFF, Id=0, Vd=V=5V,  Vd>Vγ. El diodo no puede estar OFF.

  - Al estar ON, resolvemos el circuito. El diodo fija su voltaje a Vd=0.7V, por lo que VR=4.3V y Id=4.3mA.

- Modelo ideal (Vy = 0V)

  - Por la lógica previa, el diodo no puede estar OFF. Vd = 0V.

  - Resolvemos el circuito. Id=IR = 5mA,

6 - Transistor

Estructura MOS !

- Partimos de un semiconductor intrínseco y se dopa para hacerlo extrínseco.

- Situamos en la parte de arriba una capa de óxido, y encima una capa metálica denominada puerta

- Si aplicamos una tensión VG sobre la puerta, el semiconductor reaccionará según el signo y valor de la tensión:

  - VG<0: Se deposita carga negativa sobre la puerta y se induce positiva al otro lado. El material se carga de forma similar a un condensador: Modo de acumulación

  - VG>0: Se deposita carga positiva sobre la puerta.

    - Se debería inducir carga negativa al otro lado, pero al ser semiconductor tipo P, no se puede compensar por completo, produciendo un campo eléctrico que repelerá los huecos del semiconductor.

    - Aparece una capa de vaciamiento de carga iónica negativa desde la superficie del semiconductor. (Modo de vaciamiento)

  - Si sigue aumentando VG, aumentará el campo eléctrico y se comenzarán a romper enlaces, por lo que la concentración de electrones libres aumenta.

    - Estos electrones se acumularán bajo la puerta,  compensando parcialmente la carga. Se denomina modo de inversión.

Transistor MOS

- Tomamos una estructura MOS y dopamos ambos lados de la puerta para crear dos regiones semiconductoras de tipo N. La de la izquierda se denomina fuente y la de la derecha se denomina drenador.

- En este circuito no fluye corriente entre la fuente y el drenador, a no ser que se aplique un potencial lo suficientemente alto a la puerta. (VG > VTH)

- De esta forma, se produce un efecto de transistor. El dispositivo se denomina Transistor NMOS

  - Abierto  funciona como un interruptor abierto. Cerrado funciona como una resistencia de valor RON.

- Un Transistor PMOS es idéntico pero con una unión PNP en lugar de NPN. De esta forma, existe un canal cuando VG<VTH → Puerta invertida

- La corriente entre fuente y drenador sigue la siguiente fórmula: ID=f(W/L)

  - Siendo W la anchura del canal y L la longitud.

7 - Métricas de calidad

Fiabilidad y robustez III

- La curva VTC (voltage transfer characteristic) representa Vo respecto a Vi para un componente. Permite describir el comportamiento ideal y real de un componente.

- VOH: Nivel alto de salida

- VOL: Nivel bajo de salida

- VIL: Valor máximo de entrada interpretado como 0

- VIH: Valor mínimo de entrada interpretado como 1

  - VIL y VIH se consiceran como los puntos con pendiente -1

- NML: Margen de ruido en baja: VIL-VOL

- NMH: Margen de ruido en alta: VOH-VIH

- Cuanto mayores sean los márgenes de ruido, más robusto será el circuito.

Inversor CMOS

- VOH = VDD (voltaje de alimentación), VOL=0. Márgenes de ruido elevados

- Rn = Kn*Ln/Wn, Rn = Kp*Lp/Wp,

  - Es decir, la resistencia ofrecida es dir.prop. a la longitud del transistor e inversamente a la anchura. K es una constante propia del transistor.

Retardo en un circuito

- La capacidad CL representa la capacidad de salida de este inversor sumada a las capacidades de entrada de todas las puertas a la que va conectada.

- La carga y descarga de CL, como si fuese un condensador, determinará los retardos del circuito. Sustituyendo en la fórmula, obtenemos:

  - Retardo prop. alta-baja tPLH = ln(2)RPCL

  - Retardo prop. baja-alta tPHL = ln(2)RNCL

- Buscamos que los retardos sean simétricos, por lo que buscaríamos que Rp=Rn=R. Entonces,

- Conclusiones:

  - tp es directamente proporcional a CL, y CL aumentará cuanto más puertas lógicas estén conectadas (y cuanto mayor sea su CI)

    - Definimos fan-out como el nº de puertas conectadas a la salida de la puerta conectada. A mayor fan-out, mayor retardo.

  - tp es también directamente proporcional a R, por lo que debemos minimizarla. Para esto:

    - Debemos minimizar Ln y Lp (llegado cierto punto es imposible)

    - Maximizar Wn y Wp (sin embargo, aumentar W también aumenta la CO del transistor, por lo que dependerá del caso si merece la pena aumentar W o no)

Consumo de un circuito II

(potencia dinámica, 90%)	(potencia de cortocircuito, 8%)   (potencia estática, 2%)

- Para disminuir el consumo de potencia dinámica (transición entre estados), se deben disminuir CL (fanout), VDD (tensión de alimentación) y fo (frecuencia)

- La potencia de cortocircuito (transición entre estados, cuando hay corriente entre alimentación y tierra) depende principalmente del fanout: cuanto mayor sea el fanout, menor será la potencia (cuanto más fanout mejor, es inverso a en la potencia dinámica)

  - Aun así es mejor fanout pequeño porque PD es más significativa

- La potencia estática (fugas) depende principalmente del proceso de fabricación

Inversores en cascada

- La unión de dos inversores CMOS es útil por su propiedad regenerativa: permite que una señal perturbada converja al nivel de tensión normal

- En ocasiones, utilizar varios inversores también permite reducir los retardos, pues puede ser más fácil cargar paso a paso una capacidad CL que cargarla de golpe en un único paso (ejemplo de escalar muro/subir con escaleira)

  - Si para un inversor CL >> CO, tp=tPHL=tPLH=ln2RCL.

    - Aumentar W para este transistor aumentará su CO (lo cual no es demasiado relevante) pero también aumentará su CI, perjudicando al resto del circuito.

    - La CL de un inversor k es COk + CI(k+1)

- Por lo tanto, en lugar de modificar su W añadimos otros dos inversores, tales que el segundo es s veces más grande que el primero y el tercero es s2 veces más grande que el primero.

- Si el escalado es ideal, .

- Sumamos sus tiempos de retardo. Para N inversores, asumiendo un escalado ideal,

- Para calcular el nº de escalones N que minimiza el retardo, derivamos la expresión en función de N. Asumiendo pequeño el retraso de la primera etapa, obtenemos:

- (N: nº de etapas óptimo)

- En una situación real tomaremos s y N enteros, y no se cumplirá que el escalado sea ideal. Se redondeará N al número entero más próximo .

  - S debe estar entre 2 y 5.

Oscilador en anillo

- Un lazo cerrado de un número impar de inversores proporciona un oscilador digital.

8 - Circuitos lógicos combinacionales

Lógica CMOS complementaria !!!!

- Propiedades:

  - Fiabilidad: salidas siempre bien definidas

  - 2 transistores por entrada (PMOS y NMOS)

  - Transistores en serie más lentos que en paralelo

  - Las puertas en lógica complementaria incluyen una inversión, por lo que la salida será negada

- Al crear funciones lógicas con tecnología CMOS, una conexión en serie en el bloque PMOS corresponde con una en paralelo en el bloque NMOS, y viceversa

  - Tras elaborar uno de los bloques, el otro será una copia con las conexiones en serie cambiadas por paralelo y viceversa.

- El bloque PDN conectado a tierra asegura que el ‘0’ lógico se devuelve de forma correcta.

Ejemplo: puertas lógicas

- Puerta NAND:	Puerta NOR:

Ejemplo:

- Bloque P en parte superior, N en inferior

- Se realiza la función por partes:

Dimensionado de transistores para obtener retardos simétricos

- Partimos de que todos los transistores  tienen s=1.

- Calculamos los peores casos de retardo tanto para 0→1 como para 1→0, estudiando tpLH y tpHL en los caminos más largos (con mayor resistencia entre los puntos)

  - Ejemplo: En el siguiente circuito, el peor caso ‘0’-->’1’ (parte superior PMOS) es el camino que toma C,B,D en serie.

  - R=RD+RB+RC=(2R/s)+(2R/s)+(2R/s)= 6R/s

- Calculamos, para cada resistencia, el valor de s que hace que la resistencia sea igual a R. En el caso anterior, C,B y D toman aumento s=6.

- Una vez se calculan los peores casos absolutos, se asegura que la resistencia presentada por los demás caminos sea menor o igual.

  - Ejemplo: Tras calcular que sD=6, definimos que RA+RD≤R → 2R/sA+2R/6≤R→ 2R/sA≤2R/3 → sA=3

- En este caso, se pueden tomar aumentos distintos (entre paréntesis) que resultan en la misma resistencia, pero es más eficiente

  - Si se colocan los elementos de menor capacidad más próximos a la fuente, se reducen los retardos.

Lógica de transistor de paso complementaria (CPL) !!

- Se obtiene simultáneamente la complementaria de cada salida

- Las puertas básicas tienen todas la misma estructura, sólo cambian las entradas

- Lógica compacta

- Inconvenientes:

  - Las NMOS transfieren un ‘0’ fuerte y un ‘1’ débil

    - Siendo VTh la tensión umbral del transistor y VDD la tensión en caso de ‘1’, en caso de ‘1’ la la salida del transistor será VDD-VTh. Dependiendo de los márgenes de ruido del inversor, este valor puede no ser reconocido como ‘1’. Se pierde un valor de VTH en cada transistor.

  - PMOS transfiere un ‘1’ fuerte y un ‘0’ débil

Soluciones

- Usar transistores con VTH=0 (non é boa! sensibles ao ruido!)

- Utilizar un lazo de realimentación I: En caso de ‘1’, se activa un transistor que conoecta VDD con la salida del transistor a corregir, fijando la tensión a VDD y evitando pérdidas.

  - Ejemplo: AND/NAND en CPL con realimentación

- Usar puertas de transmisión:

  - Combinando los dos tipos de transistores, se complementan. En caso de ‘1’ lógico funciona el PMOS, en caso de ‘0’ el NMOS. De esta forma, se evitan las pérdidas.

9 - Circuitos lógicos secuenciales

Tipos de registros

- Latches: se activan con reloj en alta/reloj en baja. (sensible a nivel)

  - La señal cambia al estar en modo transparente (normalmente, reloj en HIGH) y se mantiene estable en modo hold (norm, reloj en LOW)

  - Inconveniente: En un mismo ciclo de modo transparente, si es demasiado largo, podría cambiar el valor varias veces, produciendo un valor incorrecto.

- Registros/flipflops: Sensibles a los flancos (flanco positivo/negativo). Se construyen mediante latches. Son más útiles.

Latches

- El acoplamiento cruzado de dos inversores da lugar a un circuito biestable (dos estados estables)

- Requiere intervención exterior para cambiar el valor del estado. Dos estrategias:

  - On-line: Introduce un cambio entre los inversores mientras está en funcionamiento

  - Off-line: Pausa el mecanismo temporalmente, introduce el valor deseado y lo reanuda.

Ejemplo:Latch SR (On-line)

Q = ¬(RCK + Q)

Latches off-line

- Se cambia de estado rompiendo el lazo de realimentación, mediante un multiplexor

- (en imagen) un latch negativo, transparente cuando el reloj está en baja.

  - Un latch positivo sería intercambiando 0 y 1, y sería transparente con el reloj en alta.

- Se puede implementar un multiplexor mediante puertas de transmisión:

  - Es necesario pasar la señal de reloj a ambas partes de la puerta de transmisión. De esta forma, los distintos ciclos quedan bien separados y no se produce ninguna indeterminación donde ambos inversores están conectados uno con el otro, produciendo un sistema inestable cuya salida dependería de sus retardos.

Flipflop disparado por franco (flipante)

- Compuesto por dos latches, siendo uno master y otro slave. El S tomará como entrada la salida del M.

- Ejemplo:

  - Siendo M transparente en clk=0 y S transparente en clk=1

  - El resultado es que la salida de S sólo cambia en flanco de subida.

Caracterización de flipflop I

- Sean tpd_inv los retardos de los inversores y tpd_txx los retardos de las puertas de transmisión

- Tiempo de set-up (tsu) - Tiempo anterior al flanco positivo para el que los datos D deben ser válidos.

  - 3*tpd_imv + tpd_tx

- Tiempo de mantenimiento (thold) tiempo posterior al flanco positivo que debe mantenerse la entrada D. Suele ser 0.

- Retardo de propagación (tprop): Tiempo que tarda QM en propagarse a Q

  - tpd_inv + tpd_tx (sólo un inversor, se considera que el inversor I4 ya ha sido pasado antes de empezar a contar tprop)

- Registro dinámico: Utilizan condensadores cuya carga almacena el dato guardado. Sin embargo, mantienen el dato sólo temporalmente debido a fugas.

  - tsu = tpd_tx,   tc-q= 2tpd_inv + tpd_tx

Cock Skew !

- Fenómeno observado en circuitos síncronos, donde CLK y ¬CLK no cambian de valor simultáneamente, por lo que las señales de reloj no llegan al mismo tiempo a los componentes.

  - Solapamiento 1-1: Existe un instante donde ambas son 1

  - Solapamiento 0-0: Existe un instante donde ambas son 0

10 - Memoria de estado sólido

Celda RAM estática (SRAM) !!!

- La señal ‘WORD’ indica si se lee la celda representada o no.

- C1 almacena el dato y C2 el dato negado

- Cada una de las celdas almacena un bit en memoria

- Para leer, primero se precarga BIT y ¬BIT a 1.

  - De esta forma, cuando se activan los transistores (cuando WORD=’1’) si la señal interna es un 1 se leerá un 1 (no cambia), y si es un 0 el ‘1’ lógico de BIT se descargará al contactar con tierra y se convertirá en 0. De cualquier forma, BIT tomará el valor de C1 y ¬BIT el de C2.

  - Este proceso se denomina ‘descarga condicional’. Al producirse, temporalmente fluye corriente por C1/C2 por lo que, si tenía un 0, durante un momento su valor pasará a ‘1’ y luego se corrige. Esto puede ser un follón bien grande, debido a que durante ese momento se varía la entrada de C2/C1.

  - Denominamos VIL al valor de tensión máximo que se produce en el follón. Para minimizarlo, requerimos que la resistencia de TW sea mucho mayor que la ofrecida por T2/T4

- Para escribir, se precarga el dato a escribir en BIT y su negado en ¬BIT.

  - Se activa WORD. El proceso es el mismo que en la lectura, produciéndose descarga condicional, y C1 toma el mismo valor que BIT.

  - En la transición ‘1’-->’0’ (escribir un 0 cuando habia almacenado 1), se produce otro follón. Para minimizar el efecto del follón, la resistencia de T3 debe ser mucho mayor que la de TW (en este caso, queremos que a variación de tensión sea grande para que si se detecte o cambio, que antes queríamos evitar.

- Conclusión: R (T1, T3) >> R(Tw) > R(T2, T4)

  - Nota: R inv. prop. ao tamaño. os transistores máis grandes son os que van a terra

Celda RAM dinámica (DRAM)

- Utiliza un condensador para almacenar la memoria.

- Escritura: Se carga Cs activando WL y poniendo  el valor correcto en BL

- Lectura: Se precarga BL y se activa WL. Así, se distribuye la carga entre CS y CBL, por lo que BL toma el valor de Cs.

  - Sin embargo, al hacer esto se destruye lo almacenado en Cs.

Diferencias DRAM/SRAM

- Las celdas DRAM tienen una línea de acceso (BL) en contraste con las SRAM (que teñen BL e BL negado supoño? ‘en contraste’ é unha forma rara de decilo)

- La operación de lectura en DRAM es destructiva, requiere operaciones adicionales

  - Además, requiere una capacidad adicional para almacenar el dato, y también un amplificador sensor por bitline para la distribución de carga

- La memoria SRAM tiene más transistores (más costosa) y es más rápida

Amplificador sensor

- Es necesario en las DRAM, y aumenta el rendimiento de las SRAM.

- Se coloca entre BL y la salida, estando conectado a una fuente VDD/2

  - Si VBL>VDD/2,  VOUT=VDD

  - Si VBL<VDD/2,  VOUT=0V

Decodificadores

- Reducen el número de líneas de selección.

- N palabras → K=log2N líneas de selección

- Idealmente, se busca que nºcolumnas=nºfilas

Memorias CAM

- Operación match: Busca en WORD el dato que se pasa por BIT

  - Si no coincide, N3=1→Match=0

- Otras operaciones: lectura, escritura

- Una memoria contiene varias celdas CAM, agrupadas en palabras. Una serie de celdas CAM permiten buscar una palabra completa. Ejemplo: búsqueda de 0101

Huecos en la zona P, y electrones en la zona N.

Salen electrones de la zona N y, como entran en la zona P, salen huecos de la zona P.

En este caso, la corriente entra en el lado N en forma de electrones y entra en forma de huecos por P.

N viene de que el canal es un semiconductor tipo N,

nota: 1 m = 10³ mm = 10⁶ μm = 10⁹ nm = 10¹² pm = 10¹⁵ fm

Tener en cuenta que N impar invertirá la entrada. Si el dispositivo que se optimiza es un inversor, se debe dejar N impar.

Se toma 2R porque, habitualmente, Rp=2RN. Non ten que ver co de arriba de alto/bajo.