1 - Electricidad y magnetismo

- Ley de Coulomb: F1 = K*q1q2r2u21 , siendo u21 un vector unitario. Causa que las cargas de mismo signo se repelen.

- Campo eléctrico: Existe un campo eléctrico E en una región del espacio si sobre una carga se ejerce una fuerza eléctrica F (E=F/q)

  - Principio de superposición: Fj = i≠jFij

  - Una carga positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico.

- Flujo eléctrico: Número de líneas de campo que atraviesan una superficie. ϕ = SE∙ds

  - Ley de Gauss: El flujo en una superficie cerrada es proporcional a la carga en esa superficie. ϕ = Q/ε0

- Trabajo: Dado un campo eléctrico generado por q1, el trabajo necesario para traer una carga q2 desde el infinito a un punto P.

- Potencial: W/q2.

  - Una carga positiva se mueve hacia zonas de menor potencial eléctrico

  - E = -ΔV

- Capacidad: Relación entre carga y potencial. 1F = 1C/1V

  - En un condensador plano, C es directamente proporcional al área de las placas, e inversamente proporcional a la distancia que las separa.

- Potencia: Energía consumida por unidad de tiempo. p(t) = i(t)v(t)

  - p>0 indica absorción de energía (pérdidas), p<0 indica entrega

  - En una resistencia p>0 siempre, en un coindensador o bobina cambia entre positivo y negativo periodicamente.

  - La potencia media es la potencia media consumida a lo largo de un ciclo. En un condensador o bobina será 0, en una resistencia será VmIm/2

f

2 - Teoría de circuitos

Introducción

- Densidad de corriente (j): magnitud vectorial que expresa la dirección, sentido y cantidad de cargas que atraviesan un conductor por unidad de área y tiempo. j=σE

- Intensidad de corriente: flujo de corriente a través de un conductor por unidad de tiempo. I = jS (sección)

- Ley de Ohm:. Entonces, R es constante.

- Las fuentes de tensión llevan una resistencia pequeña en serie, las fuentes de corriente llevan una resistencia alta en paralelo.

- Cortocircuito: tensión a 0, Circuito abierto: corriente a 0

Topología de circuitos

- Red: sistema de conductores que forman un circuito cerrado

- Nudo: Punto en el que confluyen 3 o más elementos

- Rama: Conjunto de elementos entre dos nudos

- Lazo: Conjunto de ramas que forman un camino cerrado

- Malla: Lazo que no contiene otro lazo en su interior

Asociación de resistencias y condensadores

- En serie: , . Intensidad igual

- En paralelo:, . V igual

Leyes de Kirchhoff

- Ley de los nudos: La suma de corrientes que concurren en un nudo es 0. Las corrientes que van hacia el nudo son positivas, las que salen negativas.

- Ley de las mallas: La suma de subidas y caídas de tensión en una malla es 0. (caídas de tension se ponen negativas)

- Aplicándolas sobre un circuito se obtiene un sistema de ecuaciones.

Análisis de circuitos mediante Kirchhoff

- Se necesitan tantas ecuaciones como incógnitas. Se pueden utilizar la Ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff.

- Método de las mallas:

  - En las resistencias que son parte de dos mallas se realiza la suma o resta de las corrientes (ver I1-I2)

  - Se asigna a cada malla una corriente de sentido arbitrario

  - Se aplica la ley de las mallas en base a las corrientes definidas

  - Si el circuito tiene generadores de corriente (ver circuito abajo):

    - Se toma el voltaje que pasa por el generador como una incógnita, Va. Entonces, quedarán más incógnitas que ec.

    - Si el generador está en una rama compartida (ver circuito de abajo, obtenemos la última ecuación: Ia = I2 - I1

- Método de los nudos:

  - tomando VD = 0

  - Para un circuito de N nudos se busca obtener N-1 ecuaciones

  - Se propone un nudo de referencia cuyo voltaje se toma como 0 y al resto de nudos se les asigna una tensión con respecto al de referencia

  - Los elementos en una misma rama se pueden cambiar de orden entre si

  - La pila causa un aumento de tensión, en la R1 hay un voltaje de Vc+V1

  - Si existe una rama sin ninguna resistencia (ej: si se elimina R1), se toma la intensidad por esa parte como incógnita I1.

    - Se puede obtener la ecuación adicional V1 = Vc - Va

- Método de superposición:

  - Se divide el circuito en tantas partes como tenga fuentes (de intensidad o voltaje) y luego se suma la intensidad y voltaje en cada zona del circuito.

  - Al eliminar una fuente de voltaje se cierra el circuito (se completa con cables), al eliminar fuente de corriente se deja abierta.

Teorema de Thévenin I

- Todo circuito de generadores y resistencias con dos salidas A y B puede sustituirse con un generador de tensión VTH en serie con una resistencia Req

  - La tensión equivalente (VTH) es la diferencia de tensión que se mide en circuito abierto entre A y B

    - Se calcula con el método de las mallas (la intensidad de la malla abierta es 0)

  - La resistencia es la que se mide entre A y B con los generadores a 0

    - Se calcula con asociación de resistencias

Teorema de Norton

- Toda red de generadores y resistencia con dos salidas A, B puede sustitituirse por un generador de corriente IN en paralelo con una resistencia Req

  - La corriente de Norton (IN) es la que pasa entre las terminales en cortocircuito

  - La resistencia es la que se mide entre A y B con los generadores a 0

- VTH = IN x Req

Partidores

- Circuito particular que se utiliza para dividir tensión o corriente

- De tensión:

- De corriente:

Representación alternativa

- -->

Carga de un condensador

- (½ es un conmutador)

- En el instante t1, el condensador está descargado y el conmutador en posición 1. Comienza a circular corriente y el condensador se carga.

  - NOTA: un condensador descargado no ofrece resistencia a la corriente

- Vc(t)=,   I(t)=

Descarga de un condensador

- Inicialmente el condensador está cargado, Vc(t2)=V.

  - NOTA: Un condensador cargado funciona como un circuito abierto.

- Posteriormente, 0=-VR(t) + Vc(t),    vR(t)=I(t)R

3 - Sistemas electrónicos

- Amplificadores: incrementan la intensidad de una señal

- Filtro: eliminan las señales no deseadas (ruido)

- Osciladores y conformadores de onda: generan/cambian forma de señal

- Conversores: cambian dominio de señal (digital/analógica)

Amplificadores

- (Vs:entrada, V0:salida)

- Tres parámetros:

  - Ganancia (A): Relación entre amplitud de entrada y salida

  - Impedancia de entrada / salida (Ri / Ro): Modelan pérdidas producidas en la entrada y la salida

    - Rs es parte de la fuente y produce pérdidas, que se intentan modelar con Ri. VRI = VsRiRi + Rs

    - Ro modela las pérdidas producidas en RL, que representa el componente conectado a la salida del amplificador.

    - VoVs. Si Ri>>Rs y Ro<<RL, VoVs

      - A es la ganancia en tensión en circuito abierto

Tipos de amplificadores

- Amplificador de tensión: Ri alto, Ro bajo en serie

- Amplificador de corriente: Ri bajo, Ro alto en paralelo

- Amplificador de transconductancia: Toman tensión de entrada y modifican corriente de salida. Ri alto, Ro alto en paralelo

- Amplificador de transresistencia: toman corriente y modifican voltaje de salida. Ri bajo, Ro bajo en serie

- (Si reciben tensión Ri alto, si reciben corriente Ri bajo, si sacan tensión R0 bajo, si sacan corriente Ro alto)

Amplificador operacional

- Amplificador de tensión con ganancia de 2x105

- Idealmente, Ri=inf,   R0=0.

Amplificador operacional con retroalimentación negativa

- Se conecta la salida a la entrada inversora (-). Parte de la salida se sumará (es negativa, por lo que se reduce) a la entrada.

  - Permite evitar llegar al ‘límite’ de tensión del amplificador

- Configuración inversora: Vi en parte negativa

  - Si se trata de un amplificador ideal, 		Ri=inf, Ix=Iy=0.

  - Además, dado que Av0=inf, y Vx = V0/A, Vx=0. Se conoce como cortocircuito virtual.

  - Si Ix=0, entonces I1 = I2.

  - Resultado: . La señal de salida estará invertida.

- Configuración no inversora: Vi en parte positiva

  - Por cortocircuito virtual, Vx=Vi(!=0)

Variantes de circuitos operacionales (inversora)

- Sumador inversor: Utiliza el principio de superposición para sumar varias tensiones y luego invertir y amplificar el resultado.

  - Si todas las resistencias son iguales a R4, la suma será directa (pero cambiada de signo)

  - Para crear un sumador no inversor se añade un inversor al final.

- Restador:

  - Invierte Vi1, súmalle Vi2 e despois invirte o resultado (un inversor e un sumador inverso)

  - .

- Derivador: Se sustituye la primera resistencia por un condensador

- Integrador: Se sustituye la segunda resistencia por un condensador

Variantes de circuitos operacionales (no inversora)

- Seguidor de tensión: Sin resistencias R2 ni R1. Mantiene la tensión constante (Vi=Vo)

Osciladores

- Sistema que oscila entre dos estados.

  - Biestable: Presenta dos salidas estables(ej: comparador, puerta lógica)

  - Astable: Oscila entre dos valores de salida, ninguno estable (ej: CLK)

  - Monoestable: Presenta un estado estable y otro inestable que se mantiene un tiempo limitado (ej: alarma)

- Se pueden implementar con amplificadores operacionales con realimentación positiva

Amplificador operacional con realimentación positiva (biestables)

- Se conecta la entrada no inversora (+) a la salida

- Parte de la salida se suma a la entrada, llevando a una conf. inestable

- I1=I2, pero no hay principio de cortocircuito virtual.

  - .

  - Vx aumenta continuamente hasta saturar el  amplificador. Funciona como un biestable.

    - Si el amplificador se satura con 15V, la señal de salida alterna entre 15V y -15V.

- Conf. inversora: Se conecta vi a la parte negativa, y la toma de tierra a la positiva (R1 sigue en la parte positiva).

Señal eléctrica

- Cualquier función periódica (ej: señal eléctrica) se puede aproximar por una suma ponderada de sinusoidales (a*sen(wt)), denominada serie de Fourier

- En corriente alterna, se considera que v(t) = Vm*sen(ωt). NOTA: ω = 2*pi*f

- Debido a la presencia de condensadores, la ganancia de un amplificador puede variar con la frecuencia.

  - Aprovechando esto se pueden realzar o atenuar frecuencias concretas, creando filtros.

Filtros

- Permite realzar o atenuar determinadas frecuencias

- |Av(f)| = VoVi.  En decibelios,  |Av(f)| = 20*log|VoVi|.

- Tipos de filtros:

  - Pasa baja: |Av| alto para frecuencias por debajo del umbral

  - Pasa alta: |Av| 0 para frecuencias por debajo del umbral

  - Pasa banda: |Av| alto para frecuencias dentro de un intervalo

  - Rechazo de banda: |Av| 0 para frecuencias dentro de un intervalo

- Los filtros pasivos utilizan bobinas, que son difíciles de integrar y producen poca ganancia. Los filtros activos utilizan amplificadores operacionales.

- Ambos tipos de filtros afectan también a la fase de la señal de entrada, lo que puede llevar a un desfase proporcional a la entrada que se debe corregir.

Especificaciones de un filtro

- Frecuencia de corte superior (fH): Frecuencia a partir de la cual se atenúa la frecuencia (caida en ganancia en tensión de 3 dB)

- Frecuencia de corte inferior (fL): Frecuencia antes de la cual se atenúa la frecuencia

- Rizado: Variación máxima de la ganancia en banda pasante

- Atenuación: Caída en ganancia de una frecuencia fA concreta respecto a la ganancia en la banda pasante.

Conversores A/D  (Analógica→digital) aka ADC

- La señal analógica se pasa antes por una etapa de muestreo y retención

  - El circuito de muestreo contiene un conmutador que se cierra durante una fracción del período de reloj.

  - Con el conmutador cerrado se lee la señal, cuando está abierto se mantiene el previo valor muestreado

  - Se toman algunos valores concretos a lo largo de un período de tiempo

- La señal de entrada se representa en binario con N bits. La amplitud se divide en 2N zonas, representadas por N bits.

- Resolución del conversor (∆): max(VA) / 2N

  - Cuanta mayor sea N, menor será la pérdida.

  - El error máximo será la mitad de la resolución.

Conversores D/A  (Digital→analógica) aka DAC

- La entrada será una palabra digital de n bits d1, d2, …, dn

- Se pueden usar para reconstruir una señal analógica que ha sido convertida a digital para utilizarla.

  - La salida será vo = D*Vref, donde D es el valor decimal de la entrada en binario y Vref la tensión de referencia usada para la reconstrucción de la señal analógica.

  - Respecto a la señal analógica original se produce un error de cuantización < ∆/2.

    - ∆ = 2-n*Vref

- Se suele seguir con una etapa de filtrado para aproximar mejor la señal de salida.

4 - Electrónica de estado sólido

Enlaces

- Enlace iónico: Un elemento cede electrones a otro. Ejemplo: NaCl

- Enlace covalente: Ambos elementos comparten electrones para completar sus capas externas. Ejemplo: Cl2

  - El silicio presenta una conf. elec. de 1s22s22p63s23p2. Necesita 4 electrones para completar su última capa, por lo que forman enlaces covalentes con otros 4 átomos de silicio.

Teoría de bandas

- Cuando los átomos están alejados, la estructura de bandas no se ve afectada

- Al aproximarse, los orbitales 3p y 3s se deforman, creando orbitales híbridos 3sp inestables

- Al aproximarse más y formar un enlace covalente, el orbital sp se divide en dos bandas:

  - Banda de valencia: Aloja a los electrones del enlace

  - Banda de conducción: Disociación de la banda original

    - Los electrones requieren energía para pasar de banda de valencia a conducción

Tipos de materiales

- La conductividad depende del gap de energía entre bandas (E

- Aislante: Gap de 5eV o más

- Semiconductor: Alrededor de 1eV

- Conductor: Próximo a 0

Electrones y huecos

- Cuando un electrón pasa a la banda conductiva, deja en la banda de valencia una ausencia de carga negativa (hueco), que actúa como aporte de carga positiva.

- Tanto los e- de la banda conductiva como los huecos en la banda de valencia se desplazan, en sentidos opuestos y a distintas velocidades (el e- más rapido)

Generación

- Proceso por el cual un electrón de la capa de valencia alcanza suficiente energía para pasar a la de conducción

- Puede ocurrir por:

  - Generación térmica: proceso interno causado por la red cristalina

  - Fotogeneración: producida por la transferencia de luz

Recombinación

- Proceso por el cual un electrón vuelve a la capa de valencia ocupando un hueco y liberando energía

  - La energía se libera en forma de calor y radiación en forma de luz (f=e/H)

Tipos de semiconductores II

- Sea n la concentración de electrones en la capa de conducción y p la de huecos en la capa de valencia. Sea ni la concentración intrínseca I

- Semiconductores intrínsecos: n=p=ni

  - El movimiento de electrones se produce por generación, principalmente térmica

  - Se comporta como aislante a bajas temperaturas

- Semiconductores extrínsecos: n≠p,  pero n*p=ni2

  - Tipo P: p>>n

    - Se introducen átomos con un electrón menos que el del semiconductor. Ejemplo: silicio + boro

    - NA≃p → n=ni2NA, en cm-3

  - Tipo N: n>>p

    - Se introducen átomos con un electrón más que el del semiconductor. Ejemplo: silicio + fósforo

    - NA≃n → p=ni2NA, en cm-3

Corriente en semiconductores III

- Corriente de arrastre: Causada por una diferencia de potencial o presencia de un campo eléctrico.

  - Jn=σnE,   Jp=σpE

  - Conductividad(σn,p): conductividad de electrones y huecos, respectivamente.

    - σ = q(nμn + pμp)

    - μn,p: movilidad Ide electrones y huecos, respectivamente

  - Resistividad(ρ):  σ-1

- Corriente de difusión: Causada por la tendencia de las partículas a distribuirse de regiones de alta densidad hacia regiones de baja concentración.

  - Jp = -qDpdpdx,    Jn = qDndndx.

  - Dn,p son propias del material: Dnμn=Dpμp=VT (potencial térmico,I KT/q, VT≃25mV @ 300K)

5 - Diodo

Unión PN (en equilibrio) I

- Surge del contacto entre un semiconductor de tipo P y uno tipo N

- Se produce un fuerte desnivel debido al número elevado de huecos en el uno y de electrones libres en el otro

  - Los electrones se desplazan a ocupar los huecos, produciendo recombinación masiva en el centro, denominado zona de vaciamiento

- Cerca de la frontera se genera un campo eléctrico por la diferencia de carga, que se opone a la difusión de más carga movil.

  - La corriente de difusión y la de arrastre tienen valores muy próximos (Jd=Ja)

  - Esta oposición crea una barrera de potencial, denominada potencial de contacto. Los portadores mayoritarios no pueden pasar la barrera hacia el lado donde son minoritarios.

Polarización inversa

- Aplicamos un potencial externo al diodo, del mismo signo que el potencial de contacto.

- Los electrones libres en la parte N se acercan al polo + externo, por lo que la carga positiva en la zona de la frontera aumenta.

- Luego, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de Vext, por lo que pasan a depositarse en el semiconductor P, donde se produce recombinación y alcanzan la zona de vaciamiento.

- Los huecos y electrones que aparezcan en la zona de vaciamiento  serán trasladados a la región donde son mayoritarios por efecto del campo eléctrico. Este corriente es conocida como corriente de saturación en inversa (Is)

- Is toma un valor muy pequeño y es consecuencia de la diferencia de Ja>Jd

Polarización directa I

- Electrones libres viajan desde la fuente hacia la zona N hasta alcanzar la zona de vaciamiento

- Estos electrones ayudan a disminuír la carga iónica depositada, disminuyendo el potencial de contacto.

- Debido a esto, más electrones atraviesan la zona de vaciamiento y pasan a la zona P.

- Esto aumenta drásticamente el valor de la corriente de difusión: Ja<Jd

Efecto capacitivo

- El grosor de la región de vaciamiento y por lo tanto la carga acumulada varía según la tensión en los terminales del diodo.

- Entonces, el diodo se comporta como un condensador, cuya capacidad de vaciamiento será mayor en polarización inversa que en directa

Curvas características

- Al aplicar un potencial externo a los terminales, el diodo responde con una relación no lineal entre dicho potencial y la corriente que lo atraviesa

- La curva característica (relación I-V) se corresponde con la función

Modelos circuitales

- En lugar de utilizar la expresión previa, se opta por modelos circuitales que aproximan el funcionamiento del diodo para analizarlos en circuitos.

- Consiste en analizar si cada diodo está OFF o ON:

  - Si Vd<Vy, está en OFF, por lo que Id=0. Se deja abierto el circuito.

  - Si Vd>Vy, está en ON

    - Si se trata de un modelo de tensión de despegue y el diodo está en ON, el diodo fijará la tensión a su tensión de despegue, forzando siempre que Vd=Vy

    - Si se trata de un diodo ideal, se ignora en el circuito.

  - Si varios diodos están en serie, para estar en ON deben estarlo todos simultáneamiente.

Ejemplos modelos circuitales I

- V=5V, R=1K. Calcular V e I del diodo en:

- Modelo de tensión de despegue (Vγ=0.65V) V

  - Primero se determina si el diodo está en OFF o ON. Si está en OFF, Id=0, Vd=V=5V,  Vd>Vγ. El diodo no puede estar OFF.

  - Al estar ON, resolvemos el circuito. El diodo fija su voltaje a Vd=0.7V, por lo que VR=4.3V y Id=4.3mA.

- Modelo ideal (Vy = 0V)

  - Por la lógica previa, el diodo no puede estar OFF. Vd = 0V.

  - Resolvemos el circuito. Id=IR = 5mA,

Variantes de amplificador operacional inversor con diodos

- Logaritmo: Asumiendo que Vi>0

  - IR=ID

  - . Fórmula obtenida de modelo exponencial de diodo.

- Exponencial:

  - IR = ID

- Mediante estos circuitos es posible construir un multiplicador (dixo que non entraba)

6 - Transistor

Transistor bipolar

- Creamos una unión PN y añadimos otro semiconductor tipo P, produciendo 2 diodos enfrentados

- Polarizamos uno en directa y otro en inversa

  - En el diodo en directa se produce un trasvase de portadores de donde son mayoritarios a donde son minoritarios, en el otro no ocurre nada

- Dopamos el semiconductor de la izquierda más. Esto produce que e el nº de huecos sea mayor y que se produczca mayor flujo de huecos que electrones. Los huecos pasan al semiconductor del medio y se recombinan.

- Ahora, hacemos que el semiconductor del medio sea más estrecho. Ahora, en lugar de recombinarse, la mayoría de huecos que llegan al medio continúan y son arrastrados al semiconductor de la derecha.

  - Con estos cambios, en lugar de no producirse nada en el transistor en inversa, ahora se produce una corriente que fluye por los terminales laterales.

- El dispositivo creado se denomina transistor bipolar (BJT)

  - Las tres regiones que posee se denominan base, emisor y colector. La corriente que se aplica sobre la base permite regular el flujo de corriente entre emisor y colector.

  - El transistor bipolar se puede utilizar para crear dispositivos como amplificadores o inversores

Estructura MOS I

- Partimos de un semiconductor intrínseco y se dopa para hacerlo extrínseco.

- Situamos en la parte de arriba una capa de óxido, y encima una capa metálica denominada puerta

- Si aplicamos una tensión VG sobre la puerta, el semiconductor reaccionará según el signo y valor de la tensión:

  - VG<0: Se deposita carga negativa sobre la puerta y se induce positiva al otro lado. El material se carga de forma similar a un condensador

  - VG>0: Se deposita carga positiva sobre la puerta.

    - Se debería inducir carga negativa al otro lado, pero al ser semiconductor tipo P, no se puede compensar por completo, produciendo un campo eléctrico que repelerá los huecos del semiconductor.

    - Aparece una capa de vaciamiento de carga iónica negativa desde la superficie del semiconductor.

  - Si sigue aumentando VG, aumentará el campo eléctrico y se comenzarán a romper enlaces, por lo que la concentración de electrones libres aumenta.

    - Estos electrones se acumularán bajo la puerta,  compensando parcialmente la carga. Se denomina modo de inversión.

Transistor MOS

- Tomamos una estructura MOS y dopamos ambos lados de la puerta para crear dos regiones semiconductoras de tipo N. La de la izquierda se denomina fuente y la de la derecha se denomina drenador.

  - Equivalente a dos diodos conectados en sentidos opuestos

- En este circuito no fluye corriente entre la fuente y el drenador, a no ser que se aplique un potencial lo suficientemente alto a la puerta. (VG > VTH)

  - Si se aplica este potencial, aparece un canal entre el drenador y la puerta por los electrones mencionados en el modo de inversión.

- De esta forma, se produce un efecto de transistor. El dispositivo se denomina Transistor NMOS

  - Abierto  funciona como un interruptor abierto. Cerrado funciona como una resistencia de valor RON.

  - Un Transistor PMOS es idéntico pero con la puerta invertida.

- La corriente entre fuente y drenador sigue la siguiente fórmula: ID=f(W/L)

  - Siendo W la anchura del canal y L la longitud.

7 - Métricas de calidad

Fiabilidad y robustez III

- La curva VTC (voltage transfer characteristic) representa Vo respecto a Vi para un componente. Permite describir el comportamiento ideal y real de un componente.

- VOH: Nivel alto de salida

- VOL: Nivel bajo de salida

- VIL: Valor máximo de entrada interpretado como 0

- VIH: Valor mínimo de entrada interpretado como 1

  - VIL y VIH se consiceran como los puntos con pendiente -1

- NML: Margen de ruido en baja: VIL-VOL

- NMH: Margen de ruido en alta: VOH-VIH

- Cuanto mayores sean los márgenes de ruido, más robusto será el circuito.

Inversor CMOS

- VOH = VDD (voltaje de alimentación), VOL=0. Márgenes de ruido elevados

- Rn = Kn*Ln/Wn, Rn = Kp*Lp/Wp,

  - Es decir, la resistencia ofrecida es dir.prop. a la longitud del transistor e inversamente a la anchura. K es una constante propia del transistor.

Velocidad

- Retardo de propagación alta-baja(tpHL): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor alto hasta que la salida conmuta en un 50%.

- Retardo de propagación baja-alta(tpLH): Tiempo desde que la entrada alcanza el 50% del valor bajo hasta que la salida conmuta en un 50%.

- Se define el retardo de propagación como tp = (tpHL+tpLH)/2

Retardo en un circuito

- La capacidad CL representa la capacidad de salida de este inversor sumada a las capacidades de entrada de todas las puertas a la que va conectada.

- La carga y descarga de CL, como si fuese un condensador, determinará los retardos del circuito. Sustituyendo en la fórmula, obtenemos:

  - tPLH = ln(2)RPCL

  - tPHL = ln(2)RNCL

- Buscamos que los retardos sean simétricos, por lo que buscaríamos que Rp=Rn=R. Entonces,

- Conclusiones:

  - tp es directamente proporcional a CL, y CL aumentará cuanto más puertas lógicas estén conectadas (y cuanto mayor sea su CI)

    - Definimos fan-out como el nº de puertas conectadas a la salida de la puerta conectada. A mayor fan-out, mayor retardo.

  - tp es también directamente proporcional a R, por lo que debemos minimizarla. Para esto:

    - Debemos minimizar Ln y Lp (llegado cierto punto es imposible)

    - Maximizar Wn y Wp (sin embargo, aumentar W también aumenta la CO del transistor, por lo que dependerá del caso si merece la pena aumentar W o no)

Ejemplo: Obtener retardos de un inversor

- Sea un inversor CMOS con carga CL=200pF. Dadas las especificaciones, calcular los retardos.

- Se debe asegurar que sea simétrico (Rp=Rn). Se consideran los valores mínimos de L posibles y se calcula el W necesario para asegurar la simetría.

  - Lp=LN=1μm,  Wn=10μm,  Wp=30μm. Para estas dimensiones, RN=Rp=1.5K

- Se calculan las capacidades con las expresiones dadas.

- Teniendo en cuenta que RN=RP, conocemos que tp=tPHL=tPLH = ln(2)*R*(CO+CL).

Consumo de potencia

- Potencia media: Marca principalmente la vida de la batería

- Potencia instantánea (picos de potencia): determina el diseño del cableado y afecta a los márgenes de ruido y a la fiabilidad de resistencia

Consumo de un circuito II

(potencia dinámica, 90%)	(potencia de cortocircuito, 8%)   (potencia estática, 2%)

- Para disminuir el consumo de potencia dinámica (transición entre estados), se deben disminuir CL (fanout), VDD (tensión de alimentación) y fo (frecuencia)

- La potencia de cortocircuito (transición entre estados, cuando hay corriente entre alimentación y tierra) depende principalmente del fanout: cuanto mayor sea el fanout, menor será la potencia (cuanto más fanout mejor, es inverso a en la potencia dinámica)

  - Aun así es mejor fanout pequeño porque PD es más significativa

- La potencia estática (fugas) depende principalmente del proceso de fabricación

Inversores en cascada

- La unión de dos inversores CMOS es útil por su propiedad regenerativa: permite que una señal perturbada converja al nivel de tensión normal

- En ocasiones, utilizar varios inversores también permite reducir los retardos, pues puede ser más fácil cargar paso a paso una capacidad CL que cargarla de golpe en un único paso (ejemplo de escalar muro/subir con escaleira)

  - Si para un inversor CL >> CO, tp=tPHL=tPLH=ln2RCL.

    - Aumentar W para este transistor aumentará su CO (lo cual no es demasiado relevante) pero también aumentará su CI, perjudicando al resto del circuito.

    - La CL de un inversor k es COk + CI(k+1)

- Por lo tanto, en lugar de modificar su W añadimos otros dos inversores, tales que el segundo es s veces más grande que el primero y el tercero es s2 veces más grande que el primero.

- Si el escalado es ideal, .

- Sumamos sus tiempos de retardo. Para N inversores, asumiendo un escalado ideal,

- Para calcular el nº de escalones N que minimiza el retardo, derivamos la expresión en función de N. Asumiendo pequeño el retraso de la primera etapa, obtenemos:

- (N: nº de etapas óptimo)

- En una situación real tomaremos s y N enteros, y no se cumplirá que el escalado sea ideal. Se redondeará N al número entero más próximo .

  - S debe estar entre 2 y 5.

Oscilador en anillo

- Un lazo cerrado de un número impar de inversores proporciona un oscilador digital.

8 - Circuitos lógicos combinacionales

Lógica CMOS complementaria IV

- Extensión del inversor CMOS. Permite construír funciones lógicas.

- Constituido por dos bloques de transistores:

  - Pull-Up Network (PUN): Bloque superior de transistores PMOS

  - Pull-Down Network (PDN): Bloque inferior de transistores NMOS

- Al crear funciones lógicas con tecnología CMOS:

  - Una conexión en serie en el bloque PMOS corresponde con una en paralelo en el bloque NMOS, y viceversa

    - Tras elaborar uno de los bloques, el otro será una copia con las conexiones en serie cambiadas por paralelo y viceversa. Se recomienda empezar por el bloque N.

  - Las puertas en lógica complementaria incluyen una inversión, por lo que la salida será negada

- Al leer una función lógica a partir de un circuito, se lee la parte NMOS, se considera en serie →AND y en paralelo →OR, y se niega la función completa final.

- Propiedades:

  - Fiabilidad: salidas siempre bien definidas

  - 2 transistores por entrada (PMOS y NMOS)

  - Transistores en serie más lentos que en paralelo

Implementación puertas lógicas

- Transistores NMOS en serie o PMOS en paralelo implementan  (parcialmente) una función NAND

- Transistores NMOS en paralelo o PMOS en serie implementan (parcialmente) una función NOR

Implementación puertas lógicas pero ben feita

- Se añaden transistores adicionales que vayan a tierra, garantizando que la salida se fija a 0 cuando es necesario.

- Puerta NAND: 				Puerta NOR:

Ejemplo:

- Bloque P en parte superior, N en inferior

- Se realiza la función por partes:

Retardos de propagación

- Tomando como referencia la siguiente puerta NMOS de dos entradas:

- El retardo de propagación dependerá de la transición que se produzca:

  - Ambas entradas de baja a alta: tpLH 0.69 * Rp/2 *CL

    - Debido a que hay dos resistencias en paralelo, proporcionando dos vías para cargar el condensador, por lo que es más rápido.

  - Una entrada de baja a alta: tpLH 0.69 * Rp *CL

  - Ambas entradas de alta a baja: tpHL 0.69 * Rp*2 *CL

- Conclusión:

  - Añadir transistores en serie ralentiza el circuito.

  - Las entradas más lentas deben estar próximas al nodo de salida.

Dimensionado de transistores para obtener retardos simétricos

- Partimos de que todos los transistores  tienen s=1.

- Se busca que los retardos sean simétricos, y similares en los peores casos a los del inversor.

- Calculamos los peores casos de retardo tanto para 0→1 como para 1→0, estudiando tpLH y tHL en los caminos más largos (con mayor resistencia entre los puntos)

  - Ejemplo: En el siguiente circuito, el peor caso ‘0’-->’1’ (parte superior PMOS) es el camino que toma C,B,D en serie.

  - R=RD+RB+RC=(2R/s)+(2R/s)+(2R/s)= 6R/s

- Calculamos, para cada resistencia, el valor de s que hace que la resistencia sea igual a R. En el caso anterior, C,B y D toman aumento s=6.

- Una vez se calculan los peores casos absolutos, se consideran los peores casos que involucran a cada transistor, hasta tener el escalado de todos.

  - Ejemplo: Calcular sA en la parte PMOS. RpA+RpD<=R. El valor mínimo de sA que cumple esto es s=3.

- En este caso, se pueden tomar aumentos distintos (entre paréntesis) que resultan en la misma resistencia, pero es más eficiente

  - Si se colocan los elementos de menor capacidad más próximos a la fuente, se reducen los retardos.

Fan-out / Fan-in

- Fan-out: Número de puertas conectadas a la salida de una puerta

- Fan-in: Número de puertas conectadas a la entrada de una puerta

  - Afecta significativamente a tpHL, con una función cuadrática en el peor caso.

  - Se deben evitar conectar más de 4 puertas a la entrada de una puerta

Lógica de transistor de paso complementaria (CPL) II

- Se obtiene simultáneamente la complementaria de cada salida

- Las puertas básicas tienen todas la misma estructura, sólo cambian las entradas

- Lógica compacta

- Inconvenientes:

  - Las NMOS transfieren un ‘0’ fuerte y un ‘1’ débil

    - Siendo VTh la tensión umbral del transistor y VDD la tensión en caso de ‘1’, en caso de ‘1’ la la salida del transistor será VDD-VTh. Dependiendo de los márgenes de ruido del inversor, este valor puede no ser reconocido como ‘1’. Se pierde un valor de VTH en cada transistor.

  - PMOS transfiere un ‘1’ fuerte y un ‘0’ débil

- Soluciones:

  - Usar transistores con VTH=0 (non é boa! sensibles ao ruido!)

  - Utilizar un lazo de realimentación I: En caso de ‘1’, se activa un transistor que conoecta VDD con la salida del transistor a corregir, fijando la tensión a VDD y evitando pérdidas.

    - Ejemplo: AND/NAND en CPL con realimentación

  - Usar puertas de transmisión:

    - Combinando los dos tipos de transistores, se complementan. En caso de ‘1’ lógico funciona el PMOS, en caso de ‘0’ el NMOS. De esta forma, se evitan las pérdidas.

    - Ejemplo de uso: multiplexo. Si S=’1’ F=A, si S=’0’ F=B.

- Nota: esta peza, por si misma, funciona como un inversor creo

9 - Circuitos lógicos secuenciales

Tipos de registros

- Latches: se activan con reloj en alta/reloj en baja. (sensible a nivel)

  - La señal cambia al estar en modo transparente (normalmente, reloj en HIGH) y se mantiene estable en modo hold (norm, reloj en LOW)

  - Inconveniente: En un mismo ciclo de modo transparente, si es demasiado largo, podría cambiar el valor varias veces, produciendo un valor incorrecto.

- Registros/flipflops: Sensibles a los flancos (flanco positivo/negativo). Se construyen mediante latches. Son más útiles.

Biestable mediante inversores

- El acoplamiento cruzado de dos inversores da lugar a un circuito biestable (dos estados estables)

- Requiere intervención exterior para cambiar el valor del estado. Dos estrategias:

  - On-line: Introduce un cambio entre los inversores mientras está en funcionamiento

  - Off-line: Pausa el mecanismo temporalmente, introduce el valor deseado y lo reanuda.

Ejemplo:Latch SR (On-line)

Q = ¬(RCK + Q)

Latches off-line

- Se cambia de estado rompiendo el lazo de realimentación, mediante un multiplexor

- (en imagen) un latch negativo, transparente cuando el reloj está en baja.

  - Un latch positivo sería intercambiando 0 y 1, y sería transparente con el reloj en alta.

- Se puede implementar un multiplexor mediante puertas de transmisión:

  - Es necesario pasar la señal de reloj a ambas partes de la puerta de transmisión. De esta forma, los distintos ciclos quedan bien separados y no se produce ninguna indeterminación donde ambos inversores están conectados uno con el otro, produciendo un sistema inestable cuya salida dependería de sus retardos.

Flipflop disparado por flanco (master-slave)

- Compuesto por dos latches, siendo uno master y otro slave. El S tomará como entrada la salida del M.

- Ejemplo:

  - Siendo M transparente en clk=0 y S transparente en clk=1

  - El resultado es que la salida de S sólo cambia en flanco de subida.

Caracterización de flipflop I

- Sean tpd_inv los retardos de los inversores y tpd_txx los retardos de las puertas de transmisión

- Tiempo de set-up (tsu) - Tiempo anterior al flanco positivo para el que los datos D deben ser válidos.

  - 3*tpd_imv + tpd_tx

- Tiempo de mantenimiento (thold) tiempo posterior al flanco positivo que debe mantenerse la entrada D. Suele ser 0.

- Retardo de propagación (tprop): Tiempo que tarda QM en propagarse a Q

  - tpd_inv + tpd_tx (sólo un inversor, se considera que el inversor I4 ya ha sido pasado antes de empezar a contar tprop)

- Registro dinámico: Utilizan condensadores cuya carga almacena el dato guardado. Sin embargo, mantienen el dato sólo temporalmente debido a fugas.

  - tsu = tpd_tx,   tc-q= 2tpd_inv + tpd_tx

Clock Skew I

- Fenómeno observado en circuitos síncronos, donde CLK y ¬CLK no cambian de valor simultáneamente, por lo que las señales de reloj no llegan al mismo tiempo a los componentes.

  - Solapamiento 1-1: Existe un instante donde ambas son 1

  - Solapamiento 0-0: Existe un instante donde ambas son 0

- Para crear un registro insensible al clock-skew, se puede crearlo sin utilizar ¬CLK. Otra alternativa: (DE ESTO SOLO ENTRA DEFINICION. NIN SIQUERA IDENTIFICAR SE UN CIRCUITO É SENSIBLE OU NO. FREE FOR THE GOAT)

10 - Memoria de estado sólido

Celda RAM estática (SRAM) III

- La señal ‘WORD’ indica si se lee la celda representada o no.

- Cada una de las celdas almacena un bit en memoria

- Para leer, primero se precarga BIT y ¬BIT a 1.

  - De esta forma, cuando se activan los transistores (cuando WORD=’1’) si la señal interna es un 1 se leerá un 1 (no cambia), y si es un 0 el ‘1’ lógico de BIT se descargará al contactar con tierra y se convertirá en 0. De cualquier forma, BIT tomará el valor de C1 y ¬BIT el de C2.

  - Este proceso se denomina ‘descarga condicional’. Al producirse, temporalmente fluye corriente por C2 por lo que, si tenía un 0, durante un momento su valor pasará a ‘1’ y luego se corrige. Esto puede ser un follón bien grande, debido a que durante ese momento se varía la entrada de C1.

  - Denominamos VIL al valor de tensión máximo que se produce en el follón. Para minimizarlo, requerimos que la resistencia de TW sea mucho mayor que la ofrecida por T4

- Para escribir, se precarga el dato a escribir en BIT y su negado en ¬BIT.

  - Se activa WORD. El proceso es el mismo que en la lectura, produciéndose descarga condicional, y C1 toma el mismo valor que BIT.

  - En la transición ‘1’-->’0’, se produce otro follón. Para minimizar el efecto del follón, la resistencia de T3 debe ser mucho mayor que la de TW (en este caso, queremos que a variación de tensión sea grande para que si se detecte o cambio, que antes queríamos evitar.

Celda RAM dinámica (DRAM)

- Utiliza un condensador para almacenar la memoria.

- Escritura: Se carga Cs activando WL y poniendo  el valor correcto en BL

- Lectura: Se precarga BL y se activa WL. Así, se distribuye la carga entre CS y CBL, por lo que BL toma el valor de Cs.

  - Sin embargo, al hacer esto se destruye lo almacenado en Cs.

Diferencias DRAM/SRAM

- Las celdas DRAM tienen una línea de acceso (BL) en contraste con las SRAM

- La operación de lectura en DRAM es destructiva, requiere operaciones adicionales

  - Además, requiere una capacidad adicional para almacenar el dato, y también un amplificador sensor (necesario en DRAM, opcional en SRAM) II por bitline para la distribución de carga

- La memoria SRAM tiene más transistores (más costosa)

Circuitos periféricos

- Amplificador sensor

- Decodificador de filas

- Decodificador de colimnas

Amplificador sensor

- Es necesario en las DRAM, y aumenta el rendimiento de las SRAM.

- Se coloca entre BL y la salida, estando conectado a una fuente VDD/2

  - Si VBL>VDD/2,  VOUT=VDD

  - Si VBL<VDD/2,  VOUT=VDD

Decodificadores

- Reducen el número de líneas de selección.

- N palabras → K=log2N líneas de selección

- Idealmente, se busca que nºcolumnas=nºfilas

Memorias CAM

- Operación Match: devuelve 0 si el dato no está en la celda

  - El dato a buscar se pasa en las líneas bit

  - Si el dato no está en la celda, N3 ON, por lo que match=0

- Una memoria contiene varias celdas CAM, agrupadas en palabras. Una serie de celdas CAM permiten buscar una palabra completa. Ejemplo: búsqueda de 0101

no preocupar demasiado :)

importante :o

na foto os polos de Vx están ao reves

basicamente porque a resistencia que está na entrada do amplificador é moi grande asi que a corriente en vez de pasar por ahí pasa toda por I2. por eso I1=I2. e como en ningun dos dous polos do amplificador, a diferencia de tensión entre ambos polos do ampf é 0. na configuracion inversora o polo positivo está en terra, asi que eso significa que vx=0. na confiruacion non inversora, o polo positivo está conectado a vi, polo que vx=vi

Un inversor  sería un amplificador operacional con realimentación negativa en configuración inversora con dos resistencias de igual valor R (A=(-R/R)=-1)

Huecos en la zona P, y electrones en la zona N.

Salen electrones de la zona N y, como entran en la zona P, salen huecos de la zona P.

esto preguntao!

En este caso, la corriente entra en el lado N en forma de electrones y entra en forma de huecos por P.

Entonces, si se supone que el diodo está en OFF y se establece que Id=0 y resulta que en el circuito resultante Vd>V0, será una contradicción, y nos indique el diodo debe estar en ON, y que Vd=Vy.

Este criterio se debe aplicar a todos los diodos para encontrar cuales están en OFF y cuales en ON.

Si Vi<0, para que el diodo esté en directa debería estar al revés de en la imagen. En este caso, la ecuación sería Vo= +nVTln(-Vi/IsR). (se cambia el signo de Vo y de Vi)

N viene de que el canal es un semiconductor tipo N,

nota: 1 m = 10³ mm = 10⁶ μm = 10⁹ nm = 10¹² pm = 10¹⁵ fm

Tener en cuenta que N impar invertirá la entrada. Si el dispositivo que se optimiza es un inversor, se debe dejar N impar.

En la implementación con NMOS, en los estados donde la salida de la función debería ser 1, se conecta F con VDD.En el caso de la implementación con PMOS,  no está garantizado que cuando F=0 la salida se baje.

Se toma 2R porque, habitualmente, Rp=2RN. Non ten que ver co de arriba de alto/bajo.

En algunos ejercicios, se indica el valor del retardo (ej: retardos menores de 1 ns)

todo esto do follón non está nas traspas nin idea de se entra. o tipo doulle muitisima importancia

nos exámenes si ten entrado. igual o queres explicar mellor do que está ahora porque non sei eu se che dará por ben esto de follón