Introducción a Fundamentos de computadores

Tipos de ordenadores

- PCs: propósito general, compromiso coste/rendimiento

- Servidores: Elevada capacidad y rendimiento, uso intensivo de redes

- Supercomputadores: Aplicaciones científicas y en ingeniería, gran memoria, elevado coste y rendimiento

- Ordenadores empotrados (embedded): Son un componente dentro de otro sistema (ie un coche), limitaciones de consumo de potencia, coste y rendimiento

Era post-PC

- Dispositivos móviles personales (PMD): Pequeños, rápidos, permanentemente conectados, coste bajo

- Computación en la nube: Propiedad de grandes compañías con gigantescos datacenters

  - Infrastructure as a Service: Se alquila parte de la infraestructura

  - Software as a Service: Aplicaciones en la nube, la mayoría del software se ejecuta en la nube

Componentes del computador

Placa base PC

CPU

- Encargado del control y ejecución de operaciones

- Partes:

  - Unidad de control (CU): Dirige el resto de unidades

  - Unidad de procesamiento (ALU): Realiza operaciones aritmético/lógicas

  - Banco de registros: Elementos de almacenamiento, guardan datos a ser procesados por la ALU

  - Memoria cache: memoria SRAM rápida para un acceso eficiente a datos e instrucciones

- Sistema multinúcleo → varias CPUs en un chip

RAM

- Mantiene las instrucciones y datos de programas mientras se ejecutan

- Se borra al apagar el ordenador

- Se conecta con la CPU mediante el bus de memoria

- Suele ser Dynamic RAM (DRAM): Asynchronous DRAM o Synchronous DRAM

ROM

- No volatil, read-only, mantiene información para iniciar el ordenador

Disco duro

- Magnéticos (HDD) o sólidos (SDD)

Redes

- De área local (LAN), de área amplia (WAN) e inalámbricas (wifi, bluetooth)

GPU

- Aceleran procesamiento gráfico

- Existen tarjetas dedicadas, integradas o híbridas

Hardware y software

- Software de aplicaciones: Lenguaje de alto nivel

- Software de sistema: Compiladores (de alto nivel a máquina o a ensamblador) y SO

- El hardware solo entiende lenguaje máquina (binario), que es creado por un ensamblador (de lenguaje ensambnlador a máquina)

ISA (Instructions set architecture)

- Conjunto de instrucciones máquina que entiende una CPU

- Distintos CPU pueden tener el mismo ISA pero diferenciarse en su microarquitectura

- ABI: ISA + interfaz de sistema operativo

RISC: Reduced Instruction Set Computer

- ISA pequeño y optimizado, de instrucciones uniformes.

- Accede a memoria con carga y almacenamiento

CISC: ComplexInstruction Set Computer

- ISA con muchas instrucciones de tamaño y formato variable

- Accede a memoria con cualquier instrucción

32/64 bits

- Con n bits se tienen direcciones de memoria de 0 a 2n-1.

- 32 bits: 4GiB,  4 x 230 bytes

- 64 bits: 4EiB,  4 x 260 bytes

- El software de 32 bits funciona en hardware de 64 bits, al revés no

Arquitectura MIPS

- Instrucciones sencillas de longitud fija: 32 bits

- Operandos en registro excepto en operaciones de carga de memoria

- Acceso a memoria mediante instrucciones de carga y almacenamiento

- 32 registros de 32 bits, el 1 está reservado por el ensamblador

Rendimiento

- Tiempo de respuesta: tiempo entre comienzo y final de un evento, en segundos.

- Productividad: Cantidad de trabajo en un tiempo determinado, medida en transacciones.

- Afectado por algoritmo, lenguaje de programación, compilado e ISA, procesador y sistema de memoria, entrada/salida y sistema operativo.

Rendimiento relativo

- El rendimiento se puede medir como 1 / tiempo de ejecución de un programa determinado.

- Para comparar el rendimiento relativo de B frente a A, se calcula TCPU-BTCPU-A

- Si un programa tarda 10s en A y 15s en B, A es 1.5 veces más rápido que B.

- Se puede medir tiempo transcurrido (incluyendo todos los aspectos) o sólo tiempo de CPU (no incluye tiempo de E/S ni el debido a la ejecución simultánea de otros prgoramas)

  - El tiempo de CPU se divide en tiempo de usuario y tiempo de sistema.

Reloj de CPU

- Período: Duración del ciclo del reloj, medido en segundos

- Frecuencia: Ciclos en un segundo, medido en Herzios. La frecuencia es el inverso del período.

- El tiempo de CPU de una aplicación se calcula realizando el cociente entre el número de ciclos que requiere y la frecuencia del procesador.

CPI

- CPI: Número de ciclos de reloj que necesita una instrucción máquina para ejecutarse. Depende de la instrucción y del hardware de la CPU.

- Dada una aplicación, podemos determinar el CPI medio de sus instrucciones si conocemos su número de instrucciones total y su número de ciclos.

- CPI de una aplicación puede ser menor que 1 si se ejecutan varias instrucciones en un ciclo.

- TCPU = . Esta fórmula se utiliza para calcular rendimiento relativo.

Benchmarks

- Método fiable para evaluar el rendimiento. Consiste en la ejecución de programas.

- Benchmarks sintéticos: Estructuras de programas reales, no son aplicaciones

- Benchmarks naturales: Utilizan programas reales.

SPEC CPU Benchmark

- Benchmark natural más utilizado, agrupando unos 20 programas.

- Crea un índice de rendimiento ponderando los resultados con cada programa.

- Existen distintas versiones, para calcular la eficiencia de distintos cálculos.

Consumo de potencia

- Potencia dinámica: Debido a la carga de los condensadores. Se puede estimar como ½ * C * V2 * f

- Potencia estática: Debida a las corrientes de fugas. Se puede estimar como V * Ifugas.

Sistemas multicore

- Más de un procesador por chip

- Dificil de programar, requiere equilibrar la carga de trabajo entre cores y optimizar su sincronización.

- Ley de Amdahl: la posible mejora del rendimiento está limitada por la proporción en la que se utilice la prestación mejorada.

- Tmejorado = Tparte mejorada% de mejora + Tparte no mejorada

- La hipotética eficiencia máxima está limitada por la parte no mejorable.

- Otra formulación: Si a un código que se ejecuta en tiempo T le aplicamos una mejora de un F % en un factor M, el nuevo tiempo de ejecución es:

- T' = F⋅TM + (1 - F)⋅T

Organización de memoria

- Se organiza como un  array de palabras: cadena finita de bits manejada como un conjunto por el procesador. Suele tener 1,2,4 o 8 bytes.

- Cada palabra se identifica por su posición en la memoria

- Ejemplo: si las palabras son de 4 bytes, el tercer byte de la palabra d estará en B(4*d+2)

- Dada una dirección, se puede identificar el byte. Ejemplo: 0x3F28AC2E

  - Palabra: 3F28AC2E/4 = Palabra 0x0FCA2B0B

  - Byte: F28AC2E %4 = Byte 2

- Big-Endian: Byte más significativo en el final de la palabra

- Little-Endian: Byte más significativo en el principio de la palabra