Sección de procesamianto y control

Ejecución de instrucciones

- Se siguen los siguientes pasos:

  - Captura: Se accede a la memoria de instrucciones y se lee la instrucción

  - Decodificación: Se decodifica la instrucción y se accede a los operandos, accediendo a memoria si es necesario

  - Ejecución: se realiza la operación necesaria, posiblemente usando la ALU

  - Escritura de resultados: se almacenan los resultados en memoria

- Todo este proceso se produce en un ciclo de reloj. Suponemos que cada instrucción se ejecuta en un ciclo (instrucciones monociclo)

Camino de datos

- Contador de programa (PC): Apunta a la dirección de la próxima instrucción que ejecutar. Aumenta en cada ciclo de reloj (por 4 si no hay saltos)

Incorporación de nuevas instrucciones

- Añadir nuevas instrucciones puede implicar añadir hardware adicional o modificar la unidad de control.

- Se debe intentar aprovechar el hardware existente.

Instrucciones aritmético-lógicas

- Los tres registros se almacenan en el banco de registros, que devuelve los dos datos con los que operar

- Los datos se envían a la ALU, junto con el código de la instrucción

- El dato a escribir (resultado) se devuelve al banco de registros

Carga/almacenamiento

- Los tres registros se guardan en el banco de registros, que devuelve los datos que contienen.

- Si hay desplazamiento, se suma con una ALU

- Se accede a la dirección resultante mediante la memoria de datos, que:

  - Si es una operación de escribir, recibe el dato a escribir

  - Si es una operación de leer, devuelve el dato contenido.

Salto condicional

- Los registros se aportan al banco de registros, que devuelve los dos datos que comparar

- Para la condición se utiliza un multiplexor: se restan y si el resultado es igual a 1 (significa que no son iguales) el resultado será distinto de 0 y se salta. Si el resultado es 0, se mantiene el mismo PC pero se le suma 4 (para avanzar a la siguiente instrucción)

- La dirección de la etiqueta se multiplica por 4 (despl. 2 bits izq.) antes de sumarla al PC

- El resultado se guarda en el PC, realizando el salto si es el caso.

- nota: la arquitectura de la imagen completa no permite salto incondicional. Para incorporar esta función, sería necesario un multiplexor adicional que comprobase si SaltIncond==1.

Unidad de control

- La Unidad de control (UC) recibe los 6 bits de code, y genera:

  - 2 bits de ALUop que se pasan a la UCALU (en el esquema, Control ALU), y le indican la operación que debe realizar.

  - 7 bits separados de señal de control:

- Las instrucciones aritméticas (add, sub, and, or) además tienen código de función (funct) que recibe directamente la UCALU

- Camino de datos + unidad de control:

Ejemplo (suma)

- Instrucción: add $t1,$t2,$t3

- Ciclo 1: se pasa la dirección del PC actual, para leer la instrucción.

- Ciclo 2: Se leen los registros de fuente que se utilizaarán, se pasa el code a la UC, el funct a la UCALU e non sei o que ao ext. signo

- Ciclo 3: Se accede a la memoria de instrucciones para leer los datos que sumar. La UC genera los bits de ALUop y pone a 1 los de RegDest y EscribirReg.

- Ciclo 4: Se lee el registro de destino. La ALU recibe el código de la operación a realizar (suma)

- Ciclo 5: La ALU calcula el resultado de la suma, que se almacena en el registro de destino.