Jerarquía de memoria

Gap CPU-memoria

- Existe una disparidad de rendimiento entre memoria y CPU: las memorias son mucho más lentas y su rendimiento mejora más lentamente.

- Debido a esto, la memoria limita el rendimiento del sistema.

- Se soluciona organizando la memoria en niveles (jerarquía de memoria)

Jerarquía de memoria

- Registros de la CPU (2 KiB, 57 GB/s).

- Caches (32Kib-4MiB, 25-45GB/s). Dividida en si misma en varios niveles.

  - Principio de inclusión: Para pasar un dato de un nivel inferior a los registros pasando por cache, se va copiando el dato de un nivel a otro, dejando copias del dato en todos los niveles del cache.

- Memoria principal (RAM) (4GiB, 5 GB/s)

- Disco duro (>1000GiB, 150MB/s)

  - También cintas de back-up, (varios TiB, 30MB/s) e incluye memorias externas (pen drive)

- En niveles superiores, es mayor la velocidad de almacenamiento y lectura, pero mayor coste/byte y menor capacidad.

- La CPU siempre accede al nivel más alto que sea posible para obtener información.

- Ejemplo: con un ciclo de reloj de 0.3ns:

Gestión de la jerarquía de memoria

- El procesador gestiona registros y cache, los niveles superiores el sistema operativo.

- La jerarquía de memoria está adaptada para seguir los principios de localidad:

  - Principio de localidad espacial: Tras acceder a un dato, es común acceder a un dato cercano. Por ejemplo, al operar con un array.

    - En concreto, es común acceder al dato siguiente en memoria, denominado principio de localidad secuencial.

  - Principio de localidad temporal: Tras acceder a un dato, es común acceder a la misma dirección en breve. Por ejemplo, en un bucle.

- Debido a esto, cuando se accede a un dato en memoria, no sólo se transfiere este dato a caché, sino que también se mueven con el un conjunto de los datos próximos. Para el movimiento caché ←→ memoria este conjunto se denomina línea cache.

- Cuando se pide un dato a un nivel de la jerarquía, puede ocurrir:

  - Acierto (hit): El dato se encuentra en el nivel. 				Tasa de aciertos: nº de aciertos/nº de accesos.

  - Fallo (miss): El dato no se encuentra en el nivel.  			Tasa de fallos: nº de fallos/nº de accesos. En caso de fallo:

    - Se busca en un nivel inferior

    - Se le asigna un lugar en el nivel actual. Es posible que sea necesario desalojar otro dato.

- Tiempo de acierto: Tiempo de acceso + tiempo de comprobación

- Penalización por fallo: Tiempo de traer un dato desde un nivel inferior

- Tiempo medio de acceso a nivel de memoria (AMAT): 			Tiempo de acierto + (Penalización por fallo * tasa de fallos)

Ejemplo tiempo de acceso

- Un programa lee 500GiB datos de la memoria principal, que lee a 5 GiB/s. Cada dato se utiliza 10 veces. Calcular tiempo sin cache y con cache de 45 GiB/s.

- Sin cache, se accede a 500x10 GiB de datos → 1000 s

- Con cache, se accede 1 vez a 500 GiB con memoria (100 s) y 9 veces con cache (4500GiB a 45 GiB/s) → 100 + 100 = 200 s.

Memoria cache

- Memoria pequeña y rápida entre CPU y memoria principal. Almacena la información en uso en un momento dado: datos utilizados en ALU e instrucciones, de uso inmediato.

- Línea: cada una de las posiciones de la caché. Puede contener 1 o más palabras (principio de inclusión). Unidad indivisible.

  - Líneas más grandes permiten aprovechar mejor la localidad espacial, pero reducen el nº de líneas que se pueden almacenar.

- Tipos de cache:

  - Cache de asignación directa: Cada bloque de memoria se coloca en una línea concreta de la cache

  - Cache totalmente asociativa: Cada bloque de memoria se puede colocar en cualquier línea

  - Cache asociativa por conjuntos: Las líneas se agrupan en conjuntos. Cada bloque de memoria se corresponde con un conjunto, pero dentro del conjunto el bloque se coloca en cualquier línea.

Cache de asignación directa

- Siendo l el nº de líneas en cache.

- Un dato de la dirección de memoria d se aloja en la línea cache número 	 d%l.

  - Dada una dirección de memoria, los log2l bits menos significativos indican la línea cache. Los bits restantes se denominan etiqueta.

- Se añade a cada línea un bit de validez, que indica si la línea de la cache contiene información válida.

- Cada línea almacena también una etiqueta, que indica la dirección de memoria a la que corresponde.

  - El conjunto de todas las etiquetas se denomina directorio cache

- Ejemplo:

(si se indica una dirección que no está en caché)  	(si se indica una dirección que si está)

(se baja a memoria y se guarda el dato en la líne          (se accede a la línea correspondiente, se

correspondiente, guardando además la etiqueta)      comprueba si la etiqueta es la correcta y como lo						       es, se marca como acierto y devuelve el dato)

- Si se accede a una línea con una palabra, pero la etiqueta no coincide, se marca como fallo y se carga el dato correcto de memoria.

  - Esto lleva a que se reemplace el dato que había antes.

- Normalmente, las líneas cache contienen múltiples palabras. Los p=(log2 palabras/línea) bits menos significativos identifican a la palabra dentro de la línea.

- Además, si la ISA permite acceder a bytes individuales, los log2(bytes/palabra) bits menos significativos indican al byte en la palabra.

- Por ejemplo, en MIPS (cache de 32 líneas, líneas de 8 palabras), b=2, p=3, l=5, e=22

  - Dirección de memoria 0x0700010A (...000100001010): Se accede a la línea 8, a la palabra 4 y a su byte 2.

Tipos de errores

- Obligatorios: Se producen la primera vez que se referencia un dato

  - Se reducen aumentando tamaño de línea

  - Representan sólo el 0.006% de los fallos

- De capacidad: Cuando se referencia un dato que fue cargado pero después reemplazado porque la cache estaba llena

  - Se reducen aumentando tamaño de cache

- De conflicto: Cuando dos líneas compiten por la misma posición en cache

  - Se reducen con caches separadas de datos e instrucciones y aumentando asociatividad

Cache totalmente asociativa

- Un bloque de memoria se puede cargar en cualquier línea de la cache

  - Si está llena, se utiliza un algoritmo de reemplazo para escoger la línea a eliminar

- Para buscar un elemento, se compara su etiqueta con todas las entradas de la cache hasta encontrarlo

Cache asociativa por conjuntos

- La cache se divide en conjuntos de varias líneas

  - Número de líneas: nº de líneas por conjunto+

- Cada línea tiene asignado un conjunto, pero dentro del conjunto puede ir a cualquier sitio

- Más eficiente que directa y más sencilla/menor coste que totalmente asociativa. Ademais, non requiere leer todas as entradas, sólo as do conxunto correspondente

- Na imaxe, cada fila é un conxunto (en laranxa o conxunto que se está consultando actualmente, leense todas as entradas dese conxunto)

Algoritmos de reemplazo

- Emprégase cando a caché ou o conxunto a ser empregado está cheo

- Tipos:

  - Aleatorio: lol

  - FIFO: Elimínase o que entrase primeiro

    - Fácil de implementar, pouco eficiente

  - LRU: Elimínase o que leve máis tempo sin ser empregado

    - Máis utilizado, máis eficaz pero máis complexo. Eficacia depende moito do programa/arquitectura

  - LFU: Elimínase o menos empregado

    - Máis eficiente que FIFO

Reducir penalización por fallo

- Cache multinivel: Consiste en incluir niveles adicionales progresivamente mayores de cache (normalmente, 2 o 3)

  - Los niveles más cercanos a la CPU son más rápidos y pequeños, y suelen estar separadas en datos e instrucciones (otros niveles no)

- También es posible aumentar el ancho de banda (cantidad de datos que la RAM puede pasar en cada ciclo)

completar ancho de banda

KiB → 1024 bytes