1 - Introducción, rendimiento

CPU

- Encargado del control y ejecución de operaciones

- Partes:

  - Unidad de control (CU): Dirige el resto de unidades

  - Unidad de procesamiento (ALU): Realiza operaciones aritmético/lógicas

  - Banco de registros: Elementos de almacenamiento, guardan datos a ser procesados por la ALU

  - Memoria cache: memoria SRAM rápida para un acceso eficiente a datos e instrucciones

- Sistema multinúcleo → varias CPUs en un chip

ISA (Instructions set architecture)

- Conjunto de instrucciones máquina que entiende una CPU

- Distintos CPU pueden tener el mismo ISA pero diferenciarse en su microarquitectura

- ABI: ISA + interfaz de sistema operativo

RISC: Reduced Instruction Set Computer

- ISA pequeño y optimizado, de instrucciones uniformes.

- Accede a memoria con carga y almacenamiento

CISC: ComplexInstruction Set Computer

- ISA con muchas instrucciones de tamaño y formato variable

- Accede a memoria con cualquier instrucción

Rendimiento

- Tiempo de respuesta: tiempo entre comienzo y final de un evento, en segundos.

- Productividad: Cantidad de trabajo en un tiempo determinado, medida en transacciones.

- Afectado por algoritmo, lenguaje de programación, compilado e ISA, procesador y sistema de memoria, entrada/salida y sistema operativo.

Rendimiento relativo !

- El rendimiento se puede medir como 1 / tiempo de ejecución de un programa determinado.

- Para comparar el rendimiento relativo de B frente a A, se calcula TCPU-BTCPU-A

- Se puede medir tiempo transcurrido (incluyendo todos los aspectos) o sólo tiempo de CPU (no incluye tiempo de E/S ni el debido a la ejecución simultánea de otros prgoramas)

  - El tiempo de CPU se divide en tiempo de usuario y tiempo de sistema.

CPI !!!!!!!

- CPI: Número de ciclos de reloj que necesita una instrucción máquina para ejecutarse. Depende de la instrucción y del hardware de la CPU.

- Dada una aplicación, podemos determinar el CPI medio de sus instrucciones si conocemos su número de instrucciones total y su número de ciclos.

- CPI de una aplicación puede ser menor que 1 si se ejecutan varias instrucciones en un ciclo.

- TCPU = . Esta fórmula se utiliza para calcular rendimiento relativo.

Benchmarks

- Benchmarks sintéticos: Estructuras de programas reales, no son aplicaciones

- Benchmarks naturales: Utilizan programas reales.

Consumo de potencia !!

- Potencia dinámica: Debido a la carga de los condensadores. Se puede estimar como ½ * C * V2 * f

- Potencia estática: Debida a las corrientes de fugas. Se puede estimar como V * Ifugas.

Sistemas multicore !!

- Más de un procesador por chip

- Dificil de programar, requiere equilibrar la carga de trabajo entre cores y optimizar su sincronización.

- Ley de Amdahl: la posible mejora del rendimiento está limitada por la proporción en la que se utilice la prestación mejorada.

- Tmejorado = Tparte mejorada% de mejora + Tparte no mejorada

- La hipotética eficiencia máxima está limitada por la parte no mejorable.

- Otra formulación: Si a un código que se ejecuta en tiempo T le aplicamos una mejora de un F % en un factor M, el nuevo tiempo de ejecución es:

- T' = F⋅TM + (1 - F)⋅T

2 - Representación de la información

Codificación de números binarios con signo

- Signo-magnitud: El bit más a la izquierda (MSB) es el bit del signo, 1 negativo y 0 positivo.

  - Los bits de magnitud son el número sin signo.

  - Con n bits se pueden representar números en el intervalo {-(2n-1 -1), (2n-1 -1)}

  - Ej.: -16 = 110000

- Complemento a 1: El bit más a la izquierda es el bit del signo. Además, los números negativos son el complemento a 1 del correspondiente número positivo: intercambia los 0 y los 1.

  - Mismo intervalo que signo-magnitud

  - Dos representaciones posibles para el 0: 0000(+0) o 1111(-0)

  - Ej.: -16 = 101111

- Complemento a 2: El bit a la izquierda es el signo, los números negativos son el complemento a 2 del positivo:

  - Para calcular el complemento a 2 de un binario N de n bits, se calcula la diferencia 2^n-N y se toman los n bits más a la derecha.

    - Se realiza el complemento a 1 y suma 1 bit. Si el número está en un extremo, se suprime un bit a la izquierda.    Ej.: -16 = 110000

  - Intervalo: {-(2n-1), (2n-1 -1)} (1 número negativo más que signomagnitud)

  - 0 sólo tiene una representación, 0. Non existe o -0.

- NOTA: Para C1 y C2, los positivos son iguales que en signo magnitud.

Punto flotante !!!!!!!!!

- Representación basada en: Signo (s), exponente (e) y mantisa (M)

  - Valor : (-1)S x M x be [siendo b la base]

- Se utilizará el estándar IEEE 754.

- Formatos (solo se estudiarán los 2 primeros):

  - Simple precisión: 32 bits, float en C

    - 1 bit de signo, 8 de exponente, 23 de mantisa normalizada

  - Doble precisión: 64 bits, double en C

    - 1 bit de signo, 11 de exponente, 52 de mantisa normalizada

  - Precisión extendida: 80 bits, long double en C. No siempre implementado

  - Cuádruple precisión: 128 bits, tipo __float128 en gcc v>=4.6

- Al leer un número (ej: 11,011x20011) cambiamos el exponente para que en la parte entera quede solo un 1.

  - El ejemplo pasa a ser 1,1011x20100

  - De esta forma, sabemos que siempre habrá un 1 en la parte entera, y no es necesario almacenar este bit.

- Se codifica en exceso: el exponente que se guarda es expreal + exceso

  - exceso es 127 en simple precisión y 1023 si doble (2n-1-1, siendo n los bits de exponente)

  - De esta forma, el exponente representado será siempre positivo, y estará en [1,254] o [1,2048] según precisión. [1,2n]

- Tras estos cambios, el valor del número será (-1)s x 1.M x 2e-exceso

- Ejemplo: Valor decimal de 0x55F20000 en precisión simple.

  - Se pasa a binario: 0101 0101 1101 0010 0000 0000 0000 0000

    - Signo: 0 → positivo

    - Exponente: 101010112 = 17110

      - Exponente real: 171-127 = 44

    - Mantisa: 1,1010012 = 1,64062510

    - Valor: (-1)0 x 1.640625 x 244 = 2.88621602 x 1013

- Los exponentes 0 y 255/2047 se reservan para números especiales:

  - Exp 0 y mantisa 0 representa el 0.

    - Si la mantisa es 0 y el exponente no, el número será ± 2-126 y no 0, pues se debe añadir el 1 asumido

  - Exp 0 y mantisa ≠ 0 representa un valor denormal

  - Exp max y mantisa 0 representa ±∞

  - Exp max y mantisa ≠ 0 representa Not a Number (+-NaN)

Números denormales

- Números no normalizados próximos a 0.

- Su valor es (-1)s x 0.M x 21-exceso

- El exponente será siempre -126 o -1022 según representación.

- Ejemplo: 0 00000000 00010100000000000000000

  - Valor = (-1)0 x 0.000101 x 2-126 = 1.01 x 2-130 = 9.18 x 10-40

Representación de caracteres !

- ASCII: 7 bits → 128 caracteres. Sólo incluye alfabeto inglés

  - ISO/IEC 646: Similar a ASCII, pero incluye variantes para algunos países

  - Extended ASCII: 8 bits → 256 caracteres. ASCII + otros 128 caracteres

    - ISO/IEC 8859: 15 estándares para diferentes idiomas

    - Windows-1252, Mac OS Roman: lol

- Unicode: Cada carácter está representado por un code-point en hexadecimal, desde U+000016 hasta U+10FFFF16 → 1.114.112 códigos

  - Los code-points se organizan en 17 planos de 216 code-points cada uno. Los planos se organizan en charts.

  - UTF-8: Símbolos de longitud variable, utiliza ASCII de 7 bits.

    - El byte 1, además de tener datos, indica el nº de bits de longitud!!:

    - Ejemplo: El símbolo € es U+20AC (3 bytes). Su UTF-8 será: 	11100010 10000010 10101100 → 0xE282AC

  - UTF-16: Símbolos de longitud variable: 1 o 2 palabras de 16 bits (2 o 4 bytes), siendo la mayoría de caracteres de 16 bits.

  - UTF-32: Exactamente 32 bits por carácter.

    - Más sencillo pero menos eficiente en almacenamiento

3 - Ensamblador

Introducción

- El lenguaje ensamblador es una representación simbólica del código máquina en binario que utiliza el ordenador.

- PC: Contador de programa. Indica la dirección de la próxima línea de código a ejecutar.

- IR: Registro de instrucción: Contiene el contenido de la última línea de código ejecutada.

- Los programas se dividen en dos partes:

  - .text : sección obligatoria, contiene el código. Empieza siempre con:

.globl main

.main:

  - .data: opcional (normalmente necesaria). Contiene declaraciones de variables

    - Las variables se declaran con var: .tipo

Instrucciones MIPS !!!

- Longitud de instrucción, registros y palabras fija de 32 bits.

- Una instrucción está organizada en campos, distintos según el tipo de operación.

  - Tipo R: Instrucciones aritmético/lógicas. Ejemplo: add $t0, $s1, $s2

  - Tipo I: Instrucciones de transferencia de datos, saltos, condicionales, operandos inmediatos

  - Tipo J: Instrucciones de salto incondicional.

Direccionamiento

- Indica la localización de los operandos de la instrucción.

- Modos:

  - Inmediato: el operando es una constante en un campo de la instrucción.

    - Operaciones AL de tipo inmediato. Ejemplo: addi $t1, $t0, 20

  - Registro: El operando está en un registro cuya ubicación se indica en la instrucción.

    - Operaciones aritmético-lógicas. Ejemplo: add $t2, $t0, $t1

  - Base con desplazamiento: El operando está en una dirección de memoria, que se obtiene de la suma del desplazamiento + el contenido de un registro base.

    - Operaciones de transferencia de datos. Ejemplo: lw $t1, 20($t0)

  - Relativo al PC: El operando está en una dirección de memoria, que se obtiene de la suma del contador del programa + el desplazamiento.

    - Operaciones de salto condicional. Ejemplo: beq $t1, $t0, -25

  - Pseudodirecto: El operando está en una dirección de memoria, obtenida como la concatenación de 26 bits indicados en la instrucción y los 4 bits más significativos del contador de programa. Ejemplo: j salto

    - Operaciones de salto incondicional.Ejemplo: j 1200

Tipos de variables

- .ascii “string a almacenar”: Almacena lista de caracteres

- .asciiz “string a almacenar”: Almacena lista de caracteres acabando con 0. Cada caracter ocupa 1 byte, se debe considerar también el espacio del \0.

- .word palabra, palabra2, …: Almacena lista de palabras en posiciones contiguas. Cada palabra ocupa 4 bytes.

- .space n: Reserva n bytes de espacio en la memoria.

- .float f1, f2, …: Almacena lista de números en punto flotante

- .double d1, d2, …: Almacena lista de números en punto flotante con prec dobleçç

Instrucciones aritmético-lógicas

- add/sub/and/or $1, $2, $3: Almacena en $1 el valor de la operación correspondiente de $2 y $3.

- addi/subi/andi/ori $1, $2, cte: Almacena en $1 el valor de la operación correspondiente de $2 y la constante.

- sll $t0,$s1,4: Almacena en $t0 el resultado de desplazar $s1 4 posiciones a la izquierda.

- Para producto y división se usan HI y LO, registros para operar con operandos de 64 bits.

  - div $1, $2 almacena en HI el resto y en LO el cociente de dividir $1 entre $2

  - mult $1, $2 almacena en LO el resultado de multiplicar $1 por $2

  - mfhi/mflo $1 copian el valor de HI en $1 y viceversa.

- slti $1, $2, cte.: Almacena en $1 un 1 si el valor del registro $2 es menor que cte. Se usa junto con beq y bne para crear blt, bgt, ble, bge.

Instrucciones de carga

- lui $1, cte10: Carga la constante en los 16 bits más significativos del registro $1. La etiqueta puede tener signo y se carga en CA2. Parte de la.

- lw $1, d($2): Carga en el registro $1 la palabra almacenada en la dir. de memoria [(direccion almacenada en $2) + d]. d debe ser múltiplo de 4.

- sw $1, d($2): Carga en la dir. de memoria [(direccion almacenada en $2) + d] la palabra almacenada en $1. d debe ser múltiplo de 4.

- lb $1, d($2)!: Carga en el registro $1 el byte almacenado en la dir. de memoria [(direccion almacenada en $2) + d], sobreescribiendo el contenido de $1.  d no es necesariamente múltiplo de 4.

  - Tener en cuenta que es little endian. Por ejemplo, si en la dirección que indica ($2) hay 0x1b2b3b4b, lb $1, 3($2) cargará 0x0000002b

- sb $1, d($2): Carga en la dir. de memoria [(direccion almacenada en $2) + d] el primer byte almacenado en $1 . d no es necesariamente múltiplo de 4.

Pseudoinstrucción la [load adress]

- la $tn, variable: carga en el registro $tn la dirección de memoria donde está almacenada la variable.

- Una dirección de memoria ocupa 32 bits, y una instrucción en total puede ocupar 32 bits, de los cuales solo 16 están disponibles.

- La ejecución de está pseudoinstrucción se divide en dos instrucciones, cargándose los bits de 16 en 16.

  - lui $tn, [primeros 16 bits direccion memoria variable]: 16 bits más signicativos del registro $tn.

  - ori $tn, $tn, 0x000[ultimos 16 bits]: 16 bits menos significativos.

Saltos !!!!!!!

- Hacen que el programa salte a otra instrucción que no sea la siguiente en memoria.

- Salto incondicional (j, jr, jal): Saltan siempre.

  - No varían los 4 primeros bits del PC, almacenan el valor de la constante en los 26 siguientes, y los últimos 2 bits son siempre 00.

  - jr $s1 avanza a la dirección contenida en $s1. Es de tipo R.

- Salto condicional (beq, bne)!: Saltan si se cumple una condición

  - beq $s1,$s2,25: Si $s1==$s2, se suma al PC el valor de la etiqueta multiplicada por 4, en CA2 (admite valores negativos)

Subrutinas

- Se realizan con saltos y pasando parámetros mediante registros.

  - Los parámetros de entrada se facilitan en $a0-$a3

  - Los resultados se guardan en $v0-$v1

- Se usa la instrucción jal, que realiza un salto y además guarda la dirección de retorno en el registro 31 ($ra)

  - Para volver al programa principal, se utilizaría jr $ra

Pilas

- Parte de la memoria utilizada como una estructura, utilizada para mantener el estado del sistema al llamar a una subrutina.

  - Existen dos posibles convenios: puede ser el invocador o el invocado el responsable de guardar/restaurar.

  - El contenido de los registros temporales ($t0-$t9) debe ser guardado antes de llamar a la subrutina.

  - El contenido de los registros salvados ($s0-$s7) debe ser preservado por la subrutina utilizando la pila.

- Crece de posiciones altas a bajas de memoria. La última posición ocupada es indicada por el stack pointer (registro 29, $sp)

- Para realizar push:

  - Se resta 4 al puntero de la pila [addi $sp,$sp,-4]

  - Se guarda el valor mediante sw [sw $t0,0($sp)]

  - Se debe restar antes y guardar después. De esta forma, la primera dirección de la pila (0x7000000) estará vacía siempre.

- Para realizar pop:

  - Se recupera el valor mediante lw [lw $t0,0($sp)]

  - Se suma  4 al puntero de la pila [addi $sp,$sp,4]

Syscall

- Syscall realiza una llamada al sistema operativo para realizar una función, determinada por el contenido del registro $v0.

- print_int: Imprime como entero el contenido de $a0

- print_float: Imprime como float el contenido de $f12

- print_double: imprime como float el contenido de $f12 y $f13 unidos

- print_string: Imprime como string el contenido en la posición que indica $a0

- read_int: Pide por teclado un entero que se almacena en $a0

- read_float: Pide por teclado un float que se almacena en $f0

- read_double: Pide por teclado un float que se almacena en $f0 y $f1

- read_string: Pide por teclado un string que se almacena en $a0 y su longitud en $a1

10. exit: Finaliza la ejecución.

Memoria !!!

- Los números en memoria se almacenan en hexadecimal, en complemento a 2 con signo. Cada word ocupa 4 bytes (32 bits).

- Los strings se almacenan en memoria contigua, divididas en palabras de hasta 4 bytes [32 bits]. Cada char ocupa un byte.

  - Dentro de cada palabra los caracteres están de derecha a izquierda (caracter de la izquierda en posicion menos significativa). Sigue una configuración Little Endian. Ejemplo:

|  | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10010000 | 61 | 6c | 6f | 48 |
| 0x10010004 | 6e | 75 | 4d | 20 |
| 0x10010008 | 00 | 21 | 6f | 64 |

(se en lugar de escribir .asciiz “hola mundo” se escribe directamente .word 0x616c6f48, gárdase a palabra nese mismo orden, 0x616c6f48)

4 - Aritmética del computador

Suma y resta en punto fijo

- Los dígitos se suman bit a bit de derecha a izquierda, pasando acarreo

- Para restar, el sustraendo se complementa a 2 y luego se suma.

- Para sumar N bits, se utilizan N full adders, conectados formando un sumador de acarreo enlazado.

- Se detecta desbordamiento si el signo del resultado no es correcto

  - En este caso, se puede hacer wrap-around (C, Java), saturar al extremo o convertir a un tipo más grande (python)

Multiplicación en punto fijo (sin signo)

- Por cada bit del multiplicador, empezando por el de la derecha, se suma al producto el producto parcial.

- Se desplaza el multiplicador 1 bit a la derecha y el multiplicando a la izquierda. Se repite el proceso hasta que el multiplicador se haya desplazado por completo.

- Para multiplicar sin signo 32 bits, son necesarios:

  - Un registro con desplazamiento de 64 bit para el multiplicando, y uno de 32 bits para el multiplicador

  - Un registro de 64 bits para el resultado

  - Una unidad de control para las condiciones y una ALU para las sumas

Multiplicación en punto fijo (con signo) !

- Se utiliza el algoritmo de Booth:

- Recodificamos el multiplicador para aprovechar secuencias de 1s:

  - Se lee del LSB al MSB, dejando los 0 sin cambiar

  - Al encontrar un 1, se cambia por un -1 (1 negado). Si el LSB inicial es un 1, se cambia por -1 igualmente.

  - Luego, todos los 1s consecutivos se cambian por 0s

  - Al llegar a otro 0, este se cambia por un 1, y se reanuda el proceso.

- Ejemplo:

- En circuito:

  - Se añade un bit 0 a la derecha del LSB

  - Se recorre de LSB a MSB siguiendo el criterio de la tabla.

  - La implementación se realiza con ALU y desplazadores.

  - En el MIPS existen registros especiales de 64 bits (HI, LO) para almacenar el resultado. (ver instrucciones mult, multi, mflo, mfhi)

Suma en punto flotante !!

- Alineamiento: Se pone el mismo exponente en ambos operandos

- Se suma/resta las mantisas, si es resta se complementa un operando

  - Si hay overflow, el resultado es +-inf

- Normalización: Se transforma el resultado para dejar un bit en la parte entera

- Si es necesario, se redondea al nº de bits de salida

  - Operaciones no asociativas, debido al error cometido al aproximar

Multiplicación en punto flotante !!

- El exponente del resultado es la suma de los exponentes de los productos

- Se multiplican las mantisas y se normaliza el resultado

- Se redondea al número de bits necesarios

Modos de redondeo !

- Truncamiento: Se descartan los bits adicionales

- Redondeo al más próximo, empate a par: Se redondea al número más proximo y en empate se redondea al número par

- Redondeo a más/menos infinito: siempre al número mayor/menor

  - en números negativos, redondeo a +inf é truncamiento. en positivos é ao revés

5 - Sección de procesamianto y control

Ejecución de instrucciones

- Se siguen los siguientes pasos:

  - Captura: Se accede a la memoria de instrucciones y se lee la instrucción

  - Decodificación: Se decodifica la instrucción y se accede a los operandos, accediendo a memoria si es necesario

  - Ejecución: se realiza la operación necesaria, posiblemente usando la ALU

  - Escritura de resultados: se almacenan los resultados en memoria

- Todo este proceso se produce en un ciclo de reloj. Suponemos que cada instrucción se ejecuta en un ciclo (instrucciones monociclo)

Camino de datos !!!!!!

- Contador de programa (PC): Apunta a la dirección de la próxima instrucción que ejecutar. Aumenta en cada ciclo de reloj (por 4 si no hay saltos)

Incorporación de nuevas instrucciones

- Añadir nuevas instrucciones puede implicar añadir hardware adicional o modificar la unidad de control.

- Se debe intentar aprovechar el hardware existente.

Instrucciones aritmético-lógicas !

- Los tres registros se almacenan en el banco de registros, que devuelve los dos datos con los que operar

- Los datos se envían a la ALU, junto con el código de la instrucción

- El dato a escribir (resultado) se devuelve al banco de registros

Carga/almacenamiento

- Los tres registros se guardan en el banco de registros, que devuelve los datos que contienen.

- Si hay desplazamiento, se suma con una ALU

- Se accede a la dirección resultante mediante la memoria de datos, que:

  - Si es una operación de escribir, recibe el dato a escribir

  - Si es una operación de leer, devuelve el dato contenido.

Salto condicional

- Los registros se aportan al banco de registros, que devuelve los dos datos que comparar

- Para la condición se utiliza un multiplexor: se restan y si el resultado es igual a 1 (significa que no son iguales) el resultado será distinto de 0 y se salta. Si el resultado es 0, se mantiene el mismo PC pero se le suma 4 (para avanzar a la siguiente instrucción)

- La dirección de la etiqueta se multiplica por 4 (despl. 2 bits izq.) antes de sumarla al PC

- El resultado se guarda en el PC, realizando el salto si es el caso.

- nota: la arquitectura de la imagen completa no permite salto incondicional. Para incorporar esta función, sería necesario un multiplexor adicional que comprobase si SaltIncond==1.

Unidad de control !!

- La Unidad de control (UC) recibe los 6 bits de code, y genera:

  - 2 bits de ALUop que se pasan a la UCALU (en el esquema, Control ALU), y le indican la operación que debe realizar.

  - 7 bits separados de señal de control:

- Las instrucciones aritméticas (add, sub, and, or) además tienen código de función (funct) que recibe directamente la UCALU

- Camino de datos + unidad de control:

Ejemplo (suma)

- Instrucción: add $t1,$t2,$t3

- Ciclo 1: se pasa la dirección del PC actual, para leer la instrucción.

- Ciclo 2: Se leen los registros de fuente que se utilizaarán, se pasa el code a la UC, el funct a la UCALU e non sei o que ao ext. signo

- Ciclo 3: Se accede a la memoria de instrucciones para leer los datos que sumar. La UC genera los bits de ALUop y pone a 1 los de RegDest y EscribirReg.

- Ciclo 4: Se lee el registro de destino. La ALU recibe el código de la operación a realizar (suma

- Ciclo 5: La ALU calcula el resultado de la suma, que se almacena en el registro de destino.

6 - Jerarquía de memoria

Gap CPU-memoria

- Existe una disparidad de rendimiento entre memoria y CPU: las memorias son mucho más lentas y su rendimiento mejora más lentamente.

- Debido a esto, la memoria limita el rendimiento del sistema.

- Se soluciona organizando la memoria en niveles (jerarquía de memoria)

Jerarquía de memoria

- Registros de la CPU (2 KiB, 57 GB/s).

- Caches (32Kib-4MiB, 25-45GB/s). Dividida en si misma en varios niveles.

  - Principio de inclusión: Para pasar un dato de un nivel inferior a los registros pasando por cache, se va copiando el dato de un nivel a otro, dejando copias del dato en todos los niveles del cache.

- Memoria principal (RAM) (4GiB, 5 GB/s)

- Disco duro (>1000GiB, 150MB/s)

  - También cintas de back-up, (varios TiB, 30MB/s) e incluye memorias externas (pen drive)

- En niveles superiores, es mayor la velocidad de almacenamiento y lectura, pero mayor coste/byte y menor capacidad.

- La CPU siempre accede al nivel más alto que sea posible para obtener información.

- Ejemplo: con un ciclo de reloj de 0.3ns:

Gestión de la jerarquía de memoria !!

- El procesador gestiona registros y cache, los niveles superiores el sistema operativo.

- La jerarquía de memoria está adaptada para seguir los principios de localidad:

  - Princfipio de localidad espacial: Tras acceder a un dato, es común acceder a un dato cercano. Por ejemplo, al operar con un array.

    - En concreto, es común acceder al dato siguiente en memoria, denominado principio de localidad secuencial.

  - Principio de localidad temporal: Tras acceder a un dato, es común acceder a la misma dirección en breve. Por ejemplo, en un bucle.

- Debido a esto, cuando se accede a un dato en memoria, no sólo se transfiere este dato a caché, sino que también se mueven con el un conjunto de los datos próximos. Para el movimiento caché ←→ memoria este conjunto se denomina línea cache.

- Cuando se pide un dato a un nivel de la jerarquía, puede ocurrir:

  - Acierto (hit): El dato se encuentra en el nivel. 				Tasa de aciertos: nº de aciertos/nº de accesos.

  - Fallo (miss): El dato no se encuentra en el nivel.  			Tasa de fallos: nº de fallos/nº de accesos. En caso de fallo:

    - Se busca en un nivel inferior

    - Se le asigna un lugar en el nivel actual. Es posible que sea necesario desalojar otro dato.

- Tiempo de acierto: Tiempo de acceso + tiempo de comprobación

- Penalización por fallo: Tiempo de traer un dato desde un nivel inferior

- Tiempo medio de acceso a nivel de memoria (AMAT)! : 			Tiempo de acierto + (Penalización por fallo * tasa de fallos)

Ejemplo tiempo de acceso !

- Un programa lee 500GiB datos de la memoria principal, que lee a 5 GiB/s. Cada dato se utiliza 10 veces. Calcular tiempo sin cache y con cache de 45 GiB/s.

- Sin cache, se accede a 500x10 GiB de datos → 1000 s

- Con cache, se accede 1 vez a 500 GiB con memoria (100 s) y 9 veces con cache (4500GiB a 45 GiB/s) → 100 + 100 = 200 s.

Memoria cache

- Memoria pequeña y rápida entre CPU y memoria principal. Almacena la información en uso en un momento dado: datos utilizados en ALU e instrucciones, de uso inmediato.

- Línea: cada una de las posiciones de la caché. Puede contener 1 o más palabras (principio de inclusión). Unidad indivisible.

  - Líneas más grandes permiten aprovechar mejor la localidad espacial, pero reducen el nº de líneas que se pueden almacenar.

- Tipos de cache:

  - Cache de asignación directa: Cada bloque de memoria se coloca en una línea concreta de la cache

  - Cache totalmente asociativa: Cada bloque de memoria se puede colocar en cualquier línea

  - Cache asociativa por conjuntos: Las líneas se agrupan en conjuntos. Cada bloque de memoria se corresponde con un conjunto, pero dentro del conjunto el bloque se coloca en cualquier línea.

Cache de asignación directa !

- Siendo l el nº de líneas en cache.

- Un dato de la dirección de memoria d se aloja en la línea cache número 	 d%l.

  - Dada una dirección de memoria, los log2l bits menos significativos indican la línea cache. Los bits restantes se denominan etiqueta.

- Se añade a cada línea un bit de validez, que indica si la línea de la cache contiene información válida.

- Cada línea almacena también una etiqueta, que indica la dirección de memoria a la que corresponde.

  - El conjunto de todas las etiquetas se denomina directorio cache

- Ejemplo:

(si se indica una dirección que no está en caché)  	(si se indica una dirección que si está)

(se baja a memoria y se guarda el dato en la líne          (se accede a la línea correspondiente, se

correspondiente, guardando además la etiqueta)      comprueba si la etiqueta es la correcta y como lo						       es, se marca como acierto y devuelve el dato)

- Si se accede a una línea con una palabra, pero la etiqueta no coincide, se marca como fallo y se carga el dato correcto de memoria.

  - Esto lleva a que se reemplace el dato que había antes.

- Normalmente, las líneas cache contienen múltiples palabras. Los p=(log2 palabras/línea) bits menos significativos identifican a la palabra dentro de la línea.

- Además, si la ISA permite acceder a bytes individuales, los log2(bytes/palabra) bits menos significativos indican al byte en la palabra.

- Por ejemplo, en MIPS (cache de 32 líneas, líneas de 8 palabras), b=2, p=3, l=5, e=22

  - Dirección de memoria 0x0700010A (...000100001010): Se accede a la línea 8, a la palabra 4 y a su byte 2.

Tipos de errores

- Obligatorios: Se producen la primera vez que se referencia un dato

  - Se reducen aumentando tamaño de línea

  - Representan sólo el 0.006% de los fallos

- De capacidad: Cuando se referencia un dato que fue cargado pero después reemplazado porque la cache estaba llena

  - Se reducen aumentando tamaño de cache

- De conflicto: Cuando dos líneas compiten por la misma posición en cache

  - Se reducen con caches separadas de datos e instrucciones y aumentando asociatividad

Cache totalmente asociativa !

- Un bloque de memoria se puede cargar en cualquier línea de la cache

  - Si está llena, se utiliza un algoritmo de reemplazo para escoger la línea a eliminar

- tipos de fallos?

- Para buscar un elemento, se compara su etiqueta con todas las entradas de la cache hasta encontrarlo

Cache asociativa por conjuntos !!!!!!!!!!

- La cache se divide en conjuntos de varias líneas

  - Número de líneas !!!: nº de líneas por conjunto

- Cada línea tiene asignado un conjunto, pero dentro del conjunto puede ir a cualquier sitio

- Más eficiente que directa y más sencilla/menor coste que totalmente asociativa. Ademais, non requiere leer todas as entradas, sólo as do conxunto correspondente

- Na imaxe, cada fila é un conxunto (en laranxa o conxunto que se está consultando actualmente, leense todas as entradas dese conxunto)

- direccionamiento por byte?

Algoritmos de reemplazo

- Emprégase cando a caché ou o conxunto a ser empregado está cheo

- Tipos:

  - Aleatorio: lol

  - FIFO: Elimínase o que entrase primeiro

    - Fácil de implementar, pouco eficiente

  - LRU: Elimínase o que leve máis tempo sin ser empregado

    - Máis utilizado, máis eficaz pero máis complexo. Eficacia depende moito do programa/arquitectura

  - LFU: Elimínase o menos empregado

    - Máis eficiente que FIFO

Reducir penalización por fallo

- Cache multinivel: Consiste en incluir niveles adicionales progresivamente mayores de cache (normalmente, 2 o 3)

  - Los niveles más cercanos a la CPU son más rápidos y pequeños, y suelen estar separadas en datos e instrucciones (otros niveles no)

- También es posible aumentar el ancho de banda (cantidad de datos que la RAM puede pasar en cada ciclo)

Ancho de banda de memoria

- Capacidad máxima de transferencia de datos que la memoria admite para realizar los procesos. Medida en múltiplos de B/s o en bytes/ciclo de bus

- BW = bytes/líneaciclos de bus/línea

- Los ciclos de bus/línea es el número total de ciclos de bus que transcurren en caso de fallo.

Por eso los bits en los casos previos suman a 63 y no 64

255 si precisión simple, 2047 si precisión doble (basicamente todo 1s no exponente)

(32 bits=4 bytes) Esto implica que todas las direcciones de memoria deben ser múltiplos de 4, y que la dirección de una palabra es la de su primer byte.

Otras pseudoinstrucciones: li (carga de 32 bits), blt/ble/bgt/bge (variaciones de bne y slti), move

KiB → 1024 bytes